Приложение

к постановлению Правительства

Кемеровской области – Кузбасса

от 10.12.2019  № 713

Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области - Кузбасса

Общие положения

Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области - Кузбасса (далее – территориальная схема) разработана в целях организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории Кемеровской области в соответствии со следующими документами:

Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем»;

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04.2012;

Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008                         № 1662-р;

Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до                      2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 84-р;

Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской	 Федерации от 14.08.2013 № 298;

приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»;

Законом Кемеровской области от 26.12.2018 № 122-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года»;

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.08.2017 № 419 «Об утверждении комплексной региональной программы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области»                  на 2017 – 2026 годы»;

распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.11.2015 № 616-р «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2035 года»;

постановлением региональной энергетической комисии Кемеровской области от 27.04.2017 № 58 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов»;

документами территориального планирования Кемеровской области.

Территориальная схема разработана на срок до 2030 года и обеспечивает достижение целей государственной политики в области обращения с отходами в порядке их приоритетности:

максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

обработка, утилизация и обезвреживание отходов.

Территориальная схема предусматривает комплексную обработку и утилизацию отходов, обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.

В ходе разработки территориальной схемы:

собрана и верифицирована информация об источниках образования отходов, местах накопления отходов, объектах по обработке, обезвреживанию, захоронению отходов, потоках движения отходов, организациях, осуществляющих деятельность по обращению с отходами, на июнь 2019 года;

сформирована финансовая модель, обеспечивающая расчет экономических последствий реализации территориальной схемы на каждый год ее реализации с учетом динамики отходообразования;

построена электронная модель, включающая в себя базу данных, средства ввода и отображения информации по вопросам обращения с отходами, математическую модель расчета оптимального размещения объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, технические характеристики таких отходов и направления транспортирования отходов.

В настоящей территориальной схеме применяются следующие термины и определения.

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО на территории субъекта Российской Федерации – соотношение количества образовавшихся ТКО и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

Государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО) – свод систематизированных сведений об эксплуатируемых объектах хранения отходов и объектах захоронения отходов, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Группы однородных отходов – отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).

Жидкие отходы – отходы, в том числе фекальные, удаляемые из выгребов неканализованных зданий, и т. п.

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Источник образования отходов – объект капитального строительства или другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых образуются ТКО.

Крупногабаритные отходы (далее - КГО) – ТКО (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.

Места (площадки) накопления отходов – места, расположенные вблизи источников образования отходов и устроенные в соответствии с действующими Санитарными правилами содержания территории населенных мест, предназначенные для накопления отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) –комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды.

Накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.

Норматив накопления твердых ТКО – среднее количество ТКО, образующихся в единицу времени.

Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Объект размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Объекты захоронения отходов – предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I – V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

Объекты обезвреживания отходов – специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Оператор по обращению с ТКО – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО.

Органические отходы – растительные отходы, образующиеся в результате осуществления работ по содержанию зеленых насаждений, а также листья после листопада.

Объект размещения отходов (далее – ОРО) – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающее в себя объект хранения отходов и объект захоронения отходов.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Региональный оператор по обращению с ТКО (региональный оператор) – оператор по обращению с ТКО – юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Санитарная очистка территорий – комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию ТКО и уборке территорий населенных мест.

Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

Средняя плотность ТКО – отношение установленного годового норматива накопления в объемных показателях к годовому нормативу накопления по массе.

Строительные отходы – отходы, образующиеся при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе зданий и сооружений, прокладке и замене инженерных коммуникаций, объектов дорожно-мостового хозяйства.

Территориальная схема – текстовые, табличные и графические описания (карты, схемы, чертежи, планы и иные материалы) системы организации и осуществления на территории субъекта Российской Федерации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению образующихся на территории субъекта Российской Федерации и (или) поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов.

Транспорт 1-го звена – специализированная техника, осуществляющая сбор ТКО и КГО в местах их накопления (контейнерная площадка) и доставляющая отходы на места их перегрузки/обработки.

Транспорт 2-го звена – крупнотоннажная специализированная техника, осуществляющая вывоз ТКО и КГО от мест их перегрузки до мест обработки и/или от мест обработки до мест размещения.

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.

Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Общие сведения о Кемеровской области

Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири и находится почти на равном расстоянии от западных и восточных границ Российской Федерации. Географически занимает срединное положение между Москвой и Владивостоком. Входит в шестой часовой пояс. Граничит на северо-востоке и севере с Томской областью, на северо-востоке – с Красноярским краем, на востоке – с Республикой Хакасия, на юге – с Республикой Алтай, на юго-западе – с Алтайским краем, на северо-западе – с Новосибирской областью. Протяженность области с севера на юг почти 500 км, с запада на восток – 300 км.

Кемеровская область – самая густонаселенная часть Сибири и азиатской части России. Русские составляют более 90 % населения. Из малочисленных народов в области проживают шорцы, телеуты и сибирские татары, сохранившие свои культурные традиции. Площадь территории составляет 95 725 кв. км. По этому показателю область занимает 34-е место в стране.

Рисунок 1. Карта Кемеровской области

Природно-климатическая характеристика Кемеровской области

Территория находится на юго-востоке Западной Сибири, занимая отроги Алтая и Саян. Большая разность высот поверхности определяет разнообразие природных условий. Наивысшая точка – голец Верхний Зуб на границе с Республикой Хакасия поднимается на 2178 м, наименьшая – 78 м над уровнем моря лежит в долине реки Томи на границе с Томской областью. По рельефу территория области делится на равнинную (северная часть), предгорные и горные районы (на востоке), Салаирский кряж (на западе), Горная Шория (на юге), межгорную Кузнецкую котловину.

Информация о почвенном фонде Кемеровской области представлена в таблице 1.

Таблица 1

Почвенный фонд Кемеровской области

| Почвы | Доля площади, процентов |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Подбуры темные тундровые | 1,4 |
| Дерново-подзолистые преимущественно глубокоподзолистые | 15 |
| Дерново-подзолистые преимущественно сверхглубокоподзолистые | 0,8 |
| Дерново-подзолистые со вторым гумусовым горизонтом глубокоглееватые преимущественно глубокие | 0,3 |
| Дерново-подзолистые поверхностно-глееватые преимущественно глубокие и сверхглубокие | 21 |
| Дерново-подзолистые глубокоглееватые и глееватые (в том числе поверхностно-глееватые) преимущественно глубокие | 1,5 |
| Дерново-подзолисто-глеевые со вторым гумусовым горизонтом | 0,3 |
| Буро-таежные (буроземы грубогумусовые) | 0,3 |
| Бурые лесные кислые (буроземы кислые) | 11,3 |
| Бурые лесные кислые оподзоленные (буроземы кислые оподзоленные) | 0,5 |
| Светло-серые лесные | 1,7 |
| Серые лесные | 12,4 |
| Темно-серые лесные | 7,2 |
| Боровые пески | 0,1 |
| Черноземы оподзоленные | 6,8 |
| Черноземы выщелоченные | 11,7 |
| Черноземы языковатые и карманистые выщелоченные | 1,6 |
| Черноземы солонцеватые | 0,5 |
| Лугово-черноземные | 0,2 |
| Торфяные болотные низинные | 0,1 |
| Луговые (без разделения) | 0,7 |
| Солончаки типичные | <0,1 |
| Пойменные кислые | 4,6 |
| Горно-луговые дерновые | 0,1 |
| Горные лесо-луговые | <0,1 |
| Непочвенные образования |  |
| Каменистые россыпи | 2 |
| Итого | 100 |

Климат Кемеровской области резко континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето короткое и теплое. Продолжительность безморозного периода длится от 100 дней на севере области до 120 дней на юге Кузнецкой котловины. Располагаясь в умеренном поясе северного полушария, территория Кемеровской области получает за год сравнительно большое количество солнечного тепла.

Самым теплым месяцем в году является июль. Средняя температура этого месяца составляет порядка +18°С. Максимальная температура летом может достигать +35-38°С. Количество осадков в летний период зависит от конкретного района: север области имеет более сухой климат, юг и восток – более влажные условия. Согласно большинству наблюдений июль является наиболее влажным месяцем в году.

Зимой столбик термометра в среднем опускается до –17°С, но нередки и более серьезные заморозки. Самые низкие температуры зимой доходят на юге до –54°С, на севере до –57°С. Также в течение суток наблюдаются резкие перепады температур с похолоданием в вечернее и ночное время.

Всего на территории Кемеровской области протекают 32109 рек общей протяженностью 245152 км. Шесть рек Кузбасса протекают по территории двух и более субъектов Российской Федерации – Томь, Иня, Кия, Яя, Чулым, Чумыш. Все реки принадлежат бассейну реки Оби, которая занимает первое место в России по площади водосбора. Большинство рек берут начало на горных склонах главного хребта, западных и северных склонах Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа. Почти все они текут с юга на север. Самая большая и полноводная река Кемеровской области – Томь, правый приток Оби.

Более половины территории покрыто тайгой, причем в горах тайга имеет название «черневая», а на крайнем севере области произрастает равнинная тайга. В Кузнецкой котловине и на северо-востоке области встречается степная и лесостепная растительность. Высоко в горах можно увидеть горную тундру, которая очень похожа на тундру северных районов России, и высокогорные альпийские луга с яркими травянистыми растениями. Островками встречаются сосновые боры, а в Горной Шории и в бассейне р. Кондома у д. Кузедеево находится реликтовая роща сибирской липы. В целом по Кемеровской области среди основных лесообразующих пород хвойные насаждения занимают порядка 48,2 %, в том числе сосновые 2,7 %, еловые 2,3 %, пихтовые 37,7 %, лиственничные 0,2 %, кедровые 5,3 %. Мягколиственные насаждения занимают 51,8 %, в том числе березовые 28,7 %, осиновые 22,5 %, ивы древовидные 0,5 %, насаждения липы, тополя – около 0,1 %.

Из крупных животных обитают лось и марал, косуля сибирская и северный олень, последний встречается только в горах Кузнецкого Алатау. Из хищных наиболее характерны бурый медведь, рысь, росомаха. Промысловое значение имеют белка, ондатра, из птиц – глухарь, рябчик, тетерев.

В недрах области обнаружены разнообразные полезные ископаемые, такие как каменные и бурые угли, железные и полиметаллические руды, золото, фосфориты, строительный камень и другие минеральные ресурсы. По сочетанию и наличию природных богатств область можно назвать уникальной.

Уголь является главным полезным ископаемым области. На территории Кузбасса расположен Кузнецкий каменноугольный бассейн и Западная часть Канско-Ачинского буро-угольного бассейна.

Кузбасс – один из самых крупных по запасам угля и объемов его добычи бассейнов России и главный, а по некоторым позициям единственный в стране поставщик технологического сырья для российской промышленности.

Некоксующие энергетические угли составляют около 70 % от общих запасов углей в Кузбассе. Остальные каменные угли являются уникальными в том плане, что, обладая способностью спекаться, могут в зависимости от направления их обогащения служить как коксохимическим, так и энергетическим сырьем.

Демографическая ситуация

Численность населения Кемеровской области на 01.01.2019 составила 2674256 человек. По сравнению с 2018 годом численность населения уменьшилась на 20621 человека. Городское население области составляет 2300911 человек (86 %), сельское – 373345 человек (14 %).

Информация об изменении численности населения за период с 2015 по 2019 год в целом по Кемеровской области представлена в таблице 2.

Таблица 2

Численность населения Кемеровской области

| Годы | Всего, человек | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское | сельское |
| 2015 | 2724990 | 2335522 | 389468 |
| 2016 | 2717627 | 2330942 | 386685 |
| 2017 | 2708844 | 2325436 | 383408 |
| 2018 | 2694877 | 2316706 | 378171 |
| 2019 | 2674256 | 2300911 | 373345 |

Информация об изменении численности населения за период с 2015 по 2019 год по муниципальным образованиям представлена в таблице 3.

Таблица 3

Численность населения Кемеровской области по городским округам и муниципальным районам, человек

| Муниципальное образование | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские округа |  |  |  |  |  |
| Анжеро-Судженский | 79629 | 78769 | 77666 | 76217 | 74949 |
| Беловский | 130237 | 129008 | 128100 | 127517 | 126477 |
| Березовский | 49495 | 49278 | 48944 | 48273 | 47837 |
| Калтанский | 30895 | 30665 | 30261 | 30015 | 29695 |
| г. Кемерово | 549159 | 553076 | 556920 | 558973 | 558662 |
| Киселевский | 98520 | 97428 | 96237 | 95160 | 93471 |
| Краснобродский | 14609 | 14506 | 14371 | 14282 | 14074 |
| Ленинск-Кузнецкий | 100817 | 99793 | 99037 | 98254 | 97401 |
| Междуреченский | 100906 | 100772 | 99896 | 99025 | 98111 |
| Мысковский | 44532 | 44128 | 43780 | 43519 | 43113 |
| Новокузнецкий | 550127 | 551253 | 552445 | 553638 | 552105 |
| Осинниковский | 48699 | 48268 | 47820 | 47248 | 46665 |
| Полысаевский | 29894 | 29723 | 29466 | 29134 | 28899 |
| Прокопьевский | 200547 | 198438 | 196406 | 194084 | 191839 |
| Тайгинский | 26610 | 26406 | 26016 | 25363 | 24948 |
| Юргинский | 81139 | 81396 | 81733 | 81759 | 81073 |
| Муниципальные округа |  |  |  |  |  |
| Гурьевский | 41497 | 40913 | 40444 | 39945 | 39271 |
| Ижморский | 11798 | 11522 | 11395 | 11148 | 10922 |
| Кемеровский | 46792 | 47141 | 47130 | 46521 | 46556 |
| Крапивинский | 23646 | 23468 | 23472 | 23229 | 22740 |
| Ленинск-Кузнецкий | 22560 | 22202 | 21847 | 21333 | 20851 |
| Прокопьевский | 30944 | 30951 | 30988 | 30833 | 30444 |
| Промышленновский | 48904 | 48400 | 47844 | 47280 | 46617 |
| Топкинский | 44096 | 44103 | 43862 | 43474 | 43010 |
| Тяжинский | 23526 | 23137 | 22670 | 22265 | 21900 |
| Чебулинский | 15036 | 14784 | 14536 | 14460 | 14312 |
| Юргинский | 22247 | 22035 | 21674 | 21273 | 20753 |
| Яйский | 18809 | 18584 | 18147 | 17682 | 17352 |
| Яшкинский | 29045 | 28702 | 28248 | 27772 | 27314 |
| Муниципальные районы |  |  |  |  |  |
| Беловский | 28204 | 27977 | 27595 | 27083 | 26589 |
| Мариинский | 55871 | 55369 | 54977 | 54341 | 53718 |
| Новокузнецкий | 50406 | 50388 | 50493 | 50210 | 50102 |
| Таштагольский | 53524 | 53205 | 53041 | 52656 | 52073 |
| Тисульский | 22270 | 21839 | 21383 | 20911 | 20413 |

Промышленность и сельское хозяйство

На территории области развита угольная промышленность, наиболее важные ее центры – города Прокопьевск, Междуреченск, Белово, Березовский, Кемерово, Новокузнецк, Осинники, Киселевск, районы Ленинск-Кузнецкий, Беловский, Кемеровский, Новокузнецкий и Прокопьевский. Шахты и разрезы расположены в основном в центральной части области от города Березовского на севере до города Осинники на юге. На юге региона развиты также металлургия и горнодобывающая промышленность (города Новокузнецк и Таштагол). В области развиваются машиностроение (города Юрга, Анжеро-Судженск, Новокузнецк, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск) и химическая промышленность (город Кемерово). Хорошо развиты железнодорожный транспорт и теплоэнергетика (города Кемерово, Новокузнецк, Белово, Калтан, Мыски).

Металлургическая промышленность Кемеровской области, наряду с угольной, является базовой отраслью экономики Кузбасса, на ее долю приходится около 20 % всей промышленной продукции, производимой в регионе.

Объем отгруженной продукции по видам деятельности «добыча металлических руд» в 2018 году составил 7,6 млрд. рублей, «металлургическое производство» - 248,2 млрд. рублей, «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» - 17,9 млрд. рублей. Индекс производства в металлургии составил 96,6 %, в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 82,4 %, добыча металлических руд – 84,6 %.

На долю химического производства и производства пластмассовых и резиновых изделий приходится 11,5 % объема производства всей обрабатывающей промышленности Кузбасса.

В 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства химических веществ и химических продуктов составил 79,5 млрд. рублей (на 37,1 % больше, чем в 2017 году), в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 2,3 млрд. рублей (на 16,7 % меньше, чем в 2017 году), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 3,6 млрд. рублей (на 7,3 % больше, чем в 2017 году), в производстве нефтепродуктов – 116,3 млрд. рублей                     (рост – 24,9 %).

В 2018 году в Кемеровской области переработано 4718 тыс. тонн нефти (на 1,8 % больше, чем в 2017 году).

Численность работающих в машиностроительной отрасли составляет более 11 тыс. человек.

В 2018 году объем отгруженной продукции по виду деятельности «производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» – 13,7 млрд. рублей, «производство электрооборудования» – 2,2 млрд. рублей, «производство компьютеров, электронных и оптических изделий» – 0,5 млрд. рублей, «производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» – 1,2 млрд. рублей, «производство прочих транспортных средств и оборудования» – 8,4 млрд. рублей.

Индекс производства в 2018 году составил: в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – 95,4 %, в производстве электрооборудования – 103,2 %, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – 90,4 %, в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 97,6 %.

Легкая промышленность Кемеровской области включает производство нетканых материалов, швейное, обувное и кожгалантерейное производство. В сфере текстильной и легкой промышленности осуществляют свою деятельность порядка 560 хозяйствующих субъектов: 31 % из них юридические лица и 69 % индивидуальные предприниматели.

В 2018 году объем отгруженной продукции собственного производства легкой промышленности составил порядка 1,86 млрд. рублей, в том числе в производстве одежды – 1,26 млрд. рублей (86,5 % по отношению к 2017 году); в производстве текстильных изделий – 489 млн. рублей (78 % по отношению к 2017 году); в производстве кожи и изделий из кожи - 107 млн. рублей (125,3 % по отношению к 2017 году).

Индекс промышленного производства в производстве текстильных изделий составил 89,1 %, в производстве одежды – 57,1 %, в производстве кожи и изделий из кожи – 131,2 %. Падение показателей связано со снижением спроса населения.

В сельскохозяйственном обороте находится порядка 2 657,9 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения, что составляет 25 % площади земельных ресурсов Кузбасса.

Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, составляет 3,5 % от занятых в экономике региона, они обеспечивают Кемеровскую область на 100 % хлебом, яйцом, картофелем. Уровень обеспеченности продуктами собственного производства составляет: молоком – 62,2 %, мясом – 48,2 %.

В Кемеровской области выращивают пшеницу (яровую, озимую), рожь (озимую), тритикале, ячмень (яровой), овес, гречиху, просо, кукурузу (зерно, корм), горох, сою, рапс, подсолнечник, сурепицу, лен, амарант, картофель, капусту, свеклу столовую, морковь, лук. Разводят коров (молочное и мясное скотоводство), свиней (кемеровская, чистогорская), овец, коз, птицу (куры), пчел, рыбу (форель), лошадей (орловская), пушных зверей.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2018 году составила 869,6 тыс. гектаров, в том числе: зерновые и зернобобовые культуры – 536,1 тыс. гектаров; технические культуры – 83,9 тыс. гектаров; кормовые культуры – 218 тыс. гектаров; картофель – 26,8 тыс. гектаров; овощи открытого грунта, включая закрытый грунт по населению –                   4,8 тыс. гектаров.

Валовый сбор сельскохозяйственных культур в 2018 году составил  996,4 тыс. тонн, из них: рожь – 33,1 тыс. тонн; тритикале – 4,4 тыс. тонн; пшеница – 506,5 тыс. тонн; ячмень – 208 тыс. тонн; овес – 185,8 тыс. тонн; гречиха – 27 тыс. тонн; зернобобовые культуры – 31,5 тыс. тонн;                  картофель – 474,8 тыс. тонн; овощи – 123,9 тыс. тонн.

Особенности региона

Особенностями Кемеровской области, которые учитываются при формировании территориальной схемы, являются:

основные виды экономической деятельности Кемеровской области – промышленность (угольная, горнодобывающая, химическая, легкая, металлургическое производство, машиностроение), сельское хозяйство;

неравномерное распределение ареалов образования ТКО: плотность населения составляет 28 человек на 1 кв. км, 86 % населения сосредоточено в городской местности. В городе Кемерово насчитывается около                        559 тыс. жителей, в городе Новокузнецке – более 552 тыс. жителей, в городе Прокопьевске – более 191 тыс. жителей, в городе Белово – более                     126 тыс. жителей.

- Нахождение источников образования отходов

Перечень источников образования отходов сформирован на основе сведений органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих вывоз отходов на территории Кемеровской области, Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), Федеральной службы государственной статистики, портала общественного проекта ГосЖКХ (gosjkh.ru), сведений из открытых источников информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация об объектах, являющихся источниками образования ТКО, для которых установлены нормативы накопления ТКО, представлена в таблице 4.

Таблица 4

Количество источников образования ТКО по категориям

| Категория | Количество источников |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Гостиницы | 292 |
| Кладбище | 34 |
| Образовательные учреждения (дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс), культурно-развлекательные и спортивные учреждения (клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, выставочные залы, музеи, спортивные стадионы, арены, клубы, центры, комплексы, туристические базы, библиотеки) | 3067 |
| Предприятия бытовой сферы обслуживания (АЗС, автомойки, парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские, бани, сауны, ателье и иные предприятия службы быта) | 4120 |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые) | 1047 |
| Предприятия торговли и торгово-развлекательные комплексы (аптеки, продовольственные и промтоварные магазины, супермаркеты, павильоны, киоски, рынки, оптовые базы), предприятия транспортной инфраструктуры (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы) | 19740 |
| СНТ | 676 |
| Собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), а также лица, пользующиеся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом (домовладением) | 32936 |
| Учреждения соцзащиты | 143 |
| Итого | 62055 |

В соответствии с представленной в таблице 4 классификацией были проведены исследования количества образуемых ТКО. Реестр источников образования ТКО представлен в электронной модели территориальной схемы и приложении А (таблица А.1) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp). Источники образования ТКО, сгруппированные по поселениям Кемеровской области, представлены в таблице 5.

Таблица 5

Источники образования ТКО, сгруппированные по поселениям

| № п/п | Географические координаты WGS84 | Код ОКТМО | Муниципальное образование | Поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55.355602 86.086120 | 32701000 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово |
| 2 | 56.083707 86.017569 | 32704000 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск |
| 3 | 54.418845 86.304338 | 32707000 | Беловский городской округ | г. Белово |
| 4 | 55.669874 86.274362 | 32710000 | Березовский городской округ | г. Березовский |
| 5 | 53.510107 87.276693 | 32715000 | Калтанский городской округ | г. Калтан |
| 6 | 54.004363 86.635871 | 32716000 | Киселевский городской округ | г. Киселевск |
| 7 | 54.667666 86.169420 | 32719000 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | г. Ленинск-Кузнецкий |
| 8 | 53.686276 88.067965 | 32725000 | Междуреченский городской округ | г. Междуреченск |
| 9 | 53.713404 87.807489 | 32728000 | Мысковский городской округ | г. Мыски |
| 10 | 53.758346 87.148818 | 32731000 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк |
| 11 | 53.598604 87.339665 | 32734000 | Осинниковский городской округ | г. Осинники |
| 12 | 54.599346 86.284414 | 32732000 | Полысаевский городской округ | г. Полысаево |
| 13 | 53.886509 86.748870 | 32737000 | Прокопьевский городской округ | г. Прокопьевск |
| 14 | 56.065464 85.631186 | 32740000 | Тайгинский городской округ | г. Тайга |
| 15 | 55.714176 84.932818 | 32749000 | Юргинский городской округ | г. Юрга |
| 16 | 54.160185 86.448859 | 32751000 | Краснобродский городской округ | пгт Краснобродс-кий |
| 17 | 54.368831 86.203682 | 32601402 | Беловский муниципальный район | Бековское сельское поселение |
| 18 | 54.358911 86.705337 | 32601412 | Беловский муниципальный район | Евтинское сельское поселение |
| 19 | 54.249627 86.343433 | 32601414 | Беловский муниципальный район | Новобачатское сельское поселение |
| 20 | 54.425886 86.476806 | 32601432 | Беловский муниципальный район | Менчерепское сельское поселение |
| 21 | 54.584964 86.354734 | 32601436 | Беловский муниципальный район | Моховское сельское поселение |
| 22 | 54.465052 86.909291 | 32601444 | Беловский муниципальный район | Пермяковское сельское поселение |
| 23 | 54.236774 86.204203 | 32601451 | Беловский муниципальный район | Старобачатское сельское поселение |
| 24 | 54.498910 86.407402 | 32601452 | Беловский муниципальный район | Старопестеревское сельское поселение |
| 25 | 54.284758 85.930936 | 32602101 | Гурьевский муниципальный округ | Гурьевское городское поселение |
| 26 | 54.232196 85.798174 | 32602104 | Гурьевский муниципальный округ | Салаирское городское поселение |
| 27 | 54.465669 85.633899 | 32602404 | Гурьевский муниципальный округ | Горскинское сельское поселение |
| 28 | 54.329478 85.948237 | 32602420 | Гурьевский муниципальный округ | Малосалаирское сельское поселение |
| 29 | 54.447146 85.732821 | 32602428 | Гурьевский муниципальный округ | Новопестеревское сельское поселение |
| 30 | 54.290103 85.999827 | 32602430 | Гурьевский муниципальный округ | Раздольное сельское поселение |
| 31 | 54.290975 85.733091 | 32602435 | Гурьевский муниципальный округ | Сосновское сельское поселение |
| 32 | 54.439057 85.938149 | 32602450 | Гурьевский муниципальный округ | Ур-Бедаревское сельское поселение |
| 33 | 54.455637 85.405466 | 32602455 | Гурьевский муниципальный округ | Урское сельское поселение |
| 34 | 56.192114 86.637263 | 32604151 | Ижморский муниципальный округ | Ижморское городское поселение |
| 35 | 56.476468 86.558750 | 32604416 | Ижморский муниципальный округ | Колыонское сельское поселение |
| 36 | 55.901571 86.943050 | 32604420 | Ижморский муниципальный округ | Красноярское сельское поселение |
| 37 | 56.240683 86.775622 | 32604424 | Ижморский муниципальный округ | Постниковское сельское поселение |
| 38 | 56.436656 86.814016 | 32604428 | Ижморский муниципальный округ | Святославское сельское поселение |
| 39 | 56.042507 87.161556 | 32604432 | Ижморский муниципальный округ | Симбирское сельское поселение |
| 40 | 56.061439 86.886222 | 32604436 | Ижморский муниципальный округ | Троицкое сельское поселение |
| 41 | 55.731364 86.165441 | 32607404 | Кемеровский муниципальный округ | Арсентьевское сельское поселение |
| 42 | 55.145936 86.302569 | 32607408 | Кемеровский муниципальный округ | Береговое сельское поселение |
| 43 | 55.234692 86.250934 | 32607412 | Кемеровский муниципальный округ | Березовское сельское поселение |
| 44 | 55.564567 85.926085 | 32607416 | Кемеровский муниципальный округ | Щегловское сельское поселение |
| 45 | 55.300803 86.253143 | 32607424 | Кемеровский муниципальный округ | Елыкаевское сельское поселение |
| 46 | 55.457735 85.848174 | 32607426 | Кемеровский муниципальный округ | Звездное сельское поселение |
| 47 | 55.344889 85.890961 | 32607428 | Кемеровский муниципальный округ | Ясногорское сельское поселение |
| 48 | 55.313993 86.208416 | 32607441 | Кемеровский муниципальный округ | Суховское сельское поселение |
| 49 | 55.245291 86.008927 | 32607444 | Кемеровский муниципальный округ | Ягуновское сельское поселение |
| 50 | 55.004943 86.804619 | 32610151 | Крапивинский муниципальный округ | Крапивинское городское поселение |
| 51 | 55.004948 86.951332 | 32610153 | Крапивинский муниципальный округ | Зеленогорское городское поселение |
| 52 | 55.083936 86.709946 | 32610404 | Крапивинский муниципальный округ | Банновское сельское поселение |
| 53 | 54.978390 86.188132 | 32610408 | Крапивинский муниципальный округ | Барачатское сельское поселение |
| 54 | 54.807964 86.568865 | 32610412 | Крапивинский муниципальный округ | Борисовское сельское поселение |
| 55 | 55.004473 86.389166 | 32610416 | Крапивинский муниципальный округ | Зеленовское сельское поселение |
| 56 | 54.800009 86.705149 | 32610420 | Крапивинский муниципальный округ | Каменское сельское поселение |
| 57 | 54.995523 86.813799 | 32610424 | Крапивинский муниципальный округ | Крапивинское сельское поселение |
| 58 | 54.879588 86.580633 | 32610428 | Крапивинский муниципальный округ | Мельковское сельское поселение |
| 59 | 54.749278 86.679241 | 32610436 | Крапивинский муниципальный округ | Тарадановское сельское поселение |
| 60 | 55.074860 86.347655 | 32610446 | Крапивинский муниципальный округ | Шевелевское сельское поселение |
| 61 | 54.684147 86.074558 | 32613412 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | Горняцкое сельское поселение |
| 62 | 54.744206 86.236255 | 32613416 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | Демьяновское сельское поселение |
| 63 | 54.759483 86.033963 | 32613420 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | Драченинское сельское поселение |
| 64 | 54.604807 85.401136 | 32613432 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | Краснинское сельское поселение |
| 65 | 54.493676 85.999729 | 32613448 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | Подгорновское сельское поселение |
| 66 | 54.690148 85.955981 | 32613452 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | Чкаловское сельское поселение |
| 67 | 54.835855 86.326248 | 32613456 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | Чусовитинское сельское поселение |
| 68 | 54.671175 85.610560 | 32613460 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | Шабановское сельское поселение |
| 69 | 56.206762 87.759007 | 32616101 | Мариинский муниципальный район | Мариинское городское поселение |
| 70 | 56.290120 87.172623 | 32616404 | Мариинский муниципальный район | Белогородское сельское поселение |
| 71 | 56.378285 87.390788 | 32616408 | Мариинский муниципальный район | Благовещенское сельское поселение |
| 72 | 56.284144 87.698631 | 32616412 | Мариинский муниципальный район | Большеантибес-ское сельское поселение |
| 73 | 56.194213 87.642029 | 32616414 | Мариинский муниципальный район | Калининское сельское поселение |
| 74 | 56.194819 87.826570 | 32616415 | Мариинский муниципальный район | Кийское сельское поселение |
| 75 | 56.165935 87.231445 | 32616416 | Мариинский муниципальный район | Красноорловское сельское поселение |
| 76 | 56.382761 88.158811 | 32616420 | Мариинский муниципальный район | Лебяжье сельское поселение |
| 77 | 56.436367 87.115580 | 32616424 | Мариинский муниципальный район | Малопесчанское сельское поселение |
| 78 | 56.285418 88.080380 | 32616428 | Мариинский муниципальный район | Николаевское сельское поселение |
| 79 | 56.173673 88.019824 | 32616440 | Мариинский муниципальный район | Первомайское сельское поселение |
| 80 | 56.212019 88.113968 | 32616444 | Мариинский муниципальный район | Сусловское сельское поселение |
| 81 | 56.532001 87.464706 | 32616448 | Мариинский муниципальный район | Таежно-Михайловское сельское поселение |
| 82 | 53.744988 86.990490 | 32619422 | Новокузнецкий муниципальный район | Загорское сельское поселение |
| 83 | 54.023182 87.078929 | 32619432 | Новокузнецкий муниципальный район | Красулинское сельское поселение |
| 84 | 53.337161 87.190284 | 32619433 | Новокузнецкий муниципальный район | Кузедеевское сельское поселение |
| 85 | 53.667235 87.150848 | 32619460 | Новокузнецкий муниципальный район | Сосновское сельское поселение |
| 86 | 53.960814 87.375175 | 32619468 | Новокузнецкий муниципальный район | Терсинское сельское поселение |
| 87 | 53.782475 87.388093 | 32619473 | Новокузнецкий муниципальный район | Центральное сельское поселение |
| 88 | 54.163322 87.064062 | 32622404 | Прокопьевский муниципальный округ | Большеталдинское сельское поселение |
| 89 | 54.143074 86.690937 | 32622408 | Прокопьевский муниципальный округ | Бурлаковское сельское поселение |
| 90 | 53.786348 86.932692 | 32622420 | Прокопьевский муниципальный округ | Калачевское сельское поселение |
| 91 | 54.103203 86.137827 | 32622424 | Прокопьевский муниципальный округ | Каменно-Ключевское сельское поселение |
| 92 | 54.263587 86.781829 | 32622436 | Прокопьевский муниципальный округ | Кузбасское сельское поселение |
| 93 | 54.049949 86.356521 | 32622444 | Прокопьевский муниципальный округ | Михайловское сельское поселение |
| 94 | 53.847798 86.597557 | 32622448 | Прокопьевский муниципальный округ | Сафоновское сельское поселение |
| 95 | 54.089781 86.945358 | 32622452 | Прокопьевский муниципальный округ | Терентьевское сельское поселение |
| 96 | 54.130678 86.410223 | 32622454 | Прокопьевский муниципальный округ | Трудармейское сельское поселение |
| 97 | 53.994048 86.928721 | 32622460 | Прокопьевский муниципальный округ | Яснополянское сельское поселение |
| 98 | 54.914426 85.638282 | 32625151 | Промышленновс-кий муниципаль-ный округ | Промышленновс-кое городское поселение |
| 99 | 54.699789 85.174743 | 32625408 | Промышленновс-кий муниципаль-ный округ | Вагановское сельское поселение |
| 100 | 54.926891 85.771341 | 32625414 | Промышленновс-кий муниципаль-ный округ | Калинкинское сельское поселение |
| 101 | 55.041472 85.584276 | 32625416 | Промышленновс-кий муниципаль-ный округ | Лебедевское сельское поселение |
| 102 | 54.955334 85.431643 | 32625424 | Промышленновс-кий муниципаль-ный округ | Окуневское сельское поселение |
| 103 | 55.024595 86.078807 | 32625428 | Промышленновс-кий муниципаль-ный округ | Плотниковское сельское поселение |
| 104 | 55.039491 85.064115 | 32625432 | Промышленновс-кий муниципаль-ный округ | Падунское сельское поселение |
| 105 | 54.794819 85.452933 | 32625436 | Промышленновс-кий муниципаль-ный округ | Пушкинское сельское поселение |
| 106 | 54.860243 85.922815 | 32625440 | Промышленновс-кий муниципаль-ный округ | Тарабаринское сельское поселение |
| 107 | 54.886740 85.143374 | 32625444 | Промышленновс-кий муниципаль-ный округ | Тарасовское сельское поселение |
| 108 | 55.019981 85.249851 | 32625448 | Промышленновс-кий муниципаль-ный округ | Титовское сельское поселение |
| 109 | 52.770870 87.890772 | 32627101 | Таштагольский муниципальный район | Таштагольское городское поселение |
| 110 | 53.111865 87.547948 | 32627154 | Таштагольский муниципальный район | Казское городское поселение |
| 111 | 53.210161 87.276019 | 32627157 | Таштагольский муниципальный район | Мундыбашское городское поселение |
| 112 | 52.746706 87.750087 | 32627162 | Таштагольский муниципальный район | Спасское городское поселение |
| 113 | 53.138548 87.458018 | 32627165 | Таштагольский муниципальный район | Темиртауское городское поселение |
| 114 | 52.925151 87.978879 | 32627175 | Таштагольский муниципальный район | Шерегешское городское поселение |
| 115 | 52.917425 87.563318 | 32627413 | Таштагольский муниципальный район | Каларское сельское поселение |
| 116 | 52.544785 87.682111 | 32627417 | Таштагольский муниципальный район | Коуринское сельское поселение |
| 117 | 52.627732 88.014479 | 32627420 | Таштагольский муниципальный район | Кызыл-Шорское сельское поселение |
| 118 | 52.823686 88.444943 | 32627438 | Таштагольский муниципальный район | Усть-Кабырзинское сельское поселение |
| 119 | 55.762991 88.315738 | 32628151 | Тисульский муниципальный район | Тисульское городское поселение |
| 120 | 55.014778 88.489921 | 32628154 | Тисульский муниципальный район | Белогорское городское поселение |
| 121 | 55.634242 88.182033 | 32628160 | Тисульский муниципальный район | Комсомольское городское поселение |
| 122 | 55.516440 88.117588 | 32628402 | Тисульский муниципальный район | Берикульское сельское поселение |
| 123 | 55.759157 88.758679 | 32628408 | Тисульский муниципальный район | Большебарандат-ское сельское поселение |
| 124 | 55.795833 88.129706 | 32628412 | Тисульский муниципальный район | Куликовское сельское поселение |
| 125 | 55.927291 88.204805 | 32628415 | Тисульский муниципальный район | Листвянское сельское поселение |
| 126 | 55.692846 89.026737 | 32628418 | Тисульский муниципальный район | Серебряковское сельское поселение |
| 127 | 55.321139 88.471299 | 32628420 | Тисульский муниципальный район | Полуторниковс-кое сельское поселение |
| 128 | 55.590531 88.618623 | 32628424 | Тисульский муниципальный район | Тамбарское сельское поселение |
| 129 | 55.796673 88.443218 | 32628428 | Тисульский муниципальный район | Третьяковское сельское поселение |
| 130 | 55.740700 88.336238 | 32628436 | Тисульский муниципальный район | Утинское сельское поселение |
| 131 | 55.211805 87.646403 | 32628440 | Тисульский муниципальный район | Центральское сельское поселение |
| 132 | 55.275436 85.621978 | 32631101 | Топкинский муниципальный округ | Топкинское городское поселение |
| 133 | 55.156456 85.204522 | 32631404 | Топкинский муниципальный округ | Верх-Падунское сельское поселение |
| 134 | 55.462513 85.533036 | 32631412 | Топкинский муниципальный округ | Зарубинское сельское поселение |
| 135 | 55.245527 85.341560 | 32631416 | Топкинский муниципальный округ | Лукошкинское сельское поселение |
| 136 | 55.124398 85.765313 | 32631420 | Топкинский муниципальный округ | Осиногривское сельское поселение |
| 137 | 55.353489 85.433323 | 32631424 | Топкинский муниципальный округ | Соломинское сельское поселение |
| 138 | 55.337163 85.761594 | 32631428 | Топкинский муниципальный округ | Топкинское сельское поселение |
| 139 | 55.225573 84.994711 | 32631432 | Топкинский муниципальный округ | Усть-Сосновское сельское поселение |
| 140 | 55.485668 85.317323 | 32631436 | Топкинский муниципальный округ | Хорошеборское сельское поселение |
| 141 | 55.157120 85.855459 | 32631440 | Топкинский муниципальный округ | Черемичкинское сельское поселение |
| 142 | 55.364982 85.226710 | 32631444 | Топкинский муниципальный округ | Шишинское сельское поселение |
| 143 | 55.237859 85.579263 | 32631448 | Топкинский муниципальный округ | Юрьевское сельское поселение |
| 144 | 56.110691 88.518991 | 32634151 | Тяжинский муниципальный округ | Тяжинское городское поселение |
| 145 | 56.072494 89.031516 | 32634154 | Тяжинский муниципальный округ | Итатское городское поселение |
| 146 | 55.940462 89.136295 | 32634404 | Тяжинский муниципальный округ | Кубитетское сельское поселение |
| 147 | 56.067278 88.396838 | 32634408 | Тяжинский муниципальный округ | Листвянское сельское поселение |
| 148 | 56.078784 88.789007 | 32634412 | Тяжинский муниципальный округ | Акимо-Анненское сельское поселение |
| 149 | 55.865995 89.100650 | 32634414 | Тяжинский муниципальный округ | Новоподзорновское сельское поселение |
| 150 | 55.954894 88.945026 | 32634416 | Тяжинский муниципальный округ | Новопокровское сельское поселение |
| 151 | 56.041581 88.567491 | 32634420 | Тяжинский муниципальный округ | Преображенское сельское поселение |
| 152 | 56.156115 88.543560 | 32634424 | Тяжинский муниципальный округ | Нововосточное сельское поселение |
| 153 | 56.205255 88.559451 | 32634428 | Тяжинский муниципальный округ | Ступишинское сельское поселение |
| 154 | 56.073770 88.677795 | 32634432 | Тяжинский муниципальный округ | Тисульское сельское поселение |
| 155 | 56.043357 89.205403 | 32634436 | Тяжинский муниципальный округ | Чулымское сельское поселение |
| 156 | 56.035522 87.624089 | 32637151 | Чебулинский муниципальный округ | Верх-Чебулинское городское поселение |
| 157 | 55.988731 87.918126 | 32637404 | Чебулинский муниципальный округ | Алчедатское сельское поселение |
| 158 | 55.859569 87.794446 | 32637412 | Чебулинский муниципальный округ | Ивановское сельское поселение |
| 159 | 55.953024 87.416821 | 32637420 | Чебулинский муниципальный округ | Усманское сельское поселение |
| 160 | 56.003266 87.990404 | 32637424 | Чебулинский муниципальный округ | Усть-Сертинское сельское поселение |
| 161 | 56.125701 87.767631 | 32637428 | Чебулинский муниципальный округ | Усть-Чебулинское сельское поселение |
| 162 | 55.740173 87.776551 | 32637432 | Чебулинский муниципальный округ | Чумайское сельское поселение |
| 163 | 55.431545 84.846849 | 32640404 | Юргинский муниципальный округ | Арлюкское сельское поселение |
| 164 | 56.039263 84.876879 | 32640408 | Юргинский муниципальный округ | Зеледеевское сельское поселение |
| 165 | 55.745205 84.648097 | 32640412 | Юргинский муниципальный округ | Лебяжье-Асановское сельское поселение |
| 166 | 55.954551 84.826987 | 32640416 | Юргинский муниципальный округ | Мальцевское сельское поселение |
| 167 | 55.661679 85.338937 | 32640420 | Юргинский муниципальный округ | Новоромановское сельское поселение |
| 168 | 55.505419 84.982216 | 32640424 | Юргинский муниципальный округ | Попереченское сельское поселение |
| 169 | 55.838698 84.726034 | 32640428 | Юргинский муниципальный округ | Проскоковское сельское поселение |
| 170 | 55.789234 84.890669 | 32640432 | Юргинский муниципальный округ | Тальское сельское поселение |
| 171 | 55.673118 84.774660 | 32640436 | Юргинский муниципальный округ | Юргинское сельское поселение |
| 172 | 56.205751 86.450881 | 32643151 | Яйский муниципальный округ | Яйское городское поселение |
| 173 | 56.140389 86.109449 | 32643404 | Яйский муниципальный округ | Безлесное сельское поселение |
| 174 | 56.361983 86.469000 | 32643408 | Яйский муниципальный округ | Бекетское сельское поселение |
| 175 | 56.320468 85.956088 | 32643412 | Яйский муниципальный округ | Вознесенское сельское поселение |
| 176 | 56.112975 86.162467 | 32643416 | Яйский муниципальный округ | Дачно-Троицкое сельское поселение |
| 177 | 56.223366 86.074343 | 32643424 | Яйский муниципальный округ | Кайлинское сельское поселение |
| 178 | 56.167709 86.467374 | 32643428 | Яйский муниципальный округ | Китатское сельское поселение |
| 179 | 56.296289 86.390208 | 32643432 | Яйский муниципальный округ | Марьевское сельское поселение |
| 180 | 56.182035 86.253916 | 32643436 | Яйский муниципальный округ | Судженское сельское поселение |
| 181 | 56.407646 86.103924 | 32643440 | Яйский муниципальный округ | Улановское сельское поселение |
| 182 | 55.871950 85.436889 | 32646151 | Яшкинский муниципальный округ | Яшкинское городское поселение |
| 183 | 55.736757 85.363488 | 32646402 | Яшкинский муниципальный округ | Акациевское сельское поселение |
| 184 | 55.875516 85.404083 | 32646408 | Яшкинский муниципальный округ | Дубровское сельское поселение |
| 185 | 55.637235 85.657794 | 32646414 | Яшкинский муниципальный округ | Колмогоровское сельское поселение |
| 186 | 56.026956 85.069990 | 32646419 | Яшкинский муниципальный округ | Ленинское сельское поселение |
| 187 | 55.841427 85.339036 | 32646420 | Яшкинский муниципальный округ | Литвиновское сельское поселение |
| 188 | 55.704352 85.495917 | 32646424 | Яшкинский муниципальный округ | Пачинское сельское поселение |
| 189 | 56.045554 85.136448 | 32646428 | Яшкинский муниципальный округ | Пашковское сельское поселение |
| 190 | 55.738936 84.961582 | 32646432 | Яшкинский муниципальный округ | Поломошинское сельское поселение |
| 191 | 55.957499 85.825105 | 32646436 | Яшкинский муниципальный округ | Таловское сельское поселение |
| 192 | 55.811568 85.123332 | 32646450 | Яшкинский муниципальный округ | Шахтерское сельское поселение |

Также в территориальную схему включены данные об образовании ТКО предприятиями, не относящимися к вышеперечисленным категориям. Данные приняты к расчету на основании формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании и размещении отходов производства и потребления» (далее – статистическая отчетность                                  2-ТП (отходы) за 2016 – 2018 годы.

В приложении А (таблица А.2) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp) приведен адресный перечень индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся источниками образования иных видов отходов, не относящихся к ТКО, составленный на основании статистической отчетности 2-ТП (отходы).

При формировании перечня источников образования отходов были заданы следующие условия. Здание, строение и земельный участок под ним, принадлежащий владельцу здания, строения, рассматриваются как единый источник образования отходов. Земельные участки, на которых расположены многоквартирные и жилые дома, здания, а также садовые, огородные, дачные участки в качестве отдельных источников образования отходов не рассматриваются.

Жилые дома, не отнесенные к многоквартирным домам, и хозяйственно-бытовые постройки на одном с ними земельном участке, расположенные в пределах одного поселения, городского округа (района городского округа), могут объединяться в одну группу. Садовые, огородные, дачные участки, относящиеся к одному некоммерческому партнерству, объединяются в группу садовых участков.

Встроенное помещение выделяется в виде отдельного источника образования ТКО в случае, если это встроенное нежилое помещение в многоквартирном доме или у такого помещения имеется собственник, отличный от собственника всего здания, и оплата коммунальных услуг осуществляется непосредственно собственником такого помещения или его представителем.

В отношении сельскохозяйственных отходов, отходов строительства сноса и грунтов в качестве источника образования отходов указывается соответствующий земельный участок.

В целях картографической привязки по каждому адресу источника образования отходов присваиваются географические координаты в системе WGS84. При объединении садовых участков указывается адрес некоммерческого партнерства или товарищества.

В источнике образования отходов могут образовываться один или несколько типов отходов. В рамках установленных типов отходы классифицируются в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного кадастра отходов» (далее – ФККО). При этом к ТКО в том числе относятся отходы, классифицируемые в ФККО как отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению. Количество ТКО, образующихся в здании, строении, сооружении, оценивается, как сумма количества ТКО, образующихся во всех входящих в состав такого объекта помещениях.

Источники образования ТКО распределены по территории Кемеровской области неравномерно. Большая часть источников расположена в городских округах и прилегающих к ним территориях муниципальных районов. Распределение источников образования отходов представлено на рисунке 2, где красный цвет соответствует максимальному количеству образующихся отходов, а синий – минимальному.

Рисунок 2. Распределение источников образования ТКО

В электронной модели территориальной схемы осуществлена привязка источников образования ТКО к объектам, отмеченным на карте Кемеровской области, с указанием адреса источника образования отходов (координат источника образования отходов), вида источника и количества образующихся ТКО; иных видов отходов, не относящихся к ТКО, – с указанием адреса источника образования отходов (координат источника образования отходов), вида деятельности источника и количества образующихся отходов.

2. Количество образующихся отходов

2.1. Сведения о количестве образования ТКО на территории Кемеровской области по данным статистических отчетов

Согласно ФККО к ТКО относятся отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве и при предоставлении услуг населению.

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 06.12.2017 № АА-10-04-36/26733 к ТКО относятся все виды отходов подтипа отходов «отходы коммунальные твердые» (код 73100000000), а также другие отходы типа отходов «отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению» (код 73000000000) в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов указано, что отходы относятся к ТКО.

Помимо этого, предусмотрены изменения в ФККО в части отнесения отходов «остатки сортировки ТКО при совместном сборе» (код 74111900000) к ТКО.

Перечень отходов, относящихся к ТКО в соответствии с ФККО, представлен в таблице 6.

Таблица 6

Перечень ТКО в соответствии с ФККО

| Код по ФККО | Наименование отхода |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 7 30 000 00 00 0 | Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве и при предоставлении услуг населению |
| 7 31 000 00 00 0 | Отходы коммунальные твердые |
| 7 31 100 00 00 0 | Отходы из жилищ |
| 7 31 110 00 00 0 | Отходы из жилищ при совместном накоплении |
| 7 31 11 001 72 4 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
| 7 31 110 02 21 5 | Отходы из жилищ крупногабаритные |
| 7 31 120 00 00 0 | Отходы из жилищ при раздельном накоплении |
| 7 31 200 00 00 0 | Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к ТКО |
| 7 31 200 01 72 4 | Мусор и смет уличный |
| 7 31 200 02 72 5 | Мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства |
| 7 31 200 03 72 5 | Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |
| 7 31 205 11 72 4 | Отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог |
| 7 31 210 00 00 0 | Отходы от зимней уборки улиц |
| 7 31 211 00 00 0 | Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования |
| 7 31 211 01 72 4 | Отходы с решеток станции снеготаяния |
| 7 31 211 11 39 4 | Осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния |
| 7 31 211 61 20 4 | Отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные |
| 7 31 211 62 20 5 | Отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные |
| 7 31 290 00 00 0 | Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений |
| 7 31 300 00 00 0 | Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся к ТКО |
| 7 31 300 01 20 5 | Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками |
| 7 31 300 02 20 5 | Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками |
| 7 31 900 00 00 0 | Прочие ТКО |
| 7 31 930 00 00 0 | Отходы при ликвидации свалок ТКО |
| 7 31 931 11 72 4 | Отходы при ликвидации свалок ТКО |
| 7 33 000 00 00 0 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
| 7 33 100 00 00 0 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к ТКО |
| 7 33 100 01 72 4 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| 7 33 100 02 72 5 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный |
| 7 33 151 01 72 4 | Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров |
| 7 33 900 00 00 0 | Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
| 7 34 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении транспортных услуг населению |
| 7 34 100 00 00 0 | Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к ТКО |
| 7 34 121 11 72 4 | Отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов |
| 7 34 131 11 71 5 | Смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный |
| 7 34 200 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к ТКО |
| 7 34 201 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного транспорта |
| 7 34 201 01 72 4 | Отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава |
| 7 34 201 21 72 5 | Отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава, не содержащие пищевые отходы |
| 7 34 202 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
| 7 34 202 01 72 4 | Отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена |
| 7 34 202 21 72 4 | Отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
| 7 34 203 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
| 7 34 203 11 72 4 | Отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
| 7 34 204 11 72 4 | Мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов |
| 7 34 205 11 72 4 | Отходы (мусор) от уборки пассажирских судов |
| 7 34 205 21 72 4 | Особые судовые отходы |
| 7 34 900 00 00 0 | Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к ТКО |
| 7 34 951 11 72 4 | Багаж невостребованный |
| 7 35 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к ТКО |
| 7 35 100 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли |
| 7 35 100 01 72 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |
| 7 35 100 02 72 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
| 7 35 151 11 71 5 | Отходы объектов оптово-розничной торговли цветами и растениями, содержащие преимущественно растительные остатки |
| 7 36 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания, предоставлении социальных услуг населению |
| 7 36 200 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к ТКО |
| 7 36 210 01 72 4 | Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные |
| 7 36 211 11 72 5 | Мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания, содержащий преимущественно материалы, отходы которых отнесены к V классу опасности |
| 7 36 400 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к ТКО |
| 7 36 411 11 72 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений |
| 7 37 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к ТКО |
| 7 37 100 01 72 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |
| 7 37 100 02 72 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
| 7 39 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению |
| 7 39 400 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к ТКО |
| 7 39 410 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| 7 39 410 01 72 4 | Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| 7 39 411 31 72 4 | Отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств |
| 7 39 413 11 29 5 | Отходы волос |
| 7 39 420 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки бань, саун, прачечных |
| 7 39 421 01 72 5 | Отходы от уборки бань, саун |
| 7 39 422 11 72 4 | Отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств |
| 7 40 000 00 00 0 | Отходы деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов |
| 7 41 000 00 00 0 | Отходы при обработке отходов для получения вторичного сырья |
| 7 41 119 00 00 0 | Остатки сортировки ТКО, отнесенные к ТКО |
| 7 41 119 11 72 4 | Остатки сортировки ТКО при совместном сборе |
| 7 41 119 12 72 5 | Остатки сортировки ТКО при совместном сборе практически неопасные |

2.2. Сведения о количестве образования отходов на территории Кемеровской области, систематизированные по видам отходов согласно ФККО и их классам опасности (от I до V классов опасности)

На территории Кемеровской области образуются отходы I, II, III, IV и V классов опасности по степени воздействия на окружающую среду.

В таблице 7 показано общее количество отходов, образующихся в Кемеровской области, по классам опасности за период 2016 – 2018 годов, а также их среднегодовые количества.

Таблица 7

Сводная информация о количестве отходов, образующихся в Кемеровской области, по классам опасности

| Класс опасности | Количество образующихся отходов по годам, тонн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | среднегодовое значение |
| I | 242,9 | 6994,6 | 1305,6 | 2847,7 |
| II | 12470,3 | 7790,4 | 7972,5 | 9411,1 |
| III | 115876,1 | 164976,3 | 132378,0 | 137743,5 |
| IV | 4741682,8 | 2212307,1 | 1822256,3 | 2925415,4 |
| V | 2796292245,7 | 3144899449,2 | 3600953356,9 | 3180715017,3 |
| Итого | 2801162517,9 | 3147291517,7 | 3602917269,3 | 3183790435,0 |

Прогноз количества образования иных видов отходов, не относящихся к ТКО, по годам реализации территориальной схемы приведен в приложении А (таблица А.4) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp).

Прогноз количества образования отходов сельского хозяйства, снабжения электричеством, газом и паром, отходов водоснабжения и водоотведения, а также отходов потребления производственных и непроизводственных (материалы, изделия, утратившие потребительские свойства) по годам реализации территориальной схемы рассчитан на основании прогноза численности населения Кемеровской области по данным прогноза социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2035 года.

Прогноз количества образования отходов строительства и ремонта строился на основе данных о прогнозной динамике строительства и индекса ввода жилых домов по Кемеровской области, полученных из прогноза социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2035 года.

Прогноз количества образования отходов добычи полезных ископаемых, отходов промышленного производства строился на основе данных о прогнозной динамике индекса промышленного производства по Кемеровской области, полученных из прогноза социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2035 года.

В электронной модели территориальной схемы отображены данные о количестве образующихся иных видов отходов, не относящихся к ТКО, для каждого источника образования отходов, в соответствии с данными Южно-Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в разрезе муниципальных образований.

В таблице 8 представлены усредненные данные о количестве образующихся отходов производства и потребления на территории Кемеровской области по видам отходов на основании статистической отчетности 2-ТП (отходы) за 2018 год. Количество ТКО определено отдельно на основании сведений об источниках образования ТКО и нормативов накопления ТКО.

Таблица 8

Сводная информация о количестве отходов производства и потребления, образующихся на территории Кемеровской области

| № п/п | Наименование вида отхода | Класс опасности | Образовано, тонн |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТКО | IV – V | 890313,62 |
|  | в том числе КГО | V | 35612,55 |
| 2 | Отходы строительства и ремонта | III – V | 283441,06 |
| 3 | Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | III – V | 263768,13 |
| 4 | Отходы добычи полезных ископаемых | IV – V | 3596901731,01 |
| 5 | Отходы обрабатывающих производств | II – V | 1713425,54 |
| 6 | Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства | I – V | 790485,61 |
| 7 | Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром | III – V | 2611180,98 |
| 8 | Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов | III – V | 223253,26 |
| 9 | Прочие отходы производства и потребления | I – V | 72417,75 |
| Итого |  |  | 3603750016,96 |

2.3. Характеристика ТКО, в том числе их морфологический состав

Наиболее значимыми характеристиками ТКО является их морфологический состав и плотность.

Детальные данные о морфологическом составе ТКО и динамике его изменения являются основной исходной информацией для оценки рентабельности извлечения утильных фракций из отходов и определения экономической выгоды от использования ценных компонентов ТКО, позволяющих получить востребованную на рынке продукцию из вторсырья. Морфологический состав отходов, как правило, изучается при проведении натурных исследований в целях расчета нормативов накопления ТКО либо в процессе разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов области.

Рисунок 3. Морфологический состав ТКО (по А.Н. Мирному, 2001 год)

Преобладающим компонентом в отходах жилого фонда являются пищевые отходы, на их долю приходится 30 – 40 % от всей массы отходов. Доля вторичных материальных ресурсов составляет порядка 50 % (стекло, металлы, текстиль, полимерные материалы, бумага), причем содержание каждого отдельного компонента невелико. Содержание прочих отходов и смета с территорий составляет около 10 %.

Данные о глубине отбора полезной фракции согласно информации организаций, осуществляющих обработку ТКО на территории Кемеровской области, представлены в таблице 9.

Таблица 9

Морфологический состав ТКО в Кемеровской области

| Наименова-ние компонента | Доля компонен-та в общей массе отходов | Доля отбора вторичного ресурса, процентов |  | Смешан-ная система сбора, процен-тов | Раздель-ная система сбора, процен-тов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смешан-ная система сбора | Раздельная система сбора |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бумага (картон) | 29 | 10 | 85 | 2,9 | 34,12 |
| Металл | 2 | 95 | 100 | 1,8 | 1,89 |
| Текстиль | 2 | - | - | - | - |
| Стекло | 2 | 65 | 98 | 1 | 1,56 |
| Полимерные материалы | 13 | 41 | 80 | 5,4 | 16,25 |
| Пищевые отходы | 45 | - | - | - | - |
| Смет с территорий | 5 | - | - | - | - |
| Прочие | 3 | - | - | - | - |
| Итого |  |  |  | 11,1 | 53,82 |

Плотность ТКО определена согласно значениям нормативов накопления для каждой конкретной категории объектов, образующих отходы (таблица 10).

Таблица 10

Плотность ТКО по каждой из категорий, для которых установлен норматив накопления

| № п/п | Категории потребителей, объектов | Плотность ТКО по категории (кг на куб. метр) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Физические лица |  |  |
|  | Собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), а также лица, пользующиеся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом (домовладением) | 119,16 |
| 2. Юридические лица, в том числе по категориям объектов |  |  |
| 2.1 | Предприятия торговли и торгово-развлекательные комплексы (аптеки, продовольственные и промтоварные магазины, супермаркеты, павильоны, киоски, рынки, оптовые базы), предприятия транспортной инфраструктуры (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы) | 61,96 |
| 2.2 | Образовательные учреждения (дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс), культурно – развлекательные и спортивные учреждения (клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, выставочные залы, музеи, спортивные стадионы, арены, клубы, центры, комплексы, туристические базы, библиотеки) | 96,58 |
| 2.3 | Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые) | 120,20 |
| 2.4 | Предприятия бытовой сферы обслуживания (АЗС, автомойки, парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские, бани, сауны, ателье и иные предприятия службы быта) | 97,50 |
| 2.5 | Медицинские учреждения (больницы, поликлиники, санатории, прочие лечебно-профилактические учреждения) | 94,36 |
| 2.6 | Административные здания, учреждения, организации, офисы | 89,23 |
| Средняя расчетная плотность ТКО – 107,22 кг на куб. метр |  |  |

2.4. Нормативы накопления ТКО и расчет массы образуемых ТКО

Нормативы накопления ТКО на территории Кемеровской области утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2017 № 58 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» в соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации                   от 04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов».

Нормативы накопления ТКО на территории Кемеровской области представлены в таблицах 11, 12.

Таблица 11

Нормативы накопления ТКО в Кемеровской области

| № п/п | Категории потребителей, объектов | Норматив накопления, выраженный в количественных показателях объема | Норматив накопления, определенный исходя из массы |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Физические лица |  |  |  |
|  | Собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), а также лица, пользующиеся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом (домовладением) | 2,073 куб. метра на 1 проживаю-щего человека в год | 0,247027 тонны на 1 проживаю-щего человека в год |
| 2. Юридические лица, в том числе по категориям объектов |  |  |  |
| 2.1 | Предприятия торговли и торгово-развлекательные комплексы (аптеки, продовольственные и промтоварные магазины, супермаркеты, павильоны, киоски, рынки, оптовые базы), предприятия транспортной инфраструктуры (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы) | 0,319 куб. метра на 1 кв. метр общей площади в год | 0,019766 тонны на 1 кв. метр общей площади в год |
| 2.2 | Образовательные учреждения (дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс), культурно - развлекательные и спортивные учреждения (клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, выставочные залы, музеи, спортивные стадионы, арены, клубы, центры, комплексы, туристические базы, библиотеки) | 0,341 куб. метра на 1 место в год | 0,032935 тонны на 1 место в год |
| 2.3 | Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые) | 3,032 куб. метра на 1 место в год | 0,364452 тонны на 1 место в год |
| 2.4 | Предприятия бытовой сферы обслуживания (АЗС, автомойки, парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские, бани, сауны, ателье и иные предприятия службы быта) | 0,227 куб. метра на 1 кв. метр общей площади в год | 0,022133 тонны на 1 кв. метр общей площади в год |
| 2.5 | Медицинские учреждения (больницы, поликлиники, санатории, прочие лечебно-профилактические учреждения) | 4,913 куб. метра на 1 место в год | 0,463607 тонны на 1 место в год |
| 2.6 | Административные здания, учреждения, организации, офисы | 0,126 куб. метра на 1 кв. метр общей площади в год | 0,011243 тонны на 1 кв. метр общей площади в год |

Таблица 12

Нормативы накопления ТКО в Кемеровской области

| Категория объекта | Расчетная единица | Норматив (год) | Источник норматива |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект социальной защиты | 1 место (краткосрочное проживание) | 0,12 | Справочник твердых бытовых отходов, Мирный А.Н., Москва, 2001 год |
|  | 1 человек (долгосрочное проживание) | 0,247 | Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2017 № 58 |
| Гостиница | 1 место | 0,12 | Справочник твердых бытовых отходов, Мирный А.Н., Москва, 2001 год |
| Кладбище | 1 кв. метр | 0,001 | Расчетное среднее значение на основе полученных данных |
| Садоводческие и прочие некоммерческие объединения домовладения сезонного проживания, дачные и садоводческие участки, огородные участки | 1 участок | 0,144 | Расчетное среднее значение на основе полученных данных |
| Автотранспортные предприятия | 1 кв. метр | 0,125 | Справочник твердых бытовых отходов, Мирный А.Н., Москва, 2001 год |

Исходные данные для расчета представлены в приложении А (таблица А.1) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp). Численность населения Кемеровской области принята по состоянию на 01.01.2019. Количество расчетных единиц (нормообразующих показателей) было определено оценочно по фактическим (при наличии информации) или расчетным данным (на основании сведений, содержащихся в базе данных федеральной службы государственной статистики, а также открытых данных). Распределение нормообразующих показателей по источникам образования ТКО при применении расчетных данных осуществлялось пропорционально численности населения муниципального образования в равных долях по всем источникам образования ТКО одного типа.

Сводные результаты расчета количества и объема образующихся ТКО по муниципальным образованиям приведены в таблице 13. Результаты расчета количества ТКО, образующихся на территории Кемеровской области, в разрезе поселений представлены в электронной модели территориальной схемы и в приложении А (таблица А.1) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp).

Общее расчетное количество ТКО, образующихся на территории Кемеровской области в течение года, составляет 798 196 тонн, в том числе КГО 31 928 тонн.

В электронной модели территориальной схемы представлены расчеты количества образующихся ТКО для каждого источника образования ТКО в разрезе муниципальных образований.

Прогноз количества образования ТКО по годам реализации территориальной схемы рассчитан на основании прогноза социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2035 года. Прогноз количества и объема образования отходов приведен в таблице 14.

Таблица 13

Результаты расчета массы ТКО IV – V классов опасности, образующихся на территории

Кемеровской области (тонн)

| Муниципальное образование | Гостиницы | Кладбище | Образовательные учреждения, культурно-развлекательные и спортивные учреждения | Предприятия бытовой сферы обслуживания | Предприятия общественного питания | Предприятия торговли и торгово-развлекательные комплексы, предприятия транспортной инфраструктуры | СНТ | Собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений) | Учреждения соцзащиты | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона Север |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анжеро-Судженский городской округ | 75 | 189 | 716 | 9 | 1149 | 853 | 494 | 18514 | 164 | 22162 |
| Беловский городской округ | 30 | 310 | 1261 | 14 | 1883 | 2147 | 905 | 31243 | 43 | 37836 |
| Беловский муниципальный район | 42 | 67 | 262 | 3 | 408 | 147 | 29 | 6568 | 79 | 7605 |
| Березовский городской округ | 26 | 118 | 453 | 5 | 719 | 530 | 152 | 11817 | 89 | 13909 |
| Гурьевский муниципальный округ | 96 | 98 | 374 | 4 | 596 | 1341 | 347 | 9701 | 88 | 12645 |
| Ижморский муниципальный округ | 2 | 28 | 110 | 1 | 168 | 253 | 0 | 2698 | 1 | 3260 |
| г. Кемерово | 281 | 1327 | 4926 | 127 | 8054 | 12431 | 1685 | 138005 | 355 | 167191 |
| Кемеровский муниципальный округ | 127 | 113 | 395 | 6 | 686 | 139 | 3362 | 11501 | 1 | 16329 |
| Крапивинский муниципальный округ | 32 | 56 | 215 | 3 | 342 | 234 | 206 | 5617 | 35 | 6740 |
| Ленинск-Кузнецкий городской округ | 46 | 240 | 939 | 10 | 1456 | 3094 | 46 | 24061 | 119 | 30011 |
| Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | 16 | 53 | 218 | 3 | 324 | 76 | 298 | 5151 | 164 | 6302 |
| Мариинский муниципальный район | 19 | 133 | 500 | 7 | 806 | 1085 | 12 | 13270 | 199 | 16030 |
| Полысаевский городской округ | 14 | 71 | 291 | 4 | 434 | 324 | 121 | 7139 | 2 | 8399 |
| Промышленновский муниципальный округ | 99 | 116 | 458 | 5 | 706 | 657 | 6 | 11516 | 22 | 13584 |
| Тайгинский городской округ | 8 | 63 | 222 | 3 | 385 | 183 | 62 | 6163 | 65 | 7154 |
| Тисульский муниципальный район | 5 | 52 | 203 | 2 | 319 | 305 | 0 | 5043 | 212 | 6141 |
| Топкинский муниципальный округ | 32 | 106 | 408 | 4 | 643 | 357 | 14 | 10625 | 51 | 12240 |
| Тяжинский муниципальный округ | 9 | 56 | 232 | 3 | 337 | 460 | 0 | 5410 | 6 | 6513 |
| Чебулинский муниципальный округ | 1 | 35 | 141 | 2 | 215 | 100 | 0 | 3535 | 0 | 4030 |
| Юргинский городской округ | 41 | 195 | 762 | 10 | 1186 | 644 | 707 | 20027 | 27 | 23599 |
| Юргинский муниципальный округ | 47 | 53 | 185 | 2 | 321 | 75 | 0 | 5127 | 34 | 5844 |
| Яйский муниципальный округ | 2 | 45 | 183 | 2 | 271 | 89 | 0 | 4286 | 53 | 4930 |
| Яшкинский муниципальный округ | 11 | 69 | 271 | 3 | 418 | 349 | 0 | 6747 | 30 | 7899 |
| Зона Юг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калтанский городской округ | 6 | 74 | 280 | 4 | 447 | 350 | 641 | 7335 | 79 | 9216 |
| Киселевский городской округ | 34 | 234 | 906 | 10 | 1419 | 943 | 587 | 23090 | 1 | 27223 |
| Краснобродский городской округ | 10 | 35 | 135 | 2 | 211 | 211 | 78 | 3477 | 0 | 4159 |
| Междуреченский городской округ | 151 | 242 | 981 | 12 | 1469 | 1610 | 724 | 24236 | 84 | 29507 |
| Мысковский городской округ | 77 | 106 | 442 | 5 | 643 | 741 | 983 | 10650 | 72 | 13719 |
| Новокузнецкий городской округ | 292 | 1323 | 5092 | 53 | 8050 | 5824 | 719 | 136385 | 1145 | 158883 |
| Новокузнецкий муниципальный район | 219 | 121 | 416 | 6 | 735 | 205 | 5662 | 12377 | 0 | 19740 |
| Осинниковский городской округ | 7 | 116 | 441 | 6 | 706 | 426 | 141 | 11528 | 74 | 13444 |
| Прокопьевский городской округ | 108 | 476 | 1747 | 18 | 2895 | 2067 | 0 | 47389 | 74 | 54775 |
| Прокопьевский муниципальный округ | 22 | 74 | 267 | 3 | 451 | 338 | 2379 | 7520 | 1 | 11056 |
| Таштагольский муниципальный район | 530 | 128 | 513 | 7 | 775 | 1297 | 0 | 12863 | 7 | 16120 |

Таблица 14

Прогноз образования ТКО IV-V классов опасности, тонн

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз численности населения, тыс. чел. | 2674,3 | 2665,6 | 2656,9 | 2648,3 | 2639,6 | 2630,9 | 2622,1 | 2613,0 | 2604,1 | 2595,1 | 2585,8 | 2576,6 |
| Индекс изменения численности населения, процентов к предыдущему году | факт | 0,9968 | 0,9968 | 0,9967 | 0,9967 | 0,9967 | 0,9966 | 0,9965 | 0,9966 | 0,9966 | 0,9964 | 0,9964 |
| Прогнозные значения образования ТКО, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городские округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кемерово | 167191 | 166650 | 166108 | 165567 | 165025 | 164484 | 163930 | 163363 | 162803 | 162243 | 161664 | 161085 |
| Анжеро-Судженский | 22162 | 22091 | 22019 | 21947 | 21875 | 21803 | 21730 | 21655 | 21581 | 21506 | 21430 | 21353 |
| Беловский | 37836 | 37714 | 37591 | 37469 | 37346 | 37223 | 37098 | 36970 | 36843 | 36716 | 36585 | 36454 |
| Березовский | 13909 | 13864 | 13819 | 13774 | 13729 | 13684 | 13638 | 13591 | 13544 | 13497 | 13449 | 13401 |
| Калтанский | 9216 | 9186 | 9156 | 9126 | 9096 | 9066 | 9036 | 9005 | 8974 | 8943 | 8911 | 8879 |
| Киселевский | 27223 | 27135 | 27047 | 26958 | 26870 | 26782 | 26692 | 26600 | 26508 | 26417 | 26323 | 26229 |
| Ленинск-Кузнецкий | 30011 | 29914 | 29816 | 29719 | 29622 | 29525 | 29425 | 29324 | 29223 | 29122 | 29019 | 28915 |
| Междуреченский | 29507 | 29412 | 29316 | 29220 | 29125 | 29029 | 28931 | 28832 | 28733 | 28634 | 28532 | 28429 |
| Мысковский | 13719 | 13674 | 13630 | 13585 | 13541 | 13497 | 13451 | 13405 | 13359 | 13313 | 13265 | 13218 |
| Новокузнецкий | 158883 | 158368 | 157854 | 157339 | 156824 | 156310 | 155783 | 155245 | 154713 | 154180 | 153630 | 153080 |
| Осинниковский | 13444 | 13401 | 13357 | 13314 | 13270 | 13226 | 13182 | 13136 | 13091 | 13046 | 13000 | 12953 |
| Полысаевский | 8399 | 8372 | 8344 | 8317 | 8290 | 8263 | 8235 | 8206 | 8178 | 8150 | 8121 | 8092 |
| Прокопьевский | 54775 | 54597 | 54420 | 54243 | 54065 | 53888 | 53706 | 53521 | 53337 | 53154 | 52964 | 52774 |
| Тайгинский | 7154 | 7131 | 7108 | 7084 | 7061 | 7038 | 7014 | 6990 | 6966 | 6942 | 6917 | 6893 |
| Юргинский | 23599 | 23522 | 23446 | 23370 | 23293 | 23217 | 23138 | 23058 | 22979 | 22900 | 22819 | 22737 |
| Краснобродский | 4159 | 4145 | 4132 | 4118 | 4105 | 4091 | 4077 | 4063 | 4049 | 4035 | 4021 | 4007 |
| Муниципальные округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гурьевский | 12645 | 12604 | 12563 | 12522 | 12481 | 12440 | 12398 | 12355 | 12313 | 12270 | 12227 | 12183 |
| Ижморский | 3260 | 3250 | 3239 | 3229 | 3218 | 3208 | 3197 | 3186 | 3175 | 3164 | 3153 | 3141 |
| Кемеровский | 16329 | 16277 | 16224 | 16171 | 16118 | 16065 | 16011 | 15956 | 15901 | 15846 | 15790 | 15733 |
| Крапивинский | 6740 | 6719 | 6697 | 6675 | 6653 | 6631 | 6609 | 6586 | 6563 | 6541 | 6518 | 6494 |
| Ленинск-Кузнецкий | 6302 | 6282 | 6261 | 6241 | 6221 | 6200 | 6179 | 6158 | 6137 | 6116 | 6094 | 6072 |
| Прокопьевский | 11056 | 11021 | 10985 | 10949 | 10913 | 10877 | 10841 | 10803 | 10766 | 10729 | 10691 | 10653 |
| Промышленновский | 13584 | 13540 | 13496 | 13452 | 13408 | 13364 | 13319 | 13273 | 13227 | 13182 | 13135 | 13088 |
| Топкинский | 12240 | 12201 | 12161 | 12121 | 12082 | 12042 | 12002 | 11960 | 11919 | 11878 | 11836 | 11793 |
| Тяжинский | 6513 | 6492 | 6471 | 6450 | 6429 | 6408 | 6386 | 6364 | 6342 | 6320 | 6298 | 6275 |
| Чебулинский | 4030 | 4017 | 4004 | 3991 | 3978 | 3965 | 3951 | 3938 | 3924 | 3911 | 3897 | 3883 |
| Юргинский | 5844 | 5825 | 5806 | 5787 | 5768 | 5749 | 5730 | 5710 | 5690 | 5671 | 5651 | 5630 |
| Яйский | 4930 | 4914 | 4898 | 4882 | 4866 | 4851 | 4834 | 4817 | 4801 | 4784 | 4767 | 4750 |
| Яшкинский | 7899 | 7873 | 7847 | 7822 | 7796 | 7771 | 7744 | 7718 | 7691 | 7665 | 7637 | 7610 |
| Муниципальные районы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Беловский | 7605 | 7580 | 7556 | 7531 | 7507 | 7482 | 7457 | 7431 | 7405 | 7380 | 7354 | 7327 |
| Мариинский | 16030 | 15978 | 15926 | 15875 | 15823 | 15771 | 15718 | 15663 | 15610 | 15556 | 15500 | 15445 |
| Новокузнецкий | 19740 | 19676 | 19612 | 19548 | 19484 | 19420 | 19355 | 19288 | 19222 | 19155 | 19087 | 19019 |
| Таштагольский | 16120 | 16068 | 16016 | 15964 | 15911 | 15859 | 15806 | 15751 | 15697 | 15643 | 15587 | 15531 |
| Тисульский | 6141 | 6121 | 6101 | 6081 | 6061 | 6041 | 6021 | 6000 | 5979 | 5959 | 5938 | 5916 |
| Итого | 798196 | 795611 | 793025 | 790440 | 787854 | 785269 | 782624 | 779919 | 777245 | 774570 | 771806 | 769043 |

2.5. Медицинские отходы

На территории Кемеровской области также образуются медицинские отходы, отношения в области обращения с которыми, согласно статье 2 пункта 2 Федерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к медицинским отходам относятся все виды отходов, в том числе анатомические, патологоанатомические, биохимические, физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинский изделий. В зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым комунальным отходам;

класс Б – эпидемиологически опасные отходы;

класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;

класс Г – токсикологически опасные отходы I – IV классов опасности;

класс Д – радиоактивные отходы.

Информация о количестве медицинских отходов, образовавшихся на территории Кемеровской области, получена непосредственно от учреждений, осуществляющих медицинскую и ветеринарную деятельность, и представлена в приложении А (таблица А.5) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp).

К медицинским отходам класса А относятся отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, а именно: канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства, смет от уборки территории и т.д., а также пищевые отходы центральных пищеблоков и всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных                               (СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами») (далее - СанПиН 2.1.7.2790-10). Отходы класса А могут быть размещены на тех же объектах размещения, что и ТКО.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут захораниваться совместно с отходами класса А.

Обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов класса Б и класса В производится в самих медицинских организациях и на централизованных объектах обезвреживания. Требования к участку обезвреживания таких отходов достаточно строги, вследствие чего только малая доля медицинских организаций может иметь на своей территории соответствующее оборудование. Подавляющее большинство медицинских организаций передает медицинские отходы на обезвреживание сторонним предприятиям. В связи с тем, что проблема обращения с медицинскими отходами (в особенности с отходами класса Б) достаточно актуальна, целесообразно учитывать при планировании деятельности по обращению с отходами и укрупнении объектов утилизации и обезвреживания отходов необходимость наличия централизованных мощностей по обращению с данными видами отходов.

Отходы классов Г и Д обезвреживаются и утилизируются соответственно видам и классам опасности. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами регулируются законодательством в области обращения с радиоактивными веществами, учет таких отходов ведется отдельно. В территориальной схеме по обращению с отходами данные виды отходов не рассматриваются.

- Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и

размещению отходов

3.1. Данные об установленных и достигнутых на территории Кемеровской области значениях целевых показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов,

в том числе ТКО

В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года стратегической целью государственной политики в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Политика Кемеровской области в сфере охраны окружающей среды ориентирована на достижение общей цели Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 (далее также – Программа), – повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.

В сфере обращения с отходами Программой определены в том числе следующие целевые показатели (индикаторы):

паспортом Программы – показатель 4 «Объем образованных отходов всех классов опасности на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах»;

подпрограммой 1 «Регулирование качества окружающей среды» Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды»:

показатель 1.1 «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов         I - IV классов опасности»;

показатель 1.5 «Ликвидированы все выявленные на 01.01.2018 несанкционированные свалки в границах городов»;

показатель 1.6 «Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда»;

показатель 1.7 «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде»;

показатель 1.8 «Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО»;

показатель 1.9 «Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО»;

показатель 1.17 «Доля обработанных ТКО в общем количестве образованных ТКО»;

показатель 1.20 «Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2007 году»;

показатель 1.21 «Объем образованных отходов (I класс опасности) по отношению к 2007 году»;

показатель 1.22 «Объем образованных отходов (II класс опасности) по отношению к 2007 году»;

показатель 1.23 «Объем образованных отходов (III класс опасности) по отношению к 2007 году»;

показатель 1.24 «Объем образованных отходов (IV класс опасности) по отношению к 2007 году»;

показатель 1.25 «Объем образованных отходов I - IV классов опасности, которые не были обезврежены и утилизированы, по отношению к 2007 году»;

показатель 1.26 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (I класс опасности), по отношению к 2007 году»;

показатель 1.27 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (II класс опасности), по отношению к 2007 году»;

показатель 1.28 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (III класс опасности), по отношению к 2007 году»;

показатель 1.29 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (IV класс опасности), по отношению к 2007 году»;

показатель 1.33 «Доля обработанных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности, процентов»;

показатель 1.35 «Доля утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности»;

показатель 1.38 «Общая площадь земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба»;

показатель 1.39 «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда»;

подпрограммой П «Приоритетный проект «Чистая страна» Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды»:

показатель П.1 «Доля приоритетных объектов, на которых ликвидирован накопленный вред окружающей среде, в общем числе таких объектов»;

показатель П.3 «Доля ликвидированных отходов в общем объеме отходов на объектах накопленного вреда окружающей среде».

Плановые значения указанных показателей приведены в таблице 15.

Ожидаемые результаты реализации Программы в сфере обращения с отходами:

восстановление, в том числе рекультивирование, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде;

развитие рынка экологических товаров и услуг, создание условий для формирования индустрии утилизации и вторичного использования отходов производства и потребления;

снижение объема образованных отходов всех классов опасности на единицу валового внутреннего продукта;

рост доли обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности до уровня 85,3 %.

Таблица 15

Сведения о показателях (индикаторах) в сфере обращения с отходами в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды»

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | план | план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Охрана окружающей среды на 2012 – 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 4 «Объем образованных отходов всех классов опасности на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах» | тонн | 83,4 | 83,4 | 83 | 63 | 83 | 98,2 | 82 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1 «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности» | процентов | 80,5 | 85 | 75,4 | 88 | 76,7 | 63,9 | 77,9 | 79,24 | 80,52 | 81,7 | 82,9 | 84,1 | 85,3 |
| Показатель 1.5 «Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов» | штук | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 42 | 76 | 108 | 146 | 191 |
| Показатель 1.6 «Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда» | штук | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 57 | 67 | 74 | 74 | 75 |
| Показатель 1.7 «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подвержен-ных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде» | гектаров | - | - | - | - | - | - | - | 545 | 1056,1 | 1802 | 2388,2 | 3109,2 | 3766,4 |
| Показатель 1.8 «Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО» | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 16,2 | 22,8 | 24 | 33 | 36 |
| Показатель 1.9 «Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме образованных ТКО» | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 27 | 38 | 40 | 55 | 60 |
| Показатель 1.17 «Доля обработанных ТКО в общем количестве образованных ТКО» | процентов | 33,26 | 33,3 | 34,2 | 38,6 | 35,1 | 35,1 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.20 «Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2007 году» | процентов | 44,42 | 38 | 45,2 | 140 | 45,9 | 45,9 | 46,7 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.21 «Объем образованных отходов (I класс опасности) по отношению к 2007 году» | процентов | 93,16 | 38 | 94,7 | 14 | 96,3 | 96,3 | 97,9 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.22 «Объем образованных отходов (II класс опасности) по отношению к 2007 году» | процентов | 60,98 | 21 | 62 | 23 | 63 | 63 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.23 «Объем образованных отходов (III класс опасности) по отношению к 2007 году» | процентов | 164,4 | 194 | 167 | 194 | 170 | 169 | 172,8 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.24 «Объем образованных отходов (IV класс опасности) по отношению к 2007 году» | процентов | 39,51 | 32 | 40,1 | 29 | 40,9 | 40,9 | 41,5 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.25 «Объем образованных отходов I - IV классов опасности, которые не были обезврежены и утилизированы, по отношению к 2007 году» | процентов | 13,66 | 8,9 | 13,7 | 28 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.26 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (I класс опасности), по отношению к 2007 году» | процентов | 61,47 | 50 | 58,6 | 75 | 55,6 | 55,6 | 70,2 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.27 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (II класс опасности), по отношению к 2007 году» | процентов | 55,56 | 55,6 | 57,7 | 0 | 54,9 | 54,9 | 52 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.28 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (III класс опасности), по отношению к 2007 году» | процентов | 199,3 | 117 | 200 | 31 | 201 | 201 | 200,9 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.29 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (IV класс опасности), по отношению к 2007 году» | процентов | 24,26 | 24,2 | 24,3 | 41 | 24,4 | 24,4 | 29,5 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.33 «Доля обработанных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности, процентов» | процентов | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.35 «Доля утилизирован-ных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности» | процентов | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.38 «Общая площадь земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба» | тыс. гектаров | 173,1 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.39 «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда» | тыс. гектаров | - | 0,25 | 0,01 | 0,05 | 1,03 | 0,03 | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма П «Приоритетный проект «Чистая страна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель П.1 «Доля приоритетных объектов, на которых ликвидирован накопленный вред окружающей среде, в общем числе таких объектов» | процентов | - | 0,9 | 3,1 | 0,71 | 6,1 | 3,02 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель П.3 «Доля ликвидированных отходов в общем объеме отходов на объектах накопленного вреда окружающей среде» | процентов | - | 0 | 0,02 | 0,78 | 1,09 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.08.2017 № 419 утверждена комплексная региональная программа «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области» на                       2017 – 2026 годы.

Целевые показатели (индикаторы) указанной программы приведенные в таблице 16.

Таблица 16

Целевые показатели (индикаторы) комплексной региональной программы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области» на 2017 – 2026 годы

| Показатель (индикатор) | Доля (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля обработанных ТКО в общем объеме ТКО, процентов | 98,1 | 98,1 | 99,1 | 99,2 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Доля утилизированных ТКО в общем объеме ТКО, процентов | 10 | 10 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Доля ТКО, направляемых на размещение (захоронение), в общем объеме ТКО, процентов | 90 | 90 | 89,9 | 89,9 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| Суммарная мощность созданных производственных объектов по обработке и утилизации ТКО, тыс. тонн (нарастающим итогом) | 461 | 461 | 701 | 921 | - | - | - | - | - | - |
| Процент охвата населения регулярной системой очистки, процентов | 50,16 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов, процентов | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество рекультивированных объектов накопленного экологического ущерба, штук | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба, гектаров | - | - | 161,5 | - | 3,6 | - | - | - | 8,92 | - |
| Доля граждан, имеющих доступ к информации в сфере обращения с отходами, процентов | 33 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

В качестве показателей обезвреживания, утилизации и размещения отходов, устанавливаемых в целом по Кемеровской области, в территориальной схеме определены:

доля обработанных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов;

доля утилизированных (использованных), обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов;

доля отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, суммарно и с разбивкой по классам опасности отходов.

Значения указанных показателей за 2016 – 2018 годы с разбивкой по видам отходов и классам опасности представлены в таблицах 17 – 19.

Таблица 17

Значения целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов с разбивкой по видам отходов и классам опасности

за 2016 год, процентов

| Класс опасности | Образовано | Утилизировано | Обезврежено | Размещено |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 100 | 29,51 | 85,15 | 0 |
| IV класс | 100 | 2,17 | 72,22 | 0 |
| V класс | 100 | 99,37 | 0 | 1,23 |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV класс | 100 | 91,72 | 0 | 19,90 |
| V класс | 100 | 66,97 | 0 | 0,86 |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 100 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 100 | 59,40 | 24,89 | 0 |
| III класс | 100 | 78,90 | 6,67 | 2,57 |
| IV класс | 100 | 221,04 | 0,01 | 0,07 |
| V класс | 100 | 51,31 | 0,00 | 0,21 |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 100 | 0 | 84,21 | 0 |
| II класс | 100 | 0 | 125,04 | 0 |
| III класс | 100 | 60,68 | 14,75 | 0,03 |
| IV класс | 100 | 96,20 | 0,19 | 1,55 |
| V класс | 100 | 84,73 | 0,01 | 1,16 |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV класс | 100 | 95,41 | 0,15 | 21,18 |
| V класс | 100 | 8,84 | 0,00 | 0,81 |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 100 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 100 | 0 | 63,82 % | 3,35 |
| IV класс | 100 | 35,52 | 71,00 | 23,01 |
| V класс | 100 | 11,77 | 0,06 | 59,73 |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 100 | 92,95 | 10,80 | 0,58 |
| IV класс | 100 | 26,18 | 0 | 66,78 |
| V класс | 100 | 87,75 | 0 | 3,86 |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 100 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 100 | 0,09 | 8,17 | 0 |
| III класс | 100 | 104,51 | 9,49 | 2,06 |
| IV класс | 100 | 165,31 | 6,93 | 23,26 |
| V класс | 100 | 97,10 | 0 | 3,86 |

Таблица 18

Значения целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов с разбивкой по видам отходов и классам опасности

за 2017 год, процентов

| Класс опасности | Образовано | Утилизировано | Обезврежено | Размещено |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 100 | 16,70 | 64,13 | 0 |
| IV класс | 100 | 399,04 | 1,63 | 0 |
| V класс | 100 | 123,66 | 0,03 | 4,66 |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV класс | 100 | 39,89 | 0 | 41,35 |
| V класс | 100 | 52,83 | 0 | 4,84 |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 100 | 100 | 0 | 0 |
| II класс | 100 | 96,09 | 0,03 | 0 |
| III класс | 100 | 98,25 | 1,23 | 6,27 |
| IV класс | 100 | 290,22 | 0,01 | 0,07 |
| V класс | 100 | 233,99 | 0 | 0,80 |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 100 | 0 | 11,88 | 0 |
| II класс | 100 | 2,21 | 70,73 | 0 |
| III класс | 100 | 87,46 | 3,28 | 0 |
| IV класс | 100 | 14,09 | 4,74 | 30,11 |
| V класс | 100 | 83,02 | 0,02 | 1,64 |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV класс | 100 | 44,33 | 0,32 | 67,45 |
| V класс | 100 | 15,91 | 0 | 1,82 |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 100 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 100 | 0,19 | 11,22 | 2,26 |
| IV класс | 100 | 42,18 | 3,52 | 15,13 |
| V класс | 100 | 19,01 | 0,02 | 81,46 |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 100 | 2,98 | 1,90 | 0,31 |
| IV класс | 100 | 140,44 | 0 | 43,31 |
| V класс | 100 | 2,95 | 0 | 63,92 |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 100 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 100 | 0,21 | 7,09 | 0 |
| III класс | 100 | 100,24 | 7,75 | 0,61 |
| IV класс | 100 | 183,27 | 4,05 | 24,09 |
| V класс | 100 | 292,32 | 0,00 | 14,03 |

Таблица 19

Значения целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов с разбивкой по видам отходов и классам опасности

за 2018 год, процентов

| Класс опасности | Образовано | Утилизировано | Обезврежено | Размещено |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 100 | 19,32 | 81,59 | 0 |
| IV класс | 100 | 74,32 | 9,63 | 0 |
| V класс | 100 | 113,50 | 0 | 27,20 |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV класс | 100 | 78,26 | 0 | 32,86 |
| V класс | 100 | 28,05 | 0 | 4,06 |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 100 | 96,59 | 0,03 | 0 |
| III класс | 100 | 82,70 | 0,01 | 5,51 |
| IV класс | 100 | 86,65 | 0,01 | 1,25 |
| V класс | 100 | 93,41 | 0 | 0,33 |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 100 | 0 | 2,25 | 0 |
| II класс | 100 | 36,87 | 131,54 | 0 |
| III класс | 100 | 24,18 | 0,24 | 0 |
| IV класс | 100 | 4869,59 | 0,66 | 11,09 |
| V класс | 100 | 86,66 | 0 | 0,57 |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV класс | 100 | 37,15 | 0,19 | 146,14 |
| V класс | 100 | 9,41 | 0,03 | 1,60 |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 100 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 100 | 0 | 38,56 | 0 |
| IV класс | 100 | 41,99 | 3,25 | 88,27 |
| V класс | 100 | 6,84 | 0,00 | 75,32 |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 100 | 13,52 | 4,11 | 0,43 |
| IV класс | 100 | 16,35 | 0 | 81,00 |
| V класс | 100 | 0,99 | 0 | 16,56 |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 100 | 0 | 7,68 | 0 |
| III класс | 100 | 85,72 | 1,62 | 0,16 |
| IV класс | 100 | 126,82 | 0,47 | 9,62 |
| V класс | 100 | 44,49 | 0,00 | 22,83 |

3.2. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов на территории Кемеровской области на срок действия территориальной схемы

С учетом осуществления тарифного регулирования только деятельности операторов по обращению с ТКО территориальной схемой предусмотрено установление указанных целевых показателей на весь срок действия территориальной схемы только в отношении ТКО. По другим видам отходов (не относящихся к ТКО) суммарное значение использованных, обезвреженных и захороненных отходов может составлять менее 100 % или более 100 % (ввиду того, что отходы, образованные ранее отчетного года, могли быть использованы или обезврежены в отчетном году, а также ввиду того, что статистическая отчетность 2-ТП (отходы) и отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов, представляемая в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства была представлена не всеми респондентами).

Прогнозные значения целевых показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов на срок действия территориальной схемы представлены в приложении Б (таблица Б.3) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp).

Прогнозные значения целевых показателей по ТКО были рассчитаны с учетом сроков ввода в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры, вывода существующих, доли отбираемых вторичных материальных ресурсов и динамики численности населения и представлены в таблице 20.

Таблица 20

Целевые показатели по обработке, утилизации и размещению ТКО, процентов

| Год | Доля обработанных отходов | Доля утилизированных отходов | Доля размещенных отходов |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 18,9 | 0,9 | 99,1 |
| 2021 | 64,1 | 7,1 | 92,9 |
| 2022 | 65,9 | 23,1 | 76,9 |
| 2023 | 95,2 | 33,5 | 66,5 |
| 2024 | 95,2 | 59,1 | 40,9 |
| 2025 | 95,2 | 59,1 | 40,9 |
| 2026 | 95,2 | 59,2 | 40,8 |
| 2027 | 95,2 | 59,3 | 40,7 |
| 2028 | 95,2 | 59,3 | 40,7 |
| 2029 | 95,2 | 59,4 | 40,6 |
| 2030 | 95,2 | 59,5 | 40,5 |

3.3. Показатели эффективности объектов по обращению с отходами

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ» к показателям эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО, относятся:

доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб;

количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО.

Показателем эффективности объектов, используемых для обработки ТКО, является доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку.

К показателям эффективности объектов, используемых для обезвреживания ТКО, относятся:

показатель снижения класса опасности ТКО;

количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на                     1 тонну ТКО, поступивших на объект, используемый для обезвреживания ТКО;

доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются в отношении каждого объекта и устанавливаются на каждый год в течение срока действия производственной программы регулируемой организации в соответствии с инвестиционной программой.

Плановые значения показателей эффективности объектов устанавливаются на основании предложения оператора, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере обращения с отходами и эксплуатирующего объекты, исходя из:

фактических значений показателей эффективности за предыдущие 3 года;

требований к объектам, используемым для размещения ТКО;

сравнения плановых значений показателей эффективности с показателями аналогичных объектов, расположенных на территории Кемеровской области, или сравнения технологий, применяемых на объекте с наилучшими доступными технологиями в соответствии с информационно-техническими справочниками по наилучшим доступным технологиям, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

обязательств регулируемой организации, предусмотренных концессионными соглашениями, инвестиционными договорами и (или) государственными контрактами, соглашением между Правительством Кемеровской области и региональным оператором.

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются исходя из мероприятий, включенных в инвестиционную и производственную программы регулируемой организации.

Плановые значения показателей эффективности объектов подлежат корректировке в случае внесения изменений в инвестиционную и (или) производственную программы регулируемой организации в соответствии с вносимыми изменениями.

В случае если в отношении объекта не предусматриваются мероприятия по реконструкции, модернизации, капитальному или текущему ремонту в соответствующем году, плановые значения показателей эффективности объекта определяются на уровне не ниже фактических значений показателей.

Периодом расчета плановых и фактических значений показателей эффективности объектов является календарный год. Фактические показатели эффективности объекта определяются в отношении каждого объекта за предыдущие 3 года.

4. Места накопления отходов

4.1. Существующая система накопления ТКО

Сбор ТКО может осуществляться несколькими различными способами:

в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;

с использованием мусоропровода;

в контейнерах для сбора крупногабаритных отходов;

путем приема отходов по заявке;

путем объезда территории и приема отходов по графику;

в контейнерах раздельно для разных видов отходов.

Сведения о количестве, типе и обустройстве контейнерных площадок предоставлены органами исполнительной власти муниципальных образований и организациями, осуществляющими транспортирование отходов.

В Кемеровской области для сбора отходов в зонах застройки многоэтажными, средне- и малоэтажными домами используются преимущественно контейнеры на 0,75 куб. метра, в некоторых муниципальных образованиях – контейнеры 1,1 куб. метра. Для сбора в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, зоне садоводств и дачных участков используются контейнеры на 0,75 куб. метра, 0,8 куб. метров и бункеры-накопители на 8 куб. метров. В ряде случаев для сбора ТКО в многоквартирных домах установлены контейнеры объемом 8 куб. метров, в которые происходит одновременный сбор как ТКО, так и КГО.

В ряде муниципальных образований для сбора ТКО применяют также контейнеры на 0,36, 0,64, 0,95, 2,1 куб. метра и др.

В некоторых муниципальных образованиях в многоквартирных домах организована система сбора посредством мусоропроводов. Их содержание должно производиться в соответствии с положениями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Мусоропровод должен быть в исправном состоянии, оборудован устройствами, обеспечивающими возможность его очистки, дезинфекции и дезинсекции. Мусороприемная камера должна быть оборудована водопроводом, канализацией и простейшими устройствами по механизации мусороудаления, а также самостоятельным вытяжным каналом, обеспечивающим вентиляцию камеры, содержаться в исправном состоянии. Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно.

Также на территории Кемеровской области существует возможность применения заявочной системы – вывоз ТКО по разовым заявкам (по заявке заказчика мусоровывозящая организация устанавливает свой контейнер на оговоренный срок либо предоставляет самосвал или тракторную тележку под КГО, заказчик своими силами производит загрузку отходов в контейнеры или машины).

Существует способ собственной доставки: для сбора отходов используются собственные контейнеры либо заказываются бункеры. Отходы доставляются отходообразователями в места размещения отходов самостоятельно, либо нанимается специализированная транспортная организация.

Производство работ по сбору, вывозу ТКО, КГО от населения, проживающего в многоквартирном жилом секторе, осуществляется организациями, управляющими многоквартирными жилыми домами, по договору со специализированной организацией в соответствии с установленным графиком или по заявкам.

Отдельные площадки для сбора КГО на территории Кемеровской области не оборудуются, население размещает КГО на тех же площадках, где размещается ТКО. Затем КГО вручную загружается в грузовые автомобили сотрудниками транспортных компаний. Юридическим и физическим лицам предоставляется возможность заказа однократной установки и вывоза бункера для удаления КГО у специализированных транспортных компаний.

Вывоз ТКО и КГО с территорий поселений Кемеровской области осуществляется транспортирующими организациями на объекты размещения отходов. При этом применяется как контейнерная, так и бесконтейнерная система сбора ТКО от организаций и предприятий.

Субъекты крупного и среднего предпринимательства имеют собственные контейнеры или предоставленные им специализированными организациями. Собственные контейнеры также имеются у собственников индивидуальных жилых строений в ряде муниципальных образований.

В соответствии с действующим законодательством накопление, временное хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляются хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляют специализированные предприятия в соответствии с заключенными договорами.

Уровень организации централизованной системы сбора ТКО от населения муниципальных районов и городских округов Кемеровской области представлен в таблице 21.

Таблица 21

Охват населения централизованной системой сбора и вывоза ТКО

| № п/п | Поселение | Контейнерная | Мусоропровод | Отдельная система КГО | Пакетированная | По заявкам | По графику | Система раздельного накопления | Охват населения регулярной системой очистки, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Кемерово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Кемерово | + | + | - | - | + | + | - | 95 |
| 2 | Анжеро-Судженский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | г. Анжеро-Судженск | + | - | - | - | + | + | - | 90 |
| 2.2 | пгт Рудничный | + | - | - | - | + | + | - | 90 |
| 3 | Беловский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | г. Белово | + | - | - | - | - | + | - | 65 |
| 3.2 | пгт Бачатский | + | - | - | - | - | + | - | 90 |
| 3.3 | пгт Грамотеино | + | - | - | - | - | + | - | 64 |
| 3.4 | пгт Инской | + | - | - | - | - | + | - | 73 |
| 3.5 | пгт Новый Городок | + | - | - | - | - | + | - | 87 |
| 3.6 | Микрорайон Бабанаково | + | - | - | - | - | + | - | 60 |
| 3.7 | Микрорайон Чертинский | + | - | - | - | - | + | - | 41 |
| 3.8 | Микрорайон Телеут | + | - | - | - | - | + | - | 59 |
| 3.9 | Микрорайон 8 Марта | + | - | - | - | - | + | - | 53 |
| 4 | Березовский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Березовский | + | - | - | - | + | + | + | 80 |
| 5 | Калтанский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Калтан | + | + | + | - | + | + | - |  |
| 6 | Киселевский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Киселевск | + | + | - | - | + | + | - | 100 |
| 7 | Ленинск-Кузнецкий городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | г. Ленинск-Кузнецкий | + | - | + | - | + | + | + | 74 |
| 7.2 | п. Никитинский | + | - | + | - | + | + | - | 100 |
| 8 | Междуреченский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Междуреченск | + | + | + | - | + | + | - | 88 |
| 9 | Мысковский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Мыски | + | + | + | - | + | + | - | 100 |
| 10 | Новокузнецкий городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Новокузнецк | + | + | + | - | + | + | - | 90 |
| 11 | Осинниковский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Осинники | + | + | + | - | + | + | - |  |
| 12 | Полысаевский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Полысаево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прокопьевский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Прокопьевск | + | + | + | - | + | + | - | 71 |
| 14 | Тайгинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Тайга | + | - | - | - | + | + | - | 80 |
| 15 | Юргинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Юрга | + | - | - | - | + | + | - | 77 |
| 16 | Краснобродский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пгт Краснобродский | + | - | - | - | + | + | - | 100 |
| 17 | Беловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Бековское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 100 |
| 17.2 | Евтинское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 60 |
| 17.3 | Новобачатское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 98 |
| 17.4 | Менчерепское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 40 |
| 17.5 | Моховское сельское поселение | + | - | + | - | + | + | - | 75 |
| 17.6 | Пермяковское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 30,5 |
| 17.7 | Старобачатское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | + | 70 |
| 17.8 | Старопестеревское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 85 |
| 18 | Гурьевский муниципальный округ | + | - | - | - | - | + | - |  |
| 18.1 | Гурьевское городское поселение | + | - | - | - | + | + | + | 70 |
| 18.2 | Салаирское городское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 75 |
| 18.3 | Горскинское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | + | 70 |
| 18.4 | Малосалаирское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | + | 70 |
| 18.5 | Новопестеревское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | + | 70 |
| 18.6 | Раздольное сельское поселение | + | - | - | - | + | + | + | 70 |
| 18.7 | Сосновское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | + | 70 |
| 18.8 | Ур-Бедаревское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | + | 70 |
| 18.9 | Урское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | + | 70 |
| 19 | Ижморский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Ижморское городское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 70 |
| 19.2 | Колыонское сельское поселение | - | - | - | - | + | + | - | 70 |
| 19.3 | Красноярское сельское поселение | - | - | - | - | + | + | - | 70 |
| 19.4 | Постниковское сельское поселение | - | - | - | - | + | + | - | 70 |
| 19.5 | Святославское сельское поселение | - | - | - | - | + | + | - | 70 |
| 19.6 | Симбирское сельское поселение | - | - | - | - | + | + | - | 70 |
| 19.7 | Троицкое сельское поселение | - | - | - | - | + | + | - | 70 |
| 20 | Кемеровский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Арсентьевское сельское поселение | + | - | - | - | + | - | - |  |
| 20.2 | Береговое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2.1 | д. Береговая | + | - | мульды | - | - | + | - | 80 |
| 20.2.2 | д. Смолино | + | - | мульды | - | - | + | - | 80 |
| 20.2.3 | п. Смирновский | + | - | мульды | - | - | + | - | 80 |
| 20.2.4 | п. Кузбасский | + | - | - | - | - | + | - | 80 |
| 20.2.5 | д. Маручак | + | - | - | - | - | + | - | 80 |
| 20.2.6 | п. Ленинградский | + | - | - | - | - | + | - | 80 |
| 20.3 | Березовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3.1 | с. Березово | + | - | - | - | - | + | - | 75 |
| 20.3.2 | п. Новострйока | + | - | - | - | - | + | - | 75 |
| 20.3.3 | д. Пугачи | + | - | - | - | - | + | - | 60 |
| 20.3.4 | д. Сухая речка | + | - | - | - | - | + | - | 60 |
| 20.4 | Щегловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4.1 | п. Щегловский | + | - | - | - | + | + | - | 95 |
| 20.4.2 | п. Солнечный | + | - | - | - | + | + | - | 80 |
| 20.4.3 | д. Сутункин Брод | - | - | + | - | + | - | - | 85 |
| 20.4.4 | д. Старая Балахонка | + | - | - | - | + | + | - | 90 |
| 20.4.5 | д. Подъяково | + | - | - | - | + | + | - | 90 |
| 20.4.6 | п. Известковый | + | - | - | - | + | + | - | 75 |
| 20.4.7 | с. Барановка | + | - | - | - | + | + | - | 75 |
| 20.4.8 | п. Черемушки | + | - | - | - | + | + | - | 80 |
| 20.4.9 | д. Новая Балахонка | + | - | - | - | + | + | - | 100 |
| 20.4.10 | д. Усть-Хмелевка | - | - | + | - | + | - | - | 90 |
| 20.4.11 | д. Пещерка | - | - | + | - | + | - | - | 85 |
| 20.4.12 | п. Новоподиково | - | - | + | - | + | - | - | 70 |
| 20.4.13 | с. Верхотомское | + | - | - | - | + | - | - | 80 |
| 20.5 | Елыкаевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6 | Звездное сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6.1 | п. Звездный | + | - | - | - | - | + | - | 80 |
| 20.6.2 | п. Благодатный | + | - | - | - | - | + | - | 25 |
| 20.6.3 | д. Мозжуха | + | - | - | - | - | + | - | 70 |
| 20.7 | Ясногорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.7.1 | п. Ясногорский | + | - | - | - | - | + | + | 70 |
| 20.7.2 | д. Камышная | + | - | - | - | + | - | - |  |
| 20.7.3 | с. Мазурово | + | - | - | - | + | - | - |  |
| 20.7.4 | рзд. Буреничево | + | - | - | - | + | - | - |  |
| 20.7.5 | п. Пригородный | + | - | - | - | + | - | - |  |
| 20.8 | Суховское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.8.1 | п. Металлплощадка | + | + | - | + | + | + | + | 95 |
| 20.8.2 | д. Сухово | + | + | - | + | + | + | + | 95 |
| 20.9 | Ягуновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.9.1 | с. Ягуново | + | + | - | - | + | + | - | 40 |
| 20.9.2 | п. Новоискитимск | + | - | - | - | + | - | - |  |
| 20.9.3 | п. Мамаевский | - | - | - | + | + | - | - |  |
| 20.9.4 | д. Заря | - | - | - | + | + | - | - |  |
| 21 | Крапивинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Крапивинское городское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 66 |
| 21.2 | Зеленогорское городское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 59 |
| 21.3 | Банновское сельское поселение | + | - | - | - | + | - | - |  |
| 21.4 | Барачатское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 3 |
| 21.5 | Борисовское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 13 |
| 21.6 | Зеленовское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 19 |
| 21.7 | Каменское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 5 |
| 21.8 | Крапивинское сельское поселение | + | - | - | - | + | - | - |  |
| 21.9 | Мельковское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 3 |
| 21.10 | Тарадановское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 15 |
| 21.11 | Шевелевское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 3 |
| 22 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Горняцкое сельское поселение | + | - | - | - |  | + | - | 20 |
| 22.2 | Демьяновское сельское поселение | + | - | - | - |  | + | - | 8 |
| 22.3 | Драченинское сельское поселение | + | - | - | - | + | - | - |  |
| 22.4 | Краснинское сельское поселение | + | - | - | - | + | - | - |  |
| 22.5 | Подгорновское сельское поселение | + | - | - | - | + | - | - |  |
| 22.6 | Чкаловское сельское поселение | + | - | - | - | + | - | - |  |
| 22.7 | Чусовитинское сельское поселение | + | - | - | - | + | - | - |  |
| 22.8 | Шабановское сельское поселение | + | - | - | - | + | - | - |  |
| 23 | Мариинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Мариинское городское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 40 |
| 23.2 | Белогородское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23.3 | Благовещенское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23.4 | Большеантибесское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23.5 | Калининское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 95 |
| 23.6 | Кийское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23.7 | Красноорловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.8 | Лебяжье сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23.9 | Малопесчанское сельское поселение | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 23.10 | Николаевское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 50 |
| 23.11 | Первомайское сельское поселение | - | - | - | - | + | - | - | 80 |
| 23.12 | Сусловское сельское поселение |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 23.13 | Таежно-Михайловское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | Новокузнецкий муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Загорское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 84 |
| 24.2 | Красулинское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 87 |
| 24.3 | Кузедеевское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 78 |
| 24.4 | Сосновское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 85 |
| 24.5 | Терсинское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 81 |
| 24.6 | Центральное сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 86 |
| 25 | Прокопьевский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Большеталдинское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - |  |
| 25.2 | Бурлаковское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 100 |
| 25.3 | Калачевское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 90 |
| 25.4 | Каменно-Ключевское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 100 |
| 25.5 | Кузбасское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 80 |
| 25.6 | Михайловское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 95 |
| 25.7 | Сафоновское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 70 |
| 25.8 | Терентьевское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 80 |
| 25.9 | Трудармейское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 80 |
| 25.10 | Яснополянское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 90 |
| 26 | Промышленновский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Промышленновское городское поселение | + | - | - | - | + | + | + | 44,5 |
| 26.2 | Вагановское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.3 | Калинкинское сельское поселение | + | - | - | - | + | - | - | - |
| 26.4 | Лебедевское сельское поселение | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 26.5 | Окуневское сельское поселение | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 26.6 | Плотниковское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 47,5 |
| 26.7 | Падунское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.8 | Пушкинское сельское поселение | + | - | - | - | + | - | - | - |
| 26.9 | Тарабаринское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.10 | Тарасовское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.11 | Титовское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Таштагольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Таштагольское городское поселение | + | - | + | - | + | + | - | 90 |
| 27.2 | Казское городское поселение | + | - | + | - | + | + | - | 90 |
| 27.3 | Мундыбашское городское поселение | + | - | + | - | + | + | - | 90 |
| 27.4 | Спасское городское поселение | + | - | + | - | + | + | - | 90 |
| 27.5 | Темиртауское городское поселение | + | - | + | - | + | + | - | 90 |
| 27.6 | Шерегешское городское поселение | + | - | + | - | + | + | - | 90 |
| 27.7 | Каларское сельское поселение | + | - | + | - | + | + | - | - |
| 27.8 | Коуринское сельское поселение | + | - | + | - | + | + | - | - |
| 27.9 | Кызыл-Шорское сельское поселение | + | - | + | - | + | + | - | - |
| 27.10 | Усть-Кабырзинское сельское поселение | + | - | + | - | + | + | - | - |
| 28 | Тисульский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Тисульское городское поселение | + | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 28.2 | Белогорское городское поселение | - | - | - | - | + | + | - | 100 |
| 28.3 | Комсомольское городское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.4 | Берикульское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.5 | Большебарандатское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.6 | Куликовское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.7 | Листвянское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.8 | Серебряковское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.9 | Полуторниковское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.10 | Тамбарское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.11 | Третьяковское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.12 | Утинское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.13 | Центральское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Топкинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Топкинское городское поселение | + | - | - | - | + | + | - |  |
| 29.2 | Верх-Падунское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - |  |
| 29.3 | Зарубинское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - |  |
| 29.4 | Лукошкинское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - |  |
| 29.5 | Осиногривское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - |  |
| 29.6 | Соломинское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - |  |
| 29.7 | Топкинское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - |  |
| 29.8 | Усть-Сосновское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - |  |
| 29.9 | Хорошеборское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - |  |
| 29.10 | Черемичкинское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - |  |
| 29.11 | Шишинское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - |  |
| 29.12 | Юрьеское сельское поселение | + | - | - | - | + | + | - |  |
| 30 | Тяжинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Тяжинское городское поселение | + | - | - | - | + | + | - | 65 |
| 30.2 | Итатское городское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 60 |
| 30.3 | Кубитетское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 19 |
| 30.4 | Листвянское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 19 |
| 30.5 | Акимо-Анненское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.6 | Новоподзорновское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.7 | Новопокровское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 10 |
| 30.8 | Преображенское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.9 | Нововосточное сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 35 |
| 30.10 | Ступишинское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 20 |
| 30.11 | Тисульское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.12 | Чулымское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Чебулинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Верх-Чебулинское городское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 75 |
| 31.2 | Алчедатское сельское поселение | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.3 | Ивановское сельское поселение | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.4 | Усманское сельское поселение | - | - | - | - | - | + | - | 60 |
| 31.5 | Усть-Сертинское сельское поселение | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.6 | Усть-Чебулинское сельское поселение | - | - | - | - | - | + | - | 80 |
| 31.7 | Чумайское сельское поселение | - | - | - | - | - | + | - | 80 |
| 32 | Юргинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Арлюкское сельское поселение | + | - | - | - | + | - | - | 10 |
| 32.2 | Зеледеевское сельское поселение | + | - | - | - | + | - | - | 10 |
| 32.3 | Лебяжье-Асановское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 10 |
| 32.4 | Мальцевское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 10 |
| 32.5 | Новоромановское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 15 |
| 32.6 | Попереченское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 10 |
| 32.7 | Проскоковское сельское поселение | - | - | - | - | - | + | - | 10 |
| 32.8 | Тальское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 10 |
| 32.9 | Юргинское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | 20 |
| 33 | Яйский муниципальный округ | + | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 33.1 | Яйское городское поселение | + | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 33.2 | Безлесное сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.3 | Бекетское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.4 | Вознесенское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.5 | Дачно-Троицкое сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.6 | Кайлинское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.7 | Китатское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.8 | Марьевское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.9 | Судженское сельское поселение | + | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 33.10 | Улановское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Яшкинский муниципальный округ | + | - | - | - | - | + | - | 42,3 |
| 34.1 | Яшкинское городское поселение | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 34.2 | Акациевское сельское поселение | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 34.3 | Дубровское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 34.4 | Колмогоровское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 34.5 | Ленинское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 34.6 | Литвиновское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 34.7 | Пачинское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 34.8 | Пашковское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 34.9 | Поломошинское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 34.10 | Таловское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34.11 | Шахтерское сельское поселение | + | - | - | - | - | + | - | - |

На картографическую основу электронной модели территориальной схемы нанесены все обустроенные места накопления ТКО, информация о которых предоставлена органами местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области.

4.2. Места накопления отходов (за исключением контейнерных площадок для накопления ТКО)

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»  накопление каждого вида отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их хранить:

в производственных или вспомогательных помещениях;

в нестандартных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными конструкциями);

в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглубленных специально оборудованных емкостях;

в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;

на открытых приспособленных для хранения отходов площадках.

Накопление промышленных отходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары.

При этом накопление твердых отходов I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II – в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV – навалом, насыпью, в виде гряд.

Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учетом их макро- и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух.

Размещаемые отходы производства и потребления следует складировать таким образом, чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания, разливания, чтобы обеспечивалась доступность и безопасность их погрузки для отправки на специализированные предприятия для обезвреживания, переработки или утилизации. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при накоплении. Тара должна быть изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температур и прямых солнечных лучей. Для накопления отходов производства и потребления могут эксплуатироваться специально оборудованные открытые и (или) закрытые площадки. Накопление в пределах закрытой площадки осуществляется в случае:

принадлежности отходов к I – III классам опасности в зависимости от их свойств;

необходимости создания особых условий хранения, а также надежной изоляции отходов от доступа посторонних лиц;

необходимости создания особых условий хранения отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья;

сбора и накопления отходов в непосредственных местах их образования (в цехах, производственных помещениях).

Для организации закрытых площадок накопления отходов могут использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные складские здания, отдельные помещения или выделенные площади внутри складских и (или) производственных, вспомогательных зданий, а также нестационарные складские здания и сооружения.

4.3. Раздельное накопление отходов

Раздельный сбор ТКО предполагает накопление различных видов отходов в различных контейнерах, предназначенных для их сбора. Раздельный сбор отходов может осуществляться путем использования большого количества различных контейнеров для отдельного сбора стекла (в том числе по цветам), пластика, бумаги и прочих фракций либо путем использования двух различных контейнеров. Принцип системы заключается в разделении отходов на стадии сбора на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стекло и пр.), и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, смет от уборки дворовой территории). Таким образом, не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное.

В настоящее время в Кузбассе ведется целенаправленная работа по формированию культуры раздельного сбора ТКО.

В городах устанавливаются контейнеры для сбора ПЭТ-бутылок, ведется сбор отработанных элементов питания, макулатуры.

В городе Новокузнецке реализуется ряд проектов по раздельному сбору отходов, таких как «Собиратор», «Зеленый курс», «Чистота начинается с дома», «Экомобиль». Раздельный сбор отходов организован в 62 организациях, среди которых администрация города Новокузнецка, муниципальные учреждения (школы, детские сады), жилой сектор (управляющие компании, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости).

При содействии Кузбасской ассоциации переработчиков отходов и ООО «Экологический региональный центр» в рамках городских ежегодных акций организован раздельный сбор отходов в многоквартирных домах УК «Проспект» с 2011 года, ЖК «Кузнецкстроевский» с 2011 года, ООО «Инком-С» с 2016 года, ТСН «Представитель» с 2016 года. Также раздельный сбор отходов осуществляется в администрации города Новокузнецка и ее подразделениях с 2013 года, образовательных учреждениях и других муниципальных учреждений.

Раздельный сбор отходов организуется также на массовых городских мероприятиях и при проведении уборок мусора.

В городе Кемерово в настоящее время реализуется проект индустриального парка «Западный». Резиденты экотехнопарка занимаются переработкой макулатуры (ООО «Кузбасский скарабей»), пленки ПВД, ПВХ (ООО «Бумага и картон»), сбором и сортировкой вторсырья (ИП Медведев).

Для внедрения системы раздельного сбора отходов отходы вторичного использования целесообразно складировать в евроконтейнеры объемом 1,1 куб. метра, имеющие специальную маркировку.

Двухконтейнерная система сбора ТКО имеет следующие преимущества:

уменьшение необходимой площади земельного участка для организации контейнерной площадки;

снижение затрат на обустройство контейнерной площадки;

снижение затрат на приобретение и обслуживание контейнерного парка;

снижение затрат на транспортирование отходов за счет сокращения количества транспортных средств и логистических маршрутов для сбора отходов.

С учетом существующих технологических возможностей по сортировке отходов двухконтейнерная система раздельного сбора отходов экономически более эффективна, чем многоконтейнерная система сбора отходов.

Внедрение раздельного сбора ТКО целесообразно осуществлять поэтапно с использованием «пилотных» городов, расположенных в каждой из зон деятельности региональных операторов. Внедрение раздельного сбора отходов целесообразно начинать с относительно больших городов, городов, в которых уже организован раздельный сбор ТКО, а также городов, рядом с которыми расположены объекты сортировки отходов.

4.4. Накопление опасных и особо опасных отходов

Целью создания системы сбора опасных отходов является снижение их негативного воздействия на окружающую среду путем сокращения количества опасных отходов, поступающих на полигоны в составе ТКО. Организация сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных ртутьсодержащих ламп от населения входит в обязанности управляющих компаний жилищного сектора согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «Об утверждении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме», а также постановления Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

Основным инструментом осуществления сбора ртутьсодержащих ламп и элементов питания от многоквартирных домов и у других образователей ТКО является установка на каждой контейнерной площадке специальных контейнеров для сбора таких отходов и широкая информационная кампания среди жителей об опасности смешивания таких отходов с другими видами ТКО.

Сбор, транспортирование, размещение и обезвреживание ртутных ламп, элементов питания и других видов опасных коммунальных отходов должны осуществляться в соответствии с инструкциями уполномоченных органов исполнительной власти Кемеровской области специализированными организациями, имеющими специально оборудованную для транспортирования таких отходов технику.

Контейнер для сбора опасных коммунальных отходов представляет собой стационарную герметичную, запирающуюся на ключ емкость, обеспечивающую сбор различных видов опасных коммунальных отходов в раздельные емкости и сохранность элементов питания и отработанных ламп при их сборе, хранении и извлечении из контейнера.

Контейнеры для сбора опасных коммунальных отходов должны быть окрашены в оранжевый цвет и иметь механизм, предотвращающий повреждение ртутных ламп и несанкционированное извлечение отходов, в частности, должна быть исключена возможность самооткрывания загрузочного люка или его выхода из зафиксированного положения в результате воздействия вибрации, единичных ударов и нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации (антивандальная конструкция).

Конструкция контейнера для сбора опасных коммунальных отходов должна обеспечивать защиту от попадания в контейнер атмосферных осадков, и иметь сток воды с частей, доступных действию осадков, а также от поверхностных вод.

Очистка и демеркуризация контейнеров для сбора опасных коммунальных отходов должна осуществляться специалистами, имеющими удостоверения на право работы с отходами соответствующего класса опасности, с соблюдением ими мер безопасности и защиты не менее 2 раз в месяц.

Транспортирование опасных коммунальных отходов должно осуществляться на транспорте, оборудованном специализированными герметичными емкостями для перевозки опасных отходов, демеркуризационными комплектами, газоанализаторами паров ртути.

Таблица 22

Специализированные контейнеры для опасных и особо опасных отходов

| Муниципаль-ное образование | Адрес местонахождения специальных контейнеров для сбора отходов I- II классов опасности | Сведения об организации, обслуживающей контейнеры для сбора отходов I-II классов опасности |  | Сведения о пункте приема отходов I-II классов опасности от населения и от юридических лиц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | ИНН | Наименование | Фактический адрес |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Кемерово |  |  |  |  |  |
| г. Кемерово | г. Кемерово, ул. Коммунисти-ческая, д. 93а | МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Кемерово» | 4207055444 | Мобильный | г. Кемерово, ул. Коммунисти- ческая, д. 93а |
| Ленинск-Кузнецкий городской округ |  |  |  |  |  |
| г. Ленинск-Кузнецкий | ул. Энгельса, д. 8, ООО «Управление ежиного заказчика жилищно-коммунальных услуг г. Ленинска-Кузнецкого» |  |  |  |  |
|  | б-р. Химиков, д. 7, УК «Апельсин» |  |  |  |  |
|  | пр. Ленина, д. 88, ТСЖ «Анат» |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, д. 42, ТСЖ «Кирова 42» |  |  |  |  |
| п. Никитинс-кий |  |  |  |  |  |
| Междуреченский городской округ |  |  |  |  |  |
| г. Междуре-ченск | ул. Партизанская, д. 3а, ул. Вокзаль- ная, д. 44, | МКУ «Междуреченский комитет охраны окружающей среды и природопользования» | 4214014488 | ИП Умарова О.П. | ул. Партизанская, д. 3а, ул. Вокзальная, д. 44, |
|  | ул. Весенняя, (производственная база) | МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» | 4214028473 | МКУ «Междуречен-ский комитет охраны окружающей среды и природополь-зования» | ул. Юности, д. 10 |
| Новокузнецкий городской округ |  |  |  |  |  |
| г. Новокузнецк | ул. Транспортная, д. 136 | ГК «Мегаполисресурс» | 7450032894 | ООО «Лента» | ул. Транспорт-ная, д. 136 |
|  | ул. Хлебозаводская, д. 19 | ГК «Мегаполисресурс» | 7450032894 | ООО «Лента» | ул. Хлебозаводс-кая, д. 19 |
|  | ул. Куйбышева, д. 17 кор. 4 | ГК «Мегаполисресурс» | 7450032894 | ООО «Лента» | ул. Куйбышева, д. 17 кор. 4 |
|  | ул. Зорге, д. 7а | ГК «Мегаполисресурс» | 7450032894 | ООО «Лента» | ул. Зорге, д. 7а |
|  | пр. Архитекторов, д. 14а |  |  | ООО «Доминго» | пр. Архитекто-ров, д. 14а |
|  | ул. Обнорского, д. 4 |  |  | Магазин «Радиотехника» | ул. Обнорского, д. 4 |
|  | ул. Рудокопровая, д. 22 |  |  | ООО «Доминго» | ул. Рудокопровая, д. 22 |
|  | пр. Строителей, д. 7 |  |  | ООО «Планета Электрика» | пр. Строителей, д. 7 |
|  | ул. Братьев Сизых, д. 5а |  |  | Магазин BROOKLYN | ул. Братьев Сизых, д. 5а |
|  | пр. Кузнек- строевский, д. 14 | ООО «Экологический региональный центр» | 4217065191 | ООО «Экологический региональный центр» | пр. Кузнек-строевский, д. 14 |
|  | ул. Селекционная, д. 11/1 |  |  | Магазин № 30 | ул. Селекцион-ная, д. 11/1 |
|  | ул. Левашова, д. 1 |  |  | Магазин «Золушка» | ул. Левашова, д. 1 |
|  | проезд Школьный, д. 6 |  |  | ТК «На Садовой» | проезд Школьный, д. 6 |
|  | ш. Кондомское, д. 8 | ООО «АКМО» | 4220027189 | ООО «АКМО» | ш. Кондомское, д. 8 |
|  | ул. Кутузова, д. 1 |  |  | Магазин «Радиотехника» | ул. Кутузова, д. 1 |
|  | ул. Ленина, д. 56 |  |  | ООО «Азалия» | ул. Ленина, д. 56 |
|  | пр. Пионерский, д. 57 |  |  | ООО «Планета Электрика» | пр. Пионерский, д. 57 |
| Юргинский городской округ |  |  |  |  |  |
| г. Юрга | ул. Новая, д. 8 | ООО «Ремстрой-Индустрия» | 4230024645 | ООО «СибРтуть» | г. Новосибирск ул. Тайгинская, д. 3 |
|  | пр. Победы, д. 38б | ООО «УК Сталкер» | 4230023585 | ООО «Экологический региональный центр-Кемерово» | г. Кемерово ул. 40лет Октября, д. 2 к.1 |
| Прокопьевский муниципальный округ |  |  |  |  |  |
| Сафоновское сельское поселение | п. Повосафоновс-кий, ул. Молодежная, д. 1б | ООО «Русский лес» | 4223031514 | ООО «Русский лес» | г. Прокопьевск, ул. Лесная, д. 20 |
| Большетал-динское сельское поселение | c. Большая Талда, ул. Центральная, д. 70 | ООО «Русский лес» | 4223031514 | ООО «Русский лес» | г. Прокопьевск, ул. Лесная, д. 20 |
| Бурлаковское сельское поселение | с. Бурлаки, ул. Центральная, д. 18 | ООО «Русский лес» | 4223031514 | ООО «Русский лес» | г. Прокопьевск, ул. Лесная, д. 20 |
| Калачевское сельское поселение | п. Калачево, ул. Советская, д. 76 | ООО «Русский лес» | 4223031514 | ООО «Русский лес» | г. Прокопьевск, ул. Лесная, д. 20 |
| Каменноклю-чевское сельское поселение | п. ст. Каменный Ключ, ул. Нижняя, д. 1а | ООО «Русский лес» | 4223031514 | ООО «Русский лес» | г. Прокопьевск, ул. Лесная, д. 20 |
| Кузбасское сельское поселение | п. Октябрьский, пер. Школьный, д. 9 | ООО «Русский лес» | 4223031514 | ООО «Русский лес» | г. Прокопьевск, ул. Лесная, д. 20 |
| Михайловское сельское поселение | с. Михайловка, ул. Советская, д. 1 | ООО «Русский лес» | 4223031514 | ООО «Русский лес» | г. Прокопьевск, ул. Лесная, д. 20 |
| Терентьевское сельское поселение | с. Терентьевское, ул. Центральная, д. 11 | ООО «Русский лес» | 4223031514 | ООО «Русский лес» | г. Прокопьевск, ул. Лесная, д. 20 |
| Трудармейское сельское поселение | п. Трудармейский, ул. Советская, д. 43 | ООО «Русский лес» | 4223031514 | ООО «Русский лес» | г. Прокопьевск, ул. Лесная, д. 20 |
| Яснополянское сельское поселение | п. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 5а | ООО «Русский лес» | 4223031514 | ООО «Русский лес» | г. Прокопьевск, ул. Лесная, д. 20 |

4.5. Контейнерный парк

В ходе разработки территориальной схемы региональными операторами была предоставлена информация по 30962 контейнерным площадкам и 45514 расположенным на них контейнерам (в среднем                    1 – 2 контейнера на площадку). Сведения о местах накопления ТКО на территории Кемеровской области (для сбора ТКО от жилого сектора и юридических лиц) представлены в приложении А (таблица А.6) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp), а также в электронной модели территориальной схемы и таблицах 23 и 24.

Таблица 23

Сводные данные по имеющемуся контейнерному парку. Зона Север

| Муниципальное образование | Количество контейнерных площадок, шт. | Количество установленных контейнеров, шт. | Суммарная емкость контейнеров, куб. метр |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Анжеро-Судженский городской округ | 390 | 890 | 1464,25 |
| Беловский городской округ | 2437 | 3369 | 3071,6 |
| Беловский муниципальный район | 1172 | 1406 | 1121,33 |
| Березовский городской округ | 335 | 521 | 44019,81 |
| Город Кемерово | 2675 | 4697 | 11270,95 |
| Гурьевский муниципальный округ | 754 | 937 | 1104,95 |
| Ижморский муниципальный округ | 148 | 247 | 185,25 |
| Крапивинский муниципальный округ | 163 | 236 | 662,75 |
| Ленинск-Кузнецкий городской округ | 480 | 746 | 1239,15 |
| Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | 51 | 51 | 132,5 |
| Мариинский муниципальный район | 240 | 341 | 833,05 |
| Полысаевский городской округ | 1249 | 1249 | 936,75 |
| Промышленновский муниципальный округ | 1052 | 1450 | 1374,725 |
| Тайгинский городской округ | 175 | 370 | 283,75 |
| Тисульский муниципальный район | 10 | 19 | 15,2 |
| Топкинский муниципальный округ | 611 | 1547 | 174 |
| Тяжинский муниципальный округ | 454 | 527 | 398,15 |
| Чебулинский муниципальный округ | 13 | 49 | 36,75 |
| Юргинский городской округ | 260 | 616 | 559,67 |
| Яйский муниципальный округ | 205 | 376 | 278,87 |
| Яшкинский муниципальный округ | 270 | 547 | 433,55 |
| Итого | 12621 | 18847 | 69597,005 |

Таблица 24

Сводные данные по имеющемуся контейнерному парку. Зона Юг

| Муниципальное образование | Количество контейнерных площадок, шт. | Количество установленных контейнеров, шт. | Суммарная емкость контейнеров, куб. метр |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Новокузнецкий городской округ | 5603 | 9386 | 12252,81 |
| Прокопьевский городской округ | 4351 | 5262 | 5385,59 |
| Калтанский городской округ | 239 | 258 | 1272,11 |
| Киселевский городской округ | 3224 | 3980 | 3256,49 |
| Краснобродский городской округ | 409 | 609 | 838,5 |
| Междуреченский городской округ | 1041 | 1858 | 1701,94 |
| Мысковский городской округ | 616 | 896 | 1243,81 |
| Новокузнецкий муниципальный район | 941 | 1705 | 3594,34 |
| Осинниковский городской округ | 293 | 392 | 933,66 |
| Прокопьевский муниципальный округ | 908 | 994 | 6614,25 |
| Таштагольский муниципальный район | 716 | 1327 | 1034,47 |
| Итого | 18341 | 26667 | 38127,97 |

Ориентировочный расчет потребности в контейнерах для жилого фонда без учета имеющегося контейнерного парка в разрезе муниципальных районов и городских округов представлен в таблице 25. Входные параметры расчета: КГО собирается в бункеры объемом 8 куб. метров. Доля КГО составляет 4 % от общей массы ТКО. ТКО собирается в контейнеры емкостью 1,1 куб. метра. Вывоз контейнеров производится ежедневно, вывоз бункеров с КГО производится 1 раз в                     3 дня. Результат расчета отражает потребность в контейнерах при условии 100 % охвата населения услугой и использования контейнерного сбора на всей территории Кемеровской области.

Таблица 25

Потребность в контейнерном парке для жилого фонда

| Поселение | Образовано (куб. метров) | Необходимо контейнеров для ТКО (1,1 куб. метра) | Необходимо контейнеров для КГО (8 куб. метров) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Беловский муниципальный район |  |  |  |
| Бековское сельское поселение | 2353 | 7 | 1 |
| Евтинское сельское поселение | 11188 | 30 | 1 |
| Новобачатское сельское поселение | 2705 | 8 | 1 |
| Менчерепское сельское поселение | 4196 | 12 | 1 |
| Моховское сельское поселение | 8443 | 23 | 1 |
| Пермяковское сельское поселение | 3974 | 11 | 1 |
| Старобачатское сельское поселение | 11281 | 30 | 1 |
| Старопестеревское сельское поселение | 10979 | 30 | 1 |
| Гурьевский муниципальный округ |  |  |  |
| Гурьевское городское поселение | 46786 | 125 | 3 |
| Салаирское городское поселение | 15558 | 42 | 1 |
| Горскинское сельское поселение | 2065 | 6 | 1 |
| Малосалаирское сельское поселение | 2450 | 7 | 1 |
| Новопестеревское сельское поселение | 2629 | 7 | 1 |
| Раздольное сельское поселение | 3060 | 9 | 1 |
| Сосновское сельское поселение | 3172 | 9 | 1 |
| Ур-Бедаревское сельское поселение | 1588 | 5 | 1 |
| Урское сельское поселение | 4102 | 11 | 1 |
| Ижморский муниципальный округ |  |  |  |
| Ижморское городское поселение | 10898 | 29 | 1 |
| Колыонское сельское поселение | 2423 | 7 | 1 |
| Красноярское сельское поселение | 2332 | 7 | 1 |
| Постниковское сельское поселение | 1903 | 6 | 1 |
| Святославское сельское поселение | 1940 | 6 | 1 |
| Симбирское сельское поселение | 1229 | 4 | 1 |
| Троицкое сельское поселение | 1915 | 6 | 1 |
| Кемеровский муниципальный округ |  |  |  |
| Арсентьевское сельское поселение | 3105 | 9 | 1 |
| Береговое сельское поселение | 8785 | 24 | 1 |
| Березовское сельское поселение | 13682 | 37 | 1 |
| Щегловское сельское поселение | 11387 | 31 | 1 |
| Елыкаевское сельское поселение | 14063 | 38 | 1 |
| Звездное сельское поселение | 8089 | 22 | 1 |
| Ясногорское сельское поселение | 14347 | 39 | 1 |
| Суховское сельское поселение | 15224 | 41 | 1 |
| Ягуновское сельское поселение | 7828 | 21 | 1 |
| Крапивинский муниципальный округ |  |  |  |
| Крапивинское городское поселение | 14863 | 40 | 1 |
| Зеленогорское городское поселение | 9818 | 27 | 1 |
| Банновское сельское поселение | 1868 | 5 | 1 |
| Барачатское сельское поселение | 3259 | 9 | 1 |
| Борисовское сельское поселение | 3008 | 8 | 1 |
| Зеленовское сельское поселение | 2257 | 6 | 1 |
| Каменское сельское поселение | 2774 | 8 | 1 |
| Крапивинское сельское поселение | 1801 | 5 | 1 |
| Мельковское сельское поселение | 2081 | 6 | 1 |
| Тарадановское сельское поселение | 1754 | 5 | 1 |
| Шевелевское сельское поселение | 3657 | 10 | 1 |
| Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ |  |  |  |
| Горняцкое сельское поселение | 4465 | 12 | 1 |
| Демьяновское сельское поселение | 6536 | 18 | 1 |
| Драченинское сельское поселение | 3516 | 10 | 1 |
| Краснинское сельское поселение | 7749 | 21 | 1 |
| Подгорновское сельское поселение | 4283 | 12 | 1 |
| Чкаловское сельское поселение | 4816 | 13 | 1 |
| Чусовитинское сельское поселение | 6122 | 17 | 1 |
| Шабановское сельское поселение | 5738 | 16 | 1 |
| Мариинский муниципальный район |  |  |  |
| Мариинское городское поселение | 79207 | 211 | 4 |
| Белогородское сельское поселение | 1573 | 5 | 1 |
| Благовещенское сельское поселение | 3970 | 11 | 1 |
| Большеантибесское сельское поселение | 1845 | 5 | 1 |
| Калининское сельское поселение | 4067 | 11 | 1 |
| Кийское сельское поселение | 3298 | 9 | 1 |
| Красноорловское сельское поселение | 3847 | 11 | 1 |
| Лебяжье сельское поселение | 1723 | 5 | 1 |
| Малопесчанское сельское поселение | 1851 | 5 | 1 |
| Николаевское сельское поселение | 1414 | 4 | 1 |
| Первомайское сельское поселение | 1886 | 6 | 1 |
| Сусловское сельское поселение | 5753 | 16 | 1 |
| Таежно-Михайловское сельское поселение | 922 | 3 | 1 |
| Новокузнецкий муниципальный район |  |  |  |
| Загорское сельское поселение | 13837 | 37 | 1 |
| Красулинское сельское поселение | 25427 | 68 | 2 |
| Кузедеевское сельское поселение | 11304 | 31 | 1 |
| Сосновское сельское поселение | 14107 | 38 | 1 |
| Терсинское сельское поселение | 17125 | 46 | 1 |
| Центральное сельское поселение | 22061 | 59 | 2 |
| Прокопьевский муниципальный округ |  |  |  |
| Большеталдинское сельское поселение | 2313 | 7 | 1 |
| Бурлаковское сельское поселение | 6768 | 18 | 1 |
| Калачевское сельское поселение | 5641 | 15 | 1 |
| Каменно-Ключевское сельское поселение | 1774 | 5 | 1 |
| Кузбасское сельское поселение | 4374 | 12 | 1 |
| Михайловское сельское поселение | 1940 | 6 | 1 |
| Сафоновское сельское поселение | 11064 | 30 | 1 |
| Терентьевское сельское поселение | 9861 | 27 | 1 |
| Трудармейское сельское поселение | 10353 | 28 | 1 |
| Яснополянское сельское поселение | 9022 | 24 | 1 |
| Промышленновский муниципальный округ |  |  |  |
| Промышленновское городское поселение | 36219 | 97 | 2 |
| Вагановское сельское поселение | 5670 | 16 | 1 |
| Калинкинское сельское поселение | 2475 | 7 | 1 |
| Лебедевское сельское поселение | 4652 | 13 | 1 |
| Окуневское сельское поселение | 4940 | 14 | 1 |
| Плотниковское сельское поселение | 14148 | 38 | 1 |
| Падунское сельское поселение | 8671 | 24 | 1 |
| Пушкинское сельское поселение | 5806 | 16 | 1 |
| Тарабаринское сельское поселение | 4805 | 13 | 1 |
| Тарасовское сельское поселение | 4909 | 14 | 1 |
| Титовское сельское поселение | 4341 | 12 | 1 |
| Таштагольский муниципальный район |  |  |  |
| Таштагольское городское поселение | 47922 | 128 | 3 |
| Казское городское поселение | 8483 | 23 | 1 |
| Мундыбашское городское поселение | 9032 | 24 | 1 |
| Спасское городское поселение | 3470 | 10 | 1 |
| Темиртауское городское поселение | 7964 | 22 | 1 |
| Шерегешское городское поселение | 20977 | 56 | 1 |
| Каларское сельское поселение | 5259 | 14 | 1 |
| Коуринское сельское поселение | 1331 | 4 | 1 |
| Кызыл-Шорское сельское поселение | 1449 | 4 | 1 |
| Усть-Кабырзинское сельское поселение | 2061 | 6 | 1 |
| Тисульский муниципальный район |  |  |  |
| Тисульское городское поселение | 15906 | 43 | 1 |
| Белогорское городское поселение | 5375 | 15 | 1 |
| Комсомольское городское поселение | 4979 | 14 | 1 |
| Берикульское сельское поселение | 1625 | 5 | 1 |
| Большебарандатское сельское поселение | 1306 | 4 | 1 |
| Куликовское сельское поселение | 1820 | 5 | 1 |
| Листвянское сельское поселение | 1953 | 6 | 1 |
| Серебряковское сельское поселение | 1051 | 3 | 1 |
| Полуторниковское сельское поселение | 1824 | 5 | 1 |
| Тамбарское сельское поселение | 2280 | 7 | 1 |
| Третьяковское сельское поселение | 1882 | 6 | 1 |
| Утинское сельское поселение | 1619 | 5 | 1 |
| Центральское сельское поселение | 694 | 2 | 1 |
| Топкинский муниципальный округ |  |  |  |
| Топкинское городское поселение | 57296 | 153 | 3 |
| Верх-Падунское сельское поселение | 2521 | 7 | 1 |
| Зарубинское сельское поселение | 5375 | 15 | 1 |
| Лукошкинское сельское поселение | 2245 | 6 | 1 |
| Осиногривское сельское поселение | 2351 | 7 | 1 |
| Соломинское сельское поселение | 2649 | 8 | 1 |
| Топкинское сельское поселение | 4146 | 12 | 1 |
| Усть-Сосновское сельское поселение | 2262 | 7 | 1 |
| Хорошеборское сельское поселение | 3184 | 9 | 1 |
| Черемичкинское сельское поселение | 2048 | 6 | 1 |
| Шишинское сельское поселение | 2660 | 8 | 1 |
| Юрьевское сельское поселение | 2423 | 7 | 1 |
| Тяжинский муниципальный округ |  |  |  |
| Тяжинское городское поселение | 20340 | 55 | 1 |
| Итатское городское поселение | 6864 | 19 | 1 |
| Кубитетское сельское поселение | 2573 | 7 | 1 |
| Листвянское сельское поселение | 2324 | 7 | 1 |
| Акимо-Анненское сельское поселение | 1113 | 3 | 1 |
| Новоподзорновское сельское поселение | 1227 | 4 | 1 |
| Новопокровское сельское поселение | 1447 | 4 | 1 |
| Преображенское сельское поселение | 2411 | 7 | 1 |
| Нововосточное сельское поселение | 2467 | 7 | 1 |
| Ступишинское сельское поселение | 2695 | 8 | 1 |
| Тисульское сельское поселение | 1447 | 4 | 1 |
| Чулымское сельское поселение | 491 | 2 | 1 |
| Чебулинский муниципальный округ |  |  |  |
| Верх-Чебулинское городское поселение | 10375 | 28 | 1 |
| Алчедатское сельское поселение | 4488 | 12 | 1 |
| Ивановское сельское поселение | 3686 | 10 | 1 |
| Усманское сельское поселение | 2579 | 7 | 1 |
| Усть-Сертинское сельское поселение | 3970 | 11 | 1 |
| Усть-Чебулинское сельское поселение | 1217 | 4 | 1 |
| Чумайское сельское поселение | 3354 | 9 | 1 |
| Юргинский муниципальный округ |  |  |  |
| Арлюкское сельское поселение | 4689 | 13 | 1 |
| Зеледеевское сельское поселение | 2270 | 7 | 1 |
| Лебяжье-Асановское сельское поселение | 3760 | 10 | 1 |
| Мальцевское сельское поселение | 2600 | 7 | 1 |
| Новоромановское сельское поселение | 6248 | 17 | 1 |
| Попереченское сельское поселение | 2591 | 7 | 1 |
| Проскоковское сельское поселение | 7394 | 20 | 1 |
| Тальское сельское поселение | 4051 | 11 | 1 |
| Юргинское сельское поселение | 9418 | 26 | 1 |
| Яйский муниципальный округ |  |  |  |
| Яйское городское поселение | 21754 | 58 | 1 |
| Безлесное сельское поселение | 1256 | 4 | 1 |
| Бекетское сельское поселение | 1432 | 4 | 1 |
| Вознесенское сельское поселение | 1051 | 3 | 1 |
| Дачно-Троицкое сельское поселение | 2040 | 6 | 1 |
| Кайлинское сельское поселение | 1783 | 5 | 1 |
| Китатское сельское поселение | 1248 | 4 | 1 |
| Марьевское сельское поселение | 1882 | 6 | 1 |
| Судженское сельское поселение | 1364 | 4 | 1 |
| Улановское сельское поселение | 2160 | 6 | 1 |
| Яшкинский муниципальный округ |  |  |  |
| Яшкинское городское поселение | 27963 | 75 | 2 |
| Акациевское сельское поселение | 2929 | 8 | 1 |
| Дубровское сельское поселение | 3574 | 10 | 1 |
| Колмогоровское сельское поселение | 3033 | 9 | 1 |
| Ленинское сельское поселение | 2641 | 8 | 1 |
| Литвиновское сельское поселение | 4726 | 13 | 1 |
| Пачинское сельское поселение | 3143 | 9 | 1 |
| Пашковское сельское поселение | 1928 | 6 | 1 |
| Поломошинское сельское поселение | 4571 | 13 | 1 |
| Таловское сельское поселение | 835 | 3 | 1 |
| Шахтерское сельское поселение | 1279 | 4 | 1 |
| Кемеровский городской округ | 1158106 | 3077 | 54 |
| Анжеро-Судженский городской округ | 155369 | 413 | 8 |
| Беловский городской округ | 262187 | 697 | 13 |
| Березовский городской округ | 99166 | 264 | 5 |
| Калтанский городской округ | 61558 | 164 | 3 |
| Киселевский городской округ | 193765 | 515 | 9 |
| Ленинск-Кузнецкий городской округ | 201912 | 537 | 10 |
| Междуреченский городской округ | 203384 | 541 | 10 |
| Мысковский городской округ | 89373 | 238 | 5 |
| Новокузнецкий городской округ | 1144514 | 3041 | 53 |
| Полысаевский городской округ | 59908 | 160 | 3 |
| Осинниковский городской округ | 96737 | 258 | 5 |
| Прокопьевский городской округ | 397682 | 1057 | 19 |
| Тайгинский городской округ | 51717 | 138 | 3 |
| Юргинский городской округ | 168064 | 447 | 8 |
| Краснобродский городской округ | 29175 | 78 | 2 |
| Итого |  | 14829 | 399 |

4.6. Перспективная система накопления ТКО

Основной целевой моделью накопления ТКО является накопление отходов в контейнерах, расположенных на оборудованных контейнерных площадках. Такая модель обеспечивает снижение расходов на накопление и вывоз отходов. В частности, накопление отходов на контейнерных площадках, оборудованных крышей, позволит снизить массу собираемых отходов за счет исключения попадания в контейнеры атмосферных осадков. Вместе с тем организация контейнерных площадок не исключает возможности использовать другие модели накопления ТКО при наличии экономической целесообразности. Порядок создания мест накопления ТКО, а также правила формирования и ведения реестра мест накопления ТКО установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

В районах многоквартирных домов схемой предлагается устанавливать новые контейнеры емкостью 1,1 куб. метра, которые опорожняются с помощью погрузчиков с фронтальной или задней стороны. При этом наличие крышки и минимальные щели между крышкой и корпусом контейнера минимизируют возникновение запахов и обеспечивают благоприятный внешний вид контейнера.

В качестве альтернативы в местах интенсивного образования отходов возможна установка опорожняемых контейнеров объемом 2,5 куб. метра или 5 куб. метров, которые также позволяют оптимизировать расходы на транспортирование отходов.

Около индивидуальных жилых домов могут быть установлены пластиковые или металлические баки емкостью от 120 до 240 литров, которые также могут быть использованы для раздельного накопления ТКО. Такие контейнеры должны находиться у каждого индивидуального дома либо у группы из нескольких домов и выставляться их владельцами в день вывоза ТКО.

При выборе контейнеров должны быть соблюдены следующие требования:

наличие крышек для предотвращения распространения неприятных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой;

прочность, сохранение прочности в холодный период года;

низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

Схема с использованием контейнерных площадок, рассчитанных на накопление отходов от большого числа поставщиков, подходит для накопления отходов от объектов инфраструктуры и благоустроенного жилого фонда.

Контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта.

Для населенных пунктов с небольшой численностью предлагается реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объемом 8 куб. метров, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке.

Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с обслуживающей организацией.

Обновление контейнерного парка включает в себя затраты на:

приобретение евроконтейнеров емкостью 1,1 куб. метра для сбора ТКО;

приобретение бункеров-накопителей объемом 8 куб. метров для сбора КГО;

транспортировку приобретаемых контейнеров до места установки;

демонтаж и транспортировку отработанных контейнеров.

В таблице 26 представлены усредненные характеристики приобретаемого оборудования для обновления контейнерного парка. Средняя рыночная стоимость представлена без учета НДС.

Таблица 26

Характеристики оборудования для обновления контейнерного парка

| Тип оборудования | Евроконтейнер пластиковый, оборудованный крышкой | Бункер-накопитель металлический |
| --- | --- | --- |
| Объемная вместимость | 1,1 куб. метра | 8,0 куб. метров |
| Вес | 50,0 килограммов | 500,0 килограммов |
| Габаритные размеры в плане | 1,4 метра × 1,1 метра | 2,0 метра × 3,4 метра |
| Занимаемая площадь на контейнерной площадке с учетом зазоров между контейнерами 0,3 метра | 3,04 кв. метра | 10,4 кв. метра |
| Средняя рыночная стоимость (в ценах 2019 года) | 15750,00 рублей | 43050,00 рублей |

Примерный вес отработанного металлического контейнера объемом 0,75 куб. метра составляет 80 килограммов. При демонтаже контейнеров в количестве 5 штук единовременному вывозу подлежит 400 килограммов металлолома.

Устройство контейнерной площадки включает в себя следующие затраты:

проектирование контейнерной площадки с выбором места ее расположения в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

строительно-монтажные работы по устройству водонепроницаемой площадки;

установка ограждения или готовой контейнерной площадки закрытого типа (навеса).

Площадь контейнерной площадки принимается в зависимости от типа и количества устанавливаемых контейнеров.

В таблице 27 представлены ориентировочные расчеты стоимости устройства контейнерных площадок по 4 вариантам без учета НДС:

открытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. метра;

открытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. метра и 1 бункер объемом 8 куб. метров;

закрытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. метра;

закрытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. метра  и 1 бункер объемом 8 куб. метров.

Таблица 27

Оценочная стоимость устройства контейнерной площадки, рублей

| Удельный стоимостной показатель, рублей (без учета НДС) | Контейнерная площадка открытого типа (ограждение с трех сторон) на 2 евроконтейнера минимальной площадью 6,08 кв. метра | Контейнерная площадка открытого типа (ограждение с трех сторон) на 2 евроконтейнера и 1 бункер минимальной площадью 16,48 кв. метра | Контейнерная площадка закрытого типа на 2 евроконтейнера минимальной площадью 6,08 кв. метра | Контейнерная площадка закрытого типа на 2 евроконтейнера и 1 бункер минимальной площадью 16,48 кв. метра |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы по устройству основания | 3392,72 | 9196,04 | 3392,72 | 9196,04 |
| Строительно-монтажные работы по устройству ограждающих металлоконструкций | 22181,85 | 60124,48 | 50565,75 | 137059,80 |
| Приобретение оборудования (контейнеров) (средняя рыночная стоимость в ценах 2019 года) | 31500,00 | 74550,00 | 31500,00 | 74550,00 |
| Итого | 57074,57 | 143870,52 | 85458,47 | 220805,83 |

4.7. Накопление крупногабаритных отходов

Для накопления и промежуточного складирования КГО существуют два основных варианта:

организация специализированных «утилизационных дворов» для приема КГО от населения;

накопление КГО в крупные бункеры-накопители с последующим вывозом среднетоннажными бункеровозами.

Утилизационные дворы предназначены для дополнительного центрального накопления ценных компонентов, отходов и вредных веществ различного вида как дополнительный вариант децентрализованного охвата через системы накопления и доставки отходов. Цель современного утилизационного двора заключается в сокращении объемов остаточного мусора, прежде всего крупногабаритных и строительных отходов, пригодных для вторичного использования.

Главным преимуществом организации утилизационных дворов является высокая эффективность селективного накопления отходов.

Альтернативным вариантом системы накопления КГО и строительных отходов является установка мобильных бункеров-накопителей, вывозимых по мере накопления среднетоннажными бункеровозами. Главное преимущество этого варианта – относительная простота реализации при приемлемой эффективности. Также бункеры-накопители наряду с крупногабаритными отходами позволяют собирать строительный мусор.

Организация системы вывоза КГО и строительных отходов полностью определяется выбранной схемой накопления и промежуточного складирования.

При организации утилизационных дворов для вывоза отходов используются специализированные пресс-контейнеры, перевозимые крупнотоннажным транспортом.

4.8. Обновление транспортного парка

В качестве собирающих предлагается использовать мусоровозы с задней загрузкой с объемом кузова от 8 до 22 куб. метров.

Основные преимущества технологии задней загрузки:

коэффициент уплотнения мусора в мусоровозах с задней загрузкой достигает 6, в то время как в мусоровозах с боковой загрузкой этот коэффициент не превышает 2,5 – 4, поэтому при одном и том же объеме мусоросборника при применении соответствующего шасси грузоподъемность мусоровоза увеличивается в 2,5 – 3 раза, что позволяет пропорционально сократить требуемый парк спецтехники;

технология задней загрузки позволяет решать экологические проблемы за счет исключения просыпания мусора при загрузке контейнера, так как загрузка осуществляется в габаритах мусороприемника, а не через небольшую воронку на крыше мусоросборника, как при боковой загрузке;

работа с механизмом опрокидывания на мусоровозах с задней загрузкой значительно безопасней для оператора машины, так как подъем контейнера осуществляется на высоту 1,5 – 1,8 метра от земли, а не на     2,5 – 4 метра, как при боковой загрузке;

при задней загрузке отходами мусоровоз может загружаться и вручную, и фронтальным погрузчиком, что исключено при боковой погрузке.

Оператор по обращению с отходами, осуществляющий транспортирование отходов, обязан содержать мусоровозы исправными и периодически осуществлять их санитарную обработку. В частности, одометры мусоровозов должны быть исправны и не могут быть заменены без уведомления регионального оператора.

Все мусоровозы должны быть окрашены в узнаваемый цвет, согласованный с региональным оператором. Персонал, обслуживающий мусоровозы, должен быть одет в узнаваемую униформу, обеспечивающую необходимую защиту работников при обращении с отходами.

Все вновь вводимые в эксплуатацию мусоровозы должны отвечать требованиям ЕВРО-4 и быть оборудованными датчиками системы ГЛОНАСС. Эксплуатация мусоровозов, не оборудованных системой ГЛОНАСС/GPS, с 01.01.2018 не допускается.

Мусоровозы должны перевозить ТКО исключительно в направлении объектов по обращению с отходами, указанных в территориальной схеме.

В отношении каждого мусоровоза должен вестись маршрутный журнал по установленной форме, в котором указывается информация о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) ТКО. Допускается ведение маршрутного журнала в электронной форме.

ТКО не должны уплотняться при перевозке сильнее, чем это предусмотрено договором о транспортировании ТКО.

При выборе большегрузных мусоровозов следует учитывать:

снаряженную массу транспортного средства (не превышает ли она допустимую нагрузку на дороги);

длину транспортного средства, радиус разворота, высоту, ширину;

уровень шумности;

уровень загрязнения окружающей среды (при наличии особых требований);

возможность работы в зимний период.

Для транспортирования отходов от мусороперегрузочной станции до полигона производятся контейнеры объема от 10 до 32 куб. метров.

4.9. Система снегоудаления

Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

Формирование снежных валов не допускается:

на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов;

на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

на тротуарах.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.

Сформированные снежные валы удаляются следующими способами: безвывозным, вывозным и комбинированным (с применением стационарных снеготаялок). Применение конкретного способа удаления из перечисленных устанавливается в зависимости от анализа местных условий и имеющихся возможностей.

Безвывозной способ является самым простым и дешевым. На улицах шириной до 20 м при движении транспорта с небольшой интенсивностью снег складируется в валах в прилотковой полосе дороги.

Вывозной способ состоит в погрузке из валов и куч снега в транспортные средства для вывоза его на специально выделенные места складирования. В первую очередь этот способ должен применяться на наиболее важных магистралях, отличающихся повышенной интенсивностью движения транспортных средств. Образованный после снегопада вал снега разрушается и уплотняется колесами транспорта, что резко усложняет последующую уборку. Поэтому незамедлительно после окончания снегопада на таких улицах необходимо организовать погрузку снега и его вывоз.

В транспортные средства снег грузят снегопогрузчиками или роторными снегоочистителями. При погрузке снега погрузчиком с лаповым питателем снегопогрузчик движется вдоль прилотковой части улицы в направлении, противоположном движению городского транспорта. Находящийся под погрузкой самосвал движется задним ходом за погрузчиком. Движение самосвала задним ходом и работа погрузчика создают повышенную опасность для пешеходов. В связи с этим в процессе погрузки около снегопогрузчика должен находиться дежурный рабочий, который руководит погрузкой и не допускает людей в зону погрузки.

При решении проблемы утилизации снежной массы необходимо учитывать целый ряд экономических и экологических факторов.

К экономическим факторам, в первую очередь, относится стоимость перевозки снега, практически определяющая способы его утилизации. Увеличение плеча перевозки снега на 10 км по стоимости сравнимо с затратами на топливо, требующимися для плавления такого же количества снега. Кроме того, перевозка снега автотранспортом приводит к дополнительной экологической нагрузке на воздушную среду за счет загрязнения ее выхлопными газами. Поэтому целесообразно иметь сеть утилизирующих снег сооружений, относительно равномерно распределенных по территории муниципального образования.

Экологические факторы заключаются в необходимости ликвидации воздействия имеющихся в снеге загрязнений на окружающую среду. Недопустимо создание на газонах сугробов из убранного с дорог снега, поскольку он загрязнен солями, используемыми в качестве противогололедных реагентов, и пагубно действует на зеленые насаждения. Если же использовать противогололедные реагенты на основе мочевины и нитратов, то может быть нанесен существенный урон водным объектам.

Подобные обстоятельства вызывают необходимость оптимизации методов обработки дорожных покрытий и подбора соответствующих химических реагентов, стоимостных факторов, минимизации экологических последствий, а также методов утилизации снежной массы, содержащей противогололедные реагенты.

При планировании утилизации снежной массы рассматриваются следующие основные технологические схемы утилизации снега:

размещение снега на «сухих» снегосвалках с очисткой талых вод, образующихся при естественном таянии, и последующим сбросом очищенных вод в канализационную сеть;

сброс снега в систему водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с принудительным таянием снега и последующей очисткой талых вод на станциях аэрации;

подача снега на снеготаялки на природном топливе с последующей очисткой и сбросом талых вод в системы водоотведения.

Целесообразно предусматривать возможность использования территории снегосвалки в летний период в качестве автостоянки или для иных целей.

Снегосвалки должны эксплуатировать организации, имеющие соответствующий персонал и технику, необходимую для осуществления комплекса работ, связанных с приемом и складированием снега, а также обслуживанием очистных сооружений. Запрещается вывоз снега на не согласованные в установленном порядке места. Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены.

Кроме использования снегосвалок допускается использование снегоплавильных технологий стационарного или мобильного типа.

Стационарная снегосплавильная камера, устанавливаемая на коллекторе городской канализации, представляет собой секционную камеру, в которую через решетку, установленную в перекрытии, сбрасывается снег. Сваленный в камеру снег обрабатывается сточной водой, которая подается по напорному трубопроводу в камеру. В осадочной части камеры на дне устанавливаются решетчатые контейнеры для сброса крупных примесей. Талая вода вместе с отработанной сточной водой отводится в коллектор городской канализации. На водовыпуске талой воды из камеры устанавливается решетка. После заполнения контейнеров прекращается загрузка соответствующей секции снегом, секция опорожняется. Контейнеры поднимаются стационарно установленным краном и выгружаются в мусоровоз для дальнейшего вывоза на свалку. Периодичность выгрузки – 1 раз в сутки.

Мобильная снегоплавильная установка предназначена для переработки и принудительного таяния снега, а также отделения мусора, содержащегося в снеге. Снегоплавильная установка представляет собой водогрейный котел в виде бункера, в котором за счет тепла, выделяемого горелкой, работающей на дизельном топливе, происходит таяние загруженного в нее снега. Сброс талой воды осуществляется в канализационные сети, для чего предусмотрены средства присоединения к колодцам городской канализационной сети.

Перемещение мобильной станции снеготаяния возможно с помощью спецтехники, оборудованной крюковым механизмом «мультилифт».

4.10. Места несанкционированного размещения ТКО

По сведениям, предоставленным органами местного самоуправления Кемеровской области, на территории региона расположено 22 места несанкционированного размещения отходов. При этом общая площадь территорий, занятых местами несанкционированного размещения отходов, составляет более 42 га.

Значительное количество мест захламления на территориях городов и сельских населенных пунктов возникает в результате складирования ТКО жителями частного сектора, различных садоводческих товариществ и кооперативов, как правило, не имеющих договоров на централизованный вывоз отходов. Места нахождения таких территорий отображаются по заявкам физических лиц на сайте проекта общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» по адресу http://kartasvalok.ru.

Перечень мест несанкционированного размещения ТКО, по данным органов местного самоуправления, представлен в таблице 28.

Все объекты несанкционированного размещения отходов были нанесены на карту в электронной модели территориальной схемы.

Таблица 28

Перечень объектов несанкционированного размещения ТКО по данным органов местного самоуправления

| Муниципальное образование | Ближайший населенный пункт | Сведения о собственнике земельного участка | Место расположения участка | Площадь планируемых к восстановлению (рекультивации) земель, га | Масса/объем размещенных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калтанский городской округ | г. Калтан | Собственность публично-правовых образований | Кадастровый квартал 42:31:0301001 |  | 300000 тонн |
| Междуреченский городской округ | г. Междуреченск |  | Район земельного отвода ОАО «Разрез Красногорский», кадастровые участки 42:28:0403001:23 и 42:28:0403001:29 |  | 398306 тонн |
| Мысковский городской округ | г. Мыски | Собственник не определен | г. Мыски, ул. Славянская, д. 300 а | 7,086 |  |
| Мысковский городской округ | г. Мыски | Собственность публично-правовых образований | Кадастровый квартал 42:09:2202005 |  | 300000 тонн |
| Мысковский городской округ | г. Мыски | Собственность публично-правовых образований | Кадастровый участок 42:29:0103013:3335 |  | 50000 тонн |
| Новокузнецкий муниципальный район | п. Баевка |  | Кадастровый участок 42:09:0205002:124 |  | 50000 тонн |
| Новокузнецкий муниципальный район | Таргайский дом отдыха | Собственник не определен | п. Таргайский дом отдыха, ул. Лесная, д. 22 | 0,005 | 10 куб. метров |
| Новокузнецкий муниципальный район | Таргайский дом отдыха | Собственник не определен | п. Таргайский дом отдыха, ул. Лесная, д. 34 | 0,005 | 10 куб. метров |
| Прокопьевский городской округ | г. Прокопьевск |  | Кадастровый участок 42:10:0205001:3769 |  | 500000 тонн |
| Прокопьевский муниципальный округ | п. Ключи | Собственность публично-правовых образований | Кадастровый участок 42:10:0203002:168 | 3,54 | 39870 куб. метров |
| Таштагольский муниципальный район | пгг Каз | Собственность публично-правовых образований | Кадастровый участок 42:12:0104007:89 |  | 150000 тонн |
| Таштагольский муниципальный район | п. Чугунаш | Собственность публично-правовых образований | Кадастровый участок 42:12:0103004:5 |  | 250000 тонн |
| Таштагольский муниципальный район | пгт Шерегеш | Собственность публично-правовых образований | Кадастровый участок 42:12:0102011:245 |  | 20000 тонн |
| Чебулинский муниципальный округ | д. Курск-Смоленка | Собственник не определен |  | 4 | 800000 куб. метров |
| Чебулинский муниципальный округ | с. Усть-Серта | Собственник не определен |  | 20 | 4000000 куб. метров |
| Чебулинский муниципальный округ | д. Шестаково | Собственник не определен |  | 1 | 200000 куб. метров |
| Чебулинский муниципальный округ | с. Алчедат | Администрация Алчедатского сельского поселения | В 1 км в северо-восточном направлении от с. Алчедат, справа от трассы Верх–Чебула – Михайловка | 0,5 | 2500 куб. метров |
| Чебулинский муниципальный округ | д. Дмитриевка | Администрация Алчедатского сельского поселения | В 1км в направлении от д. Дмитриевка, слева от трассы Верх–Чебула – Алчедат | 0,5 | 2500 куб. метров |
| Чебулинский муниципальный округ | г. Мариинск | Не имеется | с. Усть-Чебула | 2 | 80 куб. метров |
| Чебулинский муниципальный округ | с. Чумай | Администрация Чумайского сельского поселения | Справа от трассы Чумай–Казанка-20 | 3 | 10000 куб. метров |
| Чебулинский муниципальный округ | п. Новоивановс-кий | Администрация Ивановского сельского поселения | В 1км в направлении от п. Новоивановс-кий, слева от трассы Верх–Чебула – Новоивановка | 0,5 | 2500 куб. метров |
| Яйский муниципальный округ | пгт Яя | Яйское городское поселение | пгт Яя, ул. Западная, в районе р. Чандат | 3,6 | 1000000 куб. метров |

За период реализации территориальной схемы необходимо ликвидировать данные объекты или произвести рекультивацию нарушенных земель в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Для проведения рекультивации разрабатывается проектная документация.

Рекультивация объекта выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории объекта к последующему целевому использованию. Технический этап осуществляется в течение одного года.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых объектов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации и длится 1 – 4 года.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых объектов – процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Срок процесса стабилизации составляет 2 года.

Сроки рекультивации объектов несанкционированного размещения отходов и полигонов, выводимых из эксплуатации, не установлены ввиду отсутствия финансирования. По данным публичных торгов, проведенных в различных субъектах Российской Федерации, средняя стоимость рекультивации 1 гектара нарушенных земель составляет 13,291 млн. рублей (в ценах 2019 года). Поэтапная схема выполнения работ по рекультивации представлена на рисунке 4.

Стоимость ликвидации мест захламления зависит от объема транспортной работы и тарифа легитимного объекта размещения отходов, на который будет производиться вывоз отходов в конкретном календарном году.

Рисунок 4. Поэтапная схема рекультивации нарушенных земель

5. Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов,

включенных в ГРОРО

5.1. Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Кемеровской области

Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе ТКО, на территории Кемеровской области (по состоянию на сентябрь 2019 года) с указанием основных характеристик соответствующих объектов представлен в приложении А (таблицы А7 – А11) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp).

Реестр составлен на основании данных организаций, эксплуатирующих объекты, предоставивших соответствующую информацию, а также на основании данных регионального кадастра отходов Кемеровской области.

Отходы V класса практически не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. С учетом положений Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по обращению с отходами V класса опасности не подлежит лицензированию. В приложении А (таблица А10) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp) представлен перечень организаций Кемеровской области, принимающих отходы для утилизации.

5.2. Анализ данных об объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории

Кемеровской области

Данные о ежегодном количестве отходов (суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов), принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а также данные о количестве обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов, в том числе ТКО, представлены в приложении А (таблица А3) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp).

Количество юридических лиц, лицензированных на обращение с отходами, в том числе на утилизацию отходов, – 129 шт.

Количество юридических лиц, лицензированных на обращение с отходами, в том числе на обезвреживание, за исключением утилизации отходов, – 19 шт.

Количество юридических лиц, лицензированных на обращение с отходами, в том числе на обработку, за исключением обезвреживания и утилизации отходов, – 6 шт.

Лицензии на размещение отходов IV класса опасности имеет 57 организаций.

Отходы цветного металла представлены в основном алюминиевыми банками, аэрозольными баллонами и прочими. Пластмассы – полиэтиленовыми пакетами, игрушками, деталями бытовой техники и пластиковыми бутылками. Крупные фракции отходов – картонной упаковкой, деревом, резиной.

Согласно пункту 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.98                   № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, утвержден распоряжением Правительства Российский Федерации от 25.07.2017 № 1589-р.

Развитие системы обращения с отходами предполагает строительство новых объектов с долей извлекаемых утильных фракций не менее                   12 – 15 %.

Сводная информация о существующих и перспективных объектах обращения с отходами, планируемых к использованию на протяжении срока действия территориальной схемы, приведена в приложении Б (таблица Б.2) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp).

5.3. Объекты системы обращения с отходами в части ТКО на территории Кемеровской области

Все действующие объекты обращения с отходами должны соответствовать следующим законодательным актам в области охраны окружающей среды:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2013           № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I – IV классов опасности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018      № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.02.2010 № 30 «Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)»;

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»;

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»;

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I – V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»;

приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 01.08.2014 № 479 «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов»;

приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 07.11.2014 № 701 «О вводе в эксплуатацию электронного сервиса государственной информационной системы «ПТК ГОСКОНТРОЛЬ» – Модуль «Государственный кадастр отходов»;

приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»;

СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

СП 127.13330.2017 «СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».

5.3.1. Объекты обработки (сортировки)

Перечень объектов обработки (сортировки) отходов составлен на основании сведений, полученных от организаций, эксплуатирующих объекты, и представлен в таблице 29. Подробные характеристики объектов представлены в приложении А (таблица А.8) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/ default.asp).

В рамках территориальной схемы предусмотрено строительство необходимых мощностей для обработки ТКО во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

Таблица 29

Объекты обработки (сортировки)

| № п/п | Балансодержатель | Проектная мощность, тонн в год | Коды обрабатываемых отходов по ФККО/класс опасности обрабатываемых отхода |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «СУЭК-Кузбасс» |  | 49119111523 |
| 2 | ООО «АКМО» |  | 92011001532, 92012001532, 92013001532, 92011002523, 92012002523, 92013002523 |
| 3 | ООО «Технологии рециклинга» | 2600000 | 84100001513, 35111101204, 35121011204, 35121021204, 35121101204, 35122211424, 35122221424, 35150102294, 43510003514, 45144101294, 45570000714, 73339001714, 89000001724 |
| 4 | ООО «Экологический региональный центр» | 2500 | 30531311434, 30531312434, 30531321224, 30531322224, 30531331204, 30531342214, 33521111204, 43113001524, 43320101514, 43510001204, 43510003514, 43894111524, 46811102514 46811202514, 48120302524, 48120101524, 48120201524, 48112111524, 48112191524, 48113111524, 48120211524, 48120401524, 48120501524, 48120502524, 48120503524, 48121102532, 48120611524, 48120911524, 48120913524, 48120915524, 48132221524, 48132311524, 48133111524, 48133112524, 48133211524, 48143221524, 48143391524, 48155311524, 48215111524, 48251111524, 48252111524, 48252321524, 48252411524, 48252412524, 48252421524, 48252651524, 48252711524, 48252911524, 48264311524, 48265211524, 48269111524, 48269511524, 48271311524, 48271315524, 48272161524, 48281211524, 48281311524, 48281312524, 48282311524, 48282511524, 48291112524, 48291113524, 48452111524, 48455311524, 49211181524, 48922111524, 48922121524, 73610002724, 74135121704 |
| 5 | ООО «СМЦ-Огнеупоры» | 36000 | 91211001214, 91211002214, 91211003214, 91211004214, 91215001204, 91216001213, 35121021204 |
| 6 | ООО «Феникс» | 50000 | 73200000000 |
| 7 | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» |  | 92130101524, 35111101204, 35121002204, 35701211204, 35701111214, 35715001494, 35122111404, 35150102294, 73310001724, 40231201624,72110001394, 30000000000 |
| 8 | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» | 12000 | 30000000000 |
| 9 | ООО ОП «Элемент» | 1000 | 90000000000 |
| 10 | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» |  | 90000000000 |
| 11 | ООО «Огнеупор ЭКО» | 50000 | 91210000000 |
| 12 | ООО «Экологические технологии» | 4000 | 73100000000 |
| 13 | ООО «ЭкоЛэнд» | 150 000 | 73000000000 |
| 14 | ОАО «Славино» | 220423,5 | 10000000000 |
| 15 | ООО «РегионЭкология» | 200 | 40000000000, 48200000000, 92100000000, 48400000000, 48200000000, 49200000000 |
| 16 | ООО «ЭкоВторРесурс» |  | 70000000000, 90000000000 |
| 17 | ООО «Атлантик» | 2400 | 92111001504, 92113002504, 92113001504 |
| 18 | ООО «Кузнецкэкология» |  | 40619001313, 40632001313, 41310001313, 41320001313, 41330001313 41340001313, 41350001313, 41360001313, 40635001313, 40611001313 40612001313, 40613001313, 40616601313, 40615001313, 40614001313 72310201393, 91120002393, 92111001504, 92112001504, 92113002504, 92113001504 |
| 19 | ООО «Рециклинг» | 320000 | 35534911493 |
| 20 | ООО «Эко Таун» | 2000 | 92111001504, 92113002504, 92113001504 |
| 21 | ООО «Эко Шина» | 1500 | 92111001504, 92112001504, 92113001504, 92113002504 |
| 22 | ООО «Промпереработка» | 15000 | 92111001504 |
| 23 | ООО «Завод углехимии» |  | 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40614001313, 40615001313, 40616601313, 40617001313, 40618001313, 40619001313, 40632001313, 40632901313, 40691001103, 40691002313, 41310001313, 41320001313, 41330001313, 41340001313, 41350001313, 41360001313, 41950101103, 73611001314 |
| 24 | ОАО «Новокузнецкое дорожное ремонтно-строительное управление» |  | 40615001313, 40616601313, 40611001313, 40613001313 |
| 25 | ООО «Атом-Омск» |  | 92111001504, 92111211524, 92112001504, 92113002504, 92113001504 |
| 26 | ООО «ПромЭко» |  | 47200000000, 37200000000, 31800000000, 34600000000, 43800000000, 94900000000 |
| 27 | ООО «АзимутЛом» |  | 36100000000, 40600000000, 41310001313, 46102211204,46200000000 |
| 28 | ООО «Сибэкометалл» |  | 46200000000, 46700000000, 46800000000, 48200000000 |
| 29 | ООО «СибЭкоСтрой» |  | III, IV |
| 30 | ООО «АОМИ» |  | III, IV |
| 31 | ООО «Экологические инновации» |  | III, IV |
| 32 | ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС» |  | III |
| 33 | ООО «Промресурс» |  | III, IV |
| 34 | ООО «СибГАЛС» |  | III, IV |
| 35 | ООО «Сибирский центр утилизации» |  | II, III, IV |
| 36 | ООО «Торговый Дом «Сибирь» |  | 92011001532, 40611001313, 41310001313, 40613001313, 40612001313, 40615001313, 41360001313, 40635001313, 74361151523, 74361191393, 92130301523, 44376102494, 48241501524, 73339001714, 92130201523, 74721101404, 91920402604, 73310001724, 92111001504, 91920502394, 92130101524 |
| 37 | ООО Шахта «Усковская» |  | 40611001313, 40612001313, 40614001313, 40615001313, 40616601313, 40617001313, 43112211524 |
| 38 | ООО «Гурьевский рудник» |  | 47110101521, 40611001313, 40612001313,40613001313, 40614001313, 40615001313, 40616601313, 40632901313, 84100001513, 92130201523, 92130301523, 23111203404, 40429099514, 43319911524, 46811102514, 48120101524, 48120201524, 48120302524,48120401524, 48120502524, 73310001724, 73339001714, 89000001724, 91920402604, 92111001504, 91920102394, 92130101524 |
| 39 | АО «Центральная обогатительная фабрика «Абашевская» |  | 40614001313, 40615001313, 41310001313, 41320001313, 43319911524 |
| 40 | ООО «Шахта «Есаульская» |  | 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40615001313, 43320101514 |
| 41 | ООО «Сибирьпласт» |  | 43510003514 |
| 42 | ООО «Втормет» |  | II, III, IV |
| 43 | АО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь» |  | 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40615001313 40616601313 |
| 44 | ООО «Завод ТЕХНО» |  | 40612001313, 40611001313, 40613001313, 40615001313, 40616601313, 34855121294, 34855122294, 34855123294, 34855812294, 34855822424, 34855911514, 35525001204, 35715001494, 40211001624, 43811301514, 44311881604, 45711201204, 45711901204, 46811202514, 48241501524, 73310001724,73339001714, 91211005214, 91920402604,92111001504 |
| 45 | ООО «Топливный двор» |  | III |
| 46 | ООО «Восток» |  | 36121308432, 46240099202, 31322131403, 31322132493, 31222312203, 33105111413, 35549251423, 35702121203, 44100905493, 46201104203, 44100951493, 44100502493, 44100505493, 44100515493, 44260101203, 44100511493, 46820101203, 36121211223, 36121309433, 36122307423, 36331201333, 36334712393, 44100701493, 36343721393, 36343711393, 46201104203, 36343791393, 36343911203, 36348293393, 46201112203, 36348531393, 36348571393, 36348572393, 36348576393, 46201121203, 44100503493, 44100504493, 44100911493, 44101211493, 44260101203, 46201102203, 46201112203, 46250001513, 46250002213, 46250099203, 46820101203, 94140901293, 46201111203, 36121304433, 36121314433, 36121204223, 36121209223, 36121211223, 36121291223, 31222312203, 46240001513, 46240002213, 46240003203, 46250001513, 46250002213, 46250099203, 92152531703, 46201101203, 46201191203, 46201211203, 46820121203, 35702311203, 35783151423, 35290101423, 36397111203, 36397121203, 36397122203, 36397131203, 36397132203, 36397621423, 37133151523, 35534912293, 35534911493,36396111493, 36348452103, 37131651523, 35534111423, 35549223293, 35542001423, 35542004423, 35542514603, 35549223293, 35549231293, 35549221293, 46211001513, 46211002213, 46211099203, 33105721423, 35526311204, 35526811204, 35528111394, 36122301424, 36334711394, 36331202394, 44101205494, 36343761394, 36348523324, 46220099204, 46220511204, 46811613514, 44100501494, 44101212494, 46820111294, 36338225394, 31612312494, 35549222294, 35785111204, 46210099204, 46201192204, 92152511704, 46821211204, 46821231514, 46821101514, 48111911724 |
| 47 | ООО «СибПромСнаб» |  | 73111001724, 43320101514, 43310101514, 45570000714, 43319911524, 43112211524, 43320211524, 43319811524, 43320311514, 43320201524, 43320241524, 43320231524 |
| 48 | ООО «ПромМетИнновация» |  | 92011001532, 46240099202, 48230501522, 36121204223, 36121291223, 46201101203, 46201102203, 46201104203, 46201111203, 46201112203, 46201121203, 46211001513, 46211002213, 46211099203, 46240001513, 46240002213, 46240003203, 46250001513, 46250002213, 46250099203, 46260099203, 46272111203, 46273117203, 46280001513,46280002213, 46280099203, 46822011203, 48230401523, 48230402523, 48230403523, 48230511523, 92011002523, 92011003513, 43510003514, 46101003204, 46210099204, 46220099204, 46220511204, 46260001514, 46260002214, 46260098204, 46270002214, 46270099204, 46810102204, 46810141514, 46811102514, 46811002514, 46811631514, 46812111514, 46812113514, 46812511514, 46820111294, 46821101514, 46821111514, 46821211204, 46822111514, 46952111514, 46952113514, 46270001514, 74127211404, 91914121204, 92152511704, 92192111704 |
| 49 | ООО «Русь Экохим» |  | III, IV |
| 50 | ООО «АУРИТ» |  | 92011001532, 48121102532, 41721521102, 41721201103, 44100103493, 44100104493,44100111493, 48132211523, 41716111523, 41721101103, 41721111103, 41721202104, 41715001294, 74131441724, 41721211104, 31891100294, 41721531304, 44100102494,4811211124, 48112191524, 48113111524, 4812021524, 48120501524, 48120502524, 48120503524, 48120611524, 48120911524, 4812091352, 48120915524, 48132101524, 48132221524, 48132311524, 48133111524, 48133112524, 48133211524, 48143221524, 48143391524, 48155311524, 48235111524, 48235121524, 48252651524, 48252911524, 48264311524, 48269111524, 48269511524, 48281211524, 48281311524, 48281312524, 48282311524, 48289511524, 49110201524 |
| 51 | АО «Завод Универсал» |  | 731110 01724, 73120001724, 7331000174, 73321001724,7332001724, 73331001714, 73339001714, 73610002724, 81290101724, 89000001724 |
| 52 | ООО «КВАРЦ ПЛЮС» |  | 48221102532, 48220101532, 92012001532, 92013001532, 48121102532, 41721521102, 4172120110 3, 48242101523 , 4410010393, 44100104493, 44100111493, 48132211523, 41716111523, 41721101103, 41721111103, 74131441724, 41721211104, 31891100294, 41721531304, 44100102494, 44100121494, 48112111524, 4811219524, 48113111524, 48120211524, 48120501524, 48120502 524, 48120503524, 48120611524, 48120911524, 48120913524, 48120915524, 48132101524, 48132221524, 48132311524, 48133111524, 48133112524, 48133211524, 48143221524, 48143391524, 48155311524,482 35111524, 48235121524, 48252651524, 48252911524, 48264311524, 48269111524, 48269511524, 48271311524, 48271315524, 48272161524,48281211524, 48281311524, 48281312524, 48282311524, 48289511524, 48298611524, 49110201524, 41721202104, 41715001294, 48120401524, 4812001524, 48120101524 |
| 53 | ООО «РЕГИОН-М» |  | 48230501522, 92011001532, 46211001513, 462110022134, 6211099203, 46240001513, 46240002213, 46240003203, 46250001513, 462 50002213, 46250099203, 48230401523, 92011002523, 462600 01514, 46260002214, 46260098204, 46270001514, 46270002214, 46270099204 |
| 54 | ООО СП «СЕРВИСПРОМ» |  | 48220101532, 48220113532, 48220121532, 48220131532, 48220151532, 48221102532, 48221111532, 48221211532, 48221212522, 92011001532, 74361111313, 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40614001313, 40615001313, 40616601313, 40617001313, 40618001313, 406190 01313, 40632001313, 40632901313, 40641001393, 41961111313, 921 22111313, 92223712393, 40691001103, 40691002313, 41310001313, 41320001313 41330001313, 41340001313, 41350001313, 41360001313, 419 50101103, 92011002523, 74361182394, 92111001504, 92112 01504, 92113001504, 92113002504 |
| 55 | ООО «Инвест Ресурс» |  | 30113212313, 30113211104, 30114151294, 30114181314, 30114182394, 30114801394, 30115901104, 30118312424, 30118321424, 30118411404, 30118913424, 73610002724, 73610101394, 73611001314 |
| 56 | ООО «Кузнецкэкология+» |  | III, IV |
| 57 | ООО «Паритет» |  | 33129311524, 43113111524, 4311410120 4, 43114102204, 43115121514, 43119311514, 431199 81724, 92111001504, 92111211524, 92112001504, 92113001504, 92113002504, 92311111524 |
| 58 | ООО «Завод переработки покрышек» |  | 33116161214, 92311111524, 33121151204, 33129311524, 43114101204, 43114102204, 43114121514, 43115121 514, 43113001524, 43113111524, 43319811524, 43319911524, 43119981724, 43131111524, 74127212204, 7413141124, 921110 01504, 92111211524, 92112001504, 92113002504, 92191091514 |
| 59 | ООО «Сибвтормет» |  | 92011001532, 6240099202, 48230501522, 36121204223, 36121291223, 40611001313, 40612001313, 40615001313, 406166 01313, 41310001313, 46201101203, 46201102203, 46201104203, 46201111203, 46201112203, 46201121203, 46211001513, 46211002213, 46211099203, 46240001513, 46240002213, 46240003203, 462500 01513, 462 0002213, 46250099203, 46260099203, 46272111203, 46273117203, 46280001513, 46280002213, 46280099203, 46822011203, 48230402523, 48230403523, 48230511523, 92011002523, 92011003513, 43510003514, 46260002214, 46260098204, 462 70002214, 46270099204, 46810102204, 46810141514, 46811102514, 46811202 514, 46811631514, 46812111514, 46812113514, 46812511514, 46820111294, 46821101514, 46821111514, 4682121204 46101003204, 46210099204, 46220099204, 46220511204, 46260001514, 6822111514, 46952111514, 4695211514, 46270001514, 74127211404, 74131441724, 91830265524, 91914121204, 91920402604, 92111001504, 92152511704, 92192111704 |
| 60 | ООО «ГРУППА ЦИНК ФИНАНС» |  | 31322131403, 3315111413, 35492 51423, 35702121203, 36121211223, 36121309433, 36122307423, 36331201333, 36334712393, 441007 01493, 46201104203, 36343791393, 36343911203, 36348293393, 462 01112203, 36348531393, 36348571393, 36348572393, 36348574393, 36348576393, 36348576393, 46201121203, 44100502493, 44100503493, 44100504493, 4410055493, 44100511493, 44100515493, 44100911493, 44101211493, 44260101203, 46201102203, 462 01112203, 460112203, 4 6250001513, 46250002213, 46250099203, 468 20101203, 9414090193, 46201111203, 35526311204, 35526811204, 35528111394, 36122301424, 36334711394, 36331202394, 44101205494, 363437 61394, 36348523324, 46220099204, 462051204, 46811613514, 44100501494, 44101212494, 4682011194, 36338225394, 31612312494 |
| 61 | ООО «Втормет» |  | 92011001532, 40611001313, 40615001313, 92121001313, 92130301523, 92130201523, 92011001523, 46211001513, 46211002213, 462110 99203, 46240001513, 46240002213, 46240003203, 46250001513, 46250002213, 46250099203, 46280001513, 46280002213, 46280099203, 4691001203, 46811101513, 46811201513, 92130101524, 92111001504, 921120 01504, 92113001504, 92113002504, 92031002524, 462600 01514, 46260002214, 46260098204, 46270001514, 462700 02214, 46270099204, 46260001514, 46291111204, 46811102514, 46811202514, 46821101514, 46822111514 |
| 62 | ООО «ФЕНИКС» |  | 40611001313, 40613001313, 40616601313, 40614001313, 40612001313, 40615001313, 40617001313, 40618001313, 40619001313, 40632001313, 40632901313, 40639001313, 40641001393, 41310001313, 41320001313, 41330001313, 41340001313, 41350001313, 41360001313 |
| 63 | АО «Таштагольское дорожное ремонтно-строительное управление» |  | 47110101521, 92011001532, 40611001313, 40616601313, 40615001313, 40613001313, 40614001313, 40612001313, 92130201523, 92130301523, 92130101524, 92111001504, 74131411724, 91920402604, 91920502394, 83020001714, 45570000714, 48120302524, 48120401524, 73310001724, 73339001714, 46811202514, 61140001204, 34852101424 |
| 64 | ООО «Пром РТИ» |  | 40611001313, 43320222523, 73111001724, 43320101514, 43310101514, 43320202514, 43319911524, 43320241524, 4332023152, 43320311514 |
| 65 | ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» |  | 40611001313, 40615001313, 40613001313, 40616601313, 40612001313, 40619001313, 84111111514, |
| 66 | ООО «СибЭкоПром» |  | 92111001504, 92111211524, 92112001504, 92113001504, 92113002504, 92311111524 |
| 67 | ООО «Химкрекинг» |  | III |
| 68 | АО «РУСАЛ Новокузнецк» |  | III, IV |
| 69 | АО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова» |  | 47110101521, 92011001532, 92130201523, 84100001513, 89000001724, 73310001724, 36122101424, 48120302524, 91920402604, 48120401524, 92111001504, 91910002204, 73339001714, 91920502394, 40231201624, 40310100524, 92130101524 |
| 70 | ООО «Сельско-хозяйственный производственный комплекс «Чистогорский» |  | III |
| 71 | ООО «Экосервис» |  | 47110101521,47111101521, 47191000521, 47192000521 |
| 72 | ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» |  | 47110101521, 92011001532, 40611001313, 40612001313, 40615001313, 40613002313, 40614001313, 40616601313, 40617001313, 46211099203, 91120002393, 92130201523, 92130301523, 91920501393, 92130101524, 36122102424, 40211001624, 46811202514, 48120302524, 48120401524, 61140001204, 72110001394, 73310001724, 73322001724, 73339001714, 89000001724, 91920402604, 40310100524, 91920502394, 92111001504 |
| 73 | ООО «Полимер-Вектор» |  | 73310001724, 73339001714, 61140001204, 31412021234, 43510002294, 43510003514, 43811102514, 43811201514, 43811231514, 43811303514, 43811411514, 43811421514, 43811911514, 43811901514, 43811931514, 43811941514, 43811961514, 43812201514, 43812202514, 43812203514, 43812213514, 43812361514, 43812921514, 43812951514, 43812961514, 43812981514, 43819102514, 43819105524, 43819111524, 43819115524, 43819281524, 43819301524, 43819401524, 43819411524, 43819811524, 43832311514, 44322101624, 44322103624, 44322104624, 44322105614 |
| 74 | ООО «СпецПолимерСервис» |  | 43811201514, 43811301514, 43811302514, 43811901514, 43811911514, 43812201514, 43812202514, 43812203514, 43812911514, 43819301524 |

В таблице 30 представлен перечень перспективных объектов обработки (сортировки) ТКО.

Таблица 30

Перспективные объекты обработки (сортировки) ТКО

| Наименование объекта | Фактический адрес местоположения объекта | Географичес-кие координаты | Мощность, тыс. тонн | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный мусоро- перерабатывающий комплекс в Беловском районе | Граница Беловского района и Полысаевского городского округа | 54,431376, 86,251117 | 115 | 2023 |
| Перспективная сортировка в Кемеровском районе | Кемеровский район | 55.379893, 85.950337 | 350 | 2021 |
| Перспективная сортировка на мусоро- перегрузочной станции Прокопьевского городского округа | г. Прокопьевск | 53.821352, 86.68148 | 80 | 2021 |
| Перспективная сортировка на мусоро- перегрузочной станции Мысковского городского округа | г. Мыски | 53.736484, 87.711992 | 50 | 2021 |
| Перспективная линия компостирования ООО «Эколэнд» | г. Новокузнецк, пр. Родниковый, д. 25 | 53.823032, 87.23323 | 150 | 2022 |

5.3.2. Объекты утилизации

Перечень объектов утилизации отходов составлен на основании сведений, полученных от организаций, эксплуатирующих объекты, и представлен в таблице 31.

Подробные характеристики объектов представлены в приложении А (таблица А.10) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp).

Таблица 31

Объекты утилизации

| № п/п | Балансодержатель | Точный адрес | Проектная мощность, тонн в год | Коды утилизируемых отходов по ФККО/класс опасности утилизируемых отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» | г. Ленинск- Кузнецкий, ул. Чекмарева, д. 4а | 71,364 | 40611001313, 40615001313, 40613001313, 40612001313, 40616601313, 40614001313 |
| 2 | ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» | г. Ленинск- Кузнецкий, пер. Кишиневский д. 8 | 49,85 | 40611001313, 40615001313, 40613001313, 40612001313, 40616601313, 40614001313 |
| 3 | ООО «АУРИТ» | г. Прокопьевск, ул. Листвянка, д. 62 |  | 41721201103, 41716111523, 41721101103, 4172111103, 41721202104, 41715001294, 31891100294, 41721211104 |
| 4 | ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» | г. Кемерово, Западный проезд, д. 4 | 32238 | 30612143295, 40518201605, 40518301605, 40518401605, 40512202605, 40540101205 |
| 5 | ООО «СибЭкоПром» | г. Ленинск-Кузнецкий, территория Северной промзоны, д. 4, корпус 10 | 8000 | 92111001504 |
| 6 | КАО «Азот» | г. Кемерово, ул. Грузовая, д.1 | 482,436 | 40611001313, 40613001313, 40614001313, 40615001313, 40616601313, 40617001313 |
| 7 | КАО «Азот» | г. Кемерово, ул. Грузовая, д.1 | 15,166 | 92021001102, 92022001102 |
| 8 | ООО «Промперера-ботка» | пгт Краснобродс-кий, пер. Угольный, д. 1 | 15000 | 92111001504 |
| 9 | ООО «Сибирский центр утилизации» | г. Кемерово, ул. 1-я Стахановс-кая, д. 35 | 2100 | 33117211214, 33117311624, 33117312204, 33118211214, 33119111524, 33119211204, 33121111294, 33121121204, 33121131394, 33121132614, 33121141214, 33121142214, 33121151204, 33121161514, 33121171334, 33124111324, 33124112324, 33127222234 |
| 10 | ООО «Кузбасский бройлер» | г. Новокузнецк, Новокузнецкий район, п. Металлургов |  | 11271102294, 11279101334, 11279102394, 11272111294 |
| 11 | ИП Енусов Антон Александрович | Новокузнецкий район, п. Елань, ул. Советская, д. 2б | 15000 | 92111211524, 92112001504, 92113001504, 92113002504, 92191091514, 92311111524, 92111001504 |
| 12 | ООО «Кварц Плюс» | г. Кемерово, ул. Камышинская, д. 3а |  | 41721521102, 41721201103, 41716111523, 41721101103, 4172111103, 41721202104, 41715001294, 31891100294, 41721211104 |
| 13 | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шилина, д. 1; ул. Проезжая, д. 40; Ленинск- Кузнецкий район, д. Красноярка | 1916,96 | 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40616601313, 40615001313, 21128911395 |
| 14 | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Фурманова, д. 25 | 23,56 | 40611001313, 40615001313, 40612001313, 40613001313, 40213101625, 43112001515 |
| 15 | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кирсанова, д. 3 | 157,656 | 49119111523, 49119101523, 40611001313, 40613001313, 40612001313, 40615001313, 40616601313 |
| 16 | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск-Кузнецкий ул. Рубинштейна, д.1 | 1828,055 | 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40615001313, 40616601313, 43112001515, 21128911395 |
| 17 | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск-Кузнецкий ул. Рубинштейна, д. 1 | 273,463 | 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40615001313, 40616601313, 43112001515 |
| 18 | АО «СУЭК-Кузбасс» | Прокопьевский район, с. Большая Талда | 22687873,1 | 21111111205, 21128111395 |
| 19 | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Полысаево, ул. Токарева, д. 1 | 9,428 | 40613001313, 40616601313, 43112001515 |
| 20 | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рубинштейна, д. 1 | 19,176 | 40613001313, 40616601313 43112001515 |
| 21 | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кирсанова,3 | 11,336 | 40613001313, 40616601313, 40615001313, 40611001313, 40612001313, 43112001515 |
| 22 | АО «СУЭК-Кузбасс» | Прокопьевский район, с. Большая Талда | 69,938 | 40613001313, 40616601313, 43112001515 |
| 23 | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Кирова, д. 99 | 0,624 | 40611001313, 40615001313 |
| 24 | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кирсанова, д. 3 | 1219,84 | 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40615001313, 40616601313, 43112001515, 81110001495, 21128911395 |
| 25 | АО «СУЭК-Кузбасс» | Прокопьевский район, п. Малая Талда | 62713100 | 21130000000, 21111111205 |
| 26 | АО «СУЭК-Кузбасс» | Прокопьевский район, с. Большая Талда | 1821,245 | 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40614001313, 40615001313, 40616601313, 43112001515, 21128911395 |
| 27 | АО «СУЭК-Кузбасс» | Прокопьевский район, с. Большая Талда | 1814,792 | 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40614001313, 40615001313, 40616601313, 43112001515, 21128911395 |
| 28 | АО «СУЭК-Кузбасс» | Прокопьевский район, 3 км на юго-восток от с. Котино | 4271,004 | 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40614001313, 40616601313, 43112001515, 21128211205, 72181111205, 21128911395, 72220002395 |
| 29 | АО «РУСАЛ Новокузнецк» | г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 65 |  | 35523001423, 30814001424, 73339001714 |
| 30 | ООО «Атлантик» | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Заводская, д. 1 | 2400 | 92111001504, 92113002504, 92113001504 |
| 31 | ООО «Кузнецкэкология» | Новокузнецкий район, п. Гавриловка (1,66 км на юго-запад) | 2400 | 40617001313, 40618001313, 40619001313, 40632001313, 41310001313, 41320001313, 41330001313, 41340001313, 41350001313, 41360001313, 40635001313, 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40616601313, 40615001313, 40614001313, 72310201393, 91120002393, 91920501393, 91920401603, 91920402604, 91920502394, 72310202394, 92111001504, 92112001504, 92113002504, 92113001504 |
| 32 | ООО «Огнеупор ЭКО» | г. Новокузнецк, ш. Северное, д. 12 | 50000 | 91211001214, 91211002214, 91211003214, 91211004214, 91215001204, 91216001213, 91215111203, 91218101215, 91210221214, 91210731204, 91210741204, 91210911204, 91210961204, 91210981204, 91211006214, 91211005214, 91211216204, 91211231214, 91211411204, 91211431204, 91211471204 |
| 33 | ООО «СМЦ-Огнеупоры» | г. Новокузнецк, ш. Северное, д. 12 | 36000 | 35150101393, 35150102294, 91211001214, 91211003214, 91211004214, 91215001204, 91216001213, 34853001424, 30814001424, 40613001313, 40616601313, 40611001313, 40615001313, 35121021204, 23111203404, 30811001424 |
| 34 | ООО «Эко Таун» | г. Кемерово, 2-я Камышанская, д. 2а | 2000 | 92111001504, 92113002504, 92113001504 |
| 35 | ООО «Эко Шина» | г. Новокузнецк, ш. Притомское, д. 16 | 1500 | 92111001504, 92112001504, 92113001504, 92113002504 |
| 37 | ООО «Экологический региональный центр» | г. Новокузнецк, ш. Притомское, 16 | 500 | 30531311434,30531312434,30531321224,30531322224,30531331204,30531342214,33521111204,43113001524,43320101514,43510001204,43510003514,43894111524,15,46811102514,5,46811202514,7,48120302524,48120101524,48120201524,48112111524,48112191524,48113111524,48120211524,48120401524,48120501524,48120502524,48120503524,48121102532,48120611524,48120911524,48120913524,48120915524,48132221524,48132311524,48133111524,48133112524,48133211524,48143221524,48143391524,48155311524,48215111524,48251111524,48252111524,48252321524,48252411524 |
| 38 | ООО «Картонщик» | г. Кемерово, ул. Светлая, д. 5а |  | 40000000000 |
| 39 | ООО «КРУ-СИБИРИТ» | Гурьевский район, п. Раздольный, квартал 120/1 | 120 | 40000000000 |
| 40 | ООО «Кузнецкэкология+» | г. Калтан ул. Шуштолепская, д. 1а | 4 | 40000000000 |
| 41 | ООО «Кузнецкэкология» | г. Киселевск, ул. Базовая | 48 | 60000000000 |
| 42 | ПАО «Кокс» | г. Кемерово, ул. 1-я Стахановс-кая, д. 6 | 2900 | 30000000000, 72300000000 |
| 43 | АО «СУЭК-Кузбасс» | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Аккумуляторная, д. 11 | 0,007276 | 40610000000 |
| 44 | ООО «Рециклинг» | г. Белово, ул. Кузбасская, д. 37 | 320000 | 35534911493 |
| 46 | ООО «ХимКрекинг» | г. Новокузнецк, Заводской район (восточнее городских очистных сооружений ЗАО «Водоканал») | 90 | 30000000000 |
| 47 | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» | г. Новокузнецк, ш. Космическое, д. 16 |  | 20000000000, 30000000000, 72110001394 |
| 48 | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» | г. Новокузнецк, ш. Космическое, д. 16 |  | 30813001313 |
| 49 | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» | г. Новокузнецк, ш. Космическое, д. 16 |  | 45570000714, 91920201603, 92111001504 |
| 57 | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» | г. Новокузнецк, ш. Космическое, д. 16 |  | 30812102333 |
| 50 | АО «Кузнецкие ферросплавы» | г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 170 | 0,022 | 44310100000, 91920400000, 91920000000 |
| 51 | АО «Кузнецкие ферросплавы» (ОСП «Юргинский ферросплавный завод») | г. Юрга, ул. Абразивная, д. 1 | 0,022 | 44310100000, 91920400000, 91920000000 |
| 52 | АО «Кузнецкие ферросплавы» | г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 170 |  | 46211000000, 46213099205 |
| 53 | АО «Кузнецкие ферросплавы» | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Луговая | 51,548 | 81290101724,89000000000, 73420000000, 34105100000, 35130000000 |
| 54 | АО «Кузнецкие ферросплавы» (ОСП «Юргинский ферросплавный завод») | г. Юрга, к северо-востоку от административного корпуса ОСП «ЮФЗ», в районе автодороги на д. Талая (бывший шламонакопитель) | 6,7633 | 81290101724, 89000000000, 73420000000, 34105100000, 35130000000 |
| 55 | АО «Кузнецкие ферросплавы» (филиал «Антоновское рудоуправление») | г. Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул. Усынина, д. 3; г. Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул. Усынина, д. 3а |  | 40610000000 |
| 56 | АО «Кузнецкие ферросплавы» (ОСП «Юргинский ферросплавный завод») | г. Юрга, ул. Абразивная, д. 1 |  | 40610000000 |
| 58 | ООО Шахтоуправле-ние «Майское» | Прокопьевский район, п. Октябрьский, пер. Школьный, д. 4 |  | 40610000000, 92111000000 |
| 59 | ООО Шахтоуправле-ние «Майское» | Прокопьевский район, п. Октябрьский, пер. Школьный, д. 4 | 255676,2 | 20010000000 |
| 61 | ОАО «Славино» | п. Чистогорский Новокузнецкого района | 57,67 | 11251001333 |
| 62 | ООО «Регион Экология» | г. Новокузнецк, Защитный проезд, д.12, кор. 4. | 0,3 | II, III |
| 63 | ООО «ЭкоВторРесурс» | г. Новокузнецк, ул. Кирзаводская, д. 4, пом. 2 |  | 48220000000 |
| 64 | ООО «Завод переработки покрышек» | г. Новокузнецк, ул. Пушкина, д. 15 | 7 | 92111001504 |
| 65 | ООО «Вторполимер» | г. Кемерово, ул. Вахрушева, д. 40, цех № 1, ул. Антипова, д.1, цех № 2 | 0,15 | 30000000000 |
| 66 | ООО «Спецавтохозяйство» | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д. 6 | 132,6 | 60000000000 |
| 67 | ООО «Технологии рециклинга» | г. Новокузнецк, ул. Производствен-ная, д. 29 | 2600000 | 20000000000, 30000000000, 40000000000, 70000000000, 80000000000, 90000000000 |
| 68 | ООО «Центр Рециклинга» | Кемеровский район, 1 км севернее п. Пригородный | 300 тыс. тн/год | 81220101205, 81910003215, 82202112495, 82210101215, 82220101215, 82230101215, 82310101215 |
| 70 | ООО «Ленинск-Кузнецкий завод строительных материалов» | г. Ленинск-Кузнецкий, территория Северной промзоны д. 1, стр. 1 |  | 40613001313 |
| 71 | ООО «Экологические технологии» | г. Новокузнецк, ул. Запорожская, д. 21а |  | I - IV |
| 72 | ООО «Завод строительных изделий» | г. Новокузнецк, ш. Ильинское, д. 25 |  | 34510011423, 61140001204 |
| 73 | ООО «ТЭК» | г. Киселевск, ул. Пионерская, д. 1, кв.180 |  | 61140001204 |
| 74 | ООО «Завод по ремонту ГШО» | г.Новокузнецк, ул. Промстроевс-кая, д. 6 |  | III, IV |
| 75 | АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» | г. Березовский, ул. Матросова, д. 1 |  | III, IV |
| 76 | ООО «Элемент» | г. Кемерово, б-р Строителей, д. 53, пом. 251 |  | 92011002523 |
| 77 | ОАО «Шахта «Полосухинская» | г. Новокузнецк, ул. Клименко, д. 20а |  | III, IV |
| 78 | МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кемерово» | г. Кемерово, ул. Коломейцева, д. 3 |  | I |
| 79 | ООО «Шахта «Грамотеинская» | г. Белово, пгт Грамотеино, ул. Центральная, д.1 |  | III |
| 80 | АО «Теплоэнерго» | г. Кемерово, ул. Шахтерская, стр. 3а |  | 47110101521, 41310001313, 40612001313, 40613001313, 40615001313, 40211001624, 48120302524, 48120401524, 73210001304, 73310001724,73339001714, 36122102424, 43819102514, 45711101204, 46811202514, 89000001724, 91920202604, 91920402604, 92111001504 |
| 81 | ООО «Юрга РЭУ» | г. Юрга, ул. Мира, д. 9б |  | 40611001313, 73120001724, 73210001304 |
| 82 | ОАО «КемВод» | г. Кемерово, ул. Кирова, д. 11 |  | 47110101521, 92011001532, 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40614001313, 40615001313, 40617001313, 41310001313, 92111001504, 61140001204, 73310001724, 72210101714 |
| 83 | ООО «Каскад – Энерго» | г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д. 4 |  | 47110101521, 92011001532, 92021001102, 40616601313, 41340001313, 40611001313, 40615001313, 40617001313, 91920501393, 92130301523, 92130201523, 41310001313, 40614001313, 36122102424, 73310001724, 91920402604, 34851101204, 45711101204, 45570000714, 91920202604, 73339001714, 40211001624, 92111001504, 34855031204 |
| 84 | ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь» | г. Юрга, ул. 1-я Железнодо-рожная, д. 1 |  | III, IV |
| 85 | ООО «ЖКУ» | г. Осинники, ул. 50 лет Октября, д. 14 |  | 61400012004, 73310001724, 73111001724, 89000001724 |
| 86 | ООО «Горняк» | г. Новокузнецк, ш. Северное, д. 14а |  | 47110101521, 92011001532, 92012001532, 40611001313, 41310001313, 40613001313, 40615001313, 40612001313, 40616601313, 40614001313, 34510011423, 91920401603, 91920501393, 92130201523, 92130301523, 40635001313, 49119101523, 92130101524, 73210001304, 61140001204, 43510003514, 83020001714, 11211001334, 11221001334, 44322101624, 11271102294, 72310101394, 72210201394, 72220001394, 91920402604, 91920502394, 91920102394, 92111001504, 73310001724, 73339001714, 89000001724, 45570000714 |
| 87 | ООО «Ресурс» | г. Новокузнецк, пр. Ермакова, д. 9а, пом. 457а |  | 47110101521, 92011001532, 41310001313 |
| 88 | ООО «ЮргаСтройДор» | г. Юрга, ул. Исайченко, д. 1а |  | 47110101521, 92011001532, 406110 01313,40615001313, 40612001313, 40613001313, 921302 01523,91920102394, 91920402604, 73310 01724, 921110 01504, 3612210 424, 61140001204, 46811202514, 81290101724, 30531201294, 34851101204, 30824101214, 73111001724, 82621001514, 45711101204, 93110003394, 43819102514, 74730101394, 73322001724, 45570000714, 40581001294, 73339001714, 44310102524, 40429099514, 34852000000, 72110001394, 23111203404, 23111205424, 30115901104, 30531341214, 30531331204, 31010211294, 33115103424, 34855032424, 34855031204, 44250402204, 44322101624, 48120401524, 48120302524, 72210101714, 72220001394, 72210201394, 73120001724, 73321001724, 73331001714, 73610002724, 89000001724, 91920202604, 91920102394, 40211001624, 48120101524, 48120201524, 92130101524 |
| 89 | ООО «Полимер-Вектор» | г. Кемерово, ул. Сосновый бор, д. 1 |  | 73310001724, 73339001714, 61140001204, 31412021234, 43510002294, 43510003514, 43811102514, 43811201514, 43811231514, 43811303514, 43811411514, 43811421514, 43811911514, 43811901514, 43811931514, 43811941514, 43811961514, 43812201514, 43812202514, 43812203514, 43812213514, 43812361514, 43812921514, 43812951514, 43812961514, 43812981514, 43819102514, 43819105524, 43819111524, 43819115524, 43819281524, 43819301524, 43819401524, 43819411524, 43819811524, 43832311514, 44322101624, 44322103624, 44322104624, 4432210564 |
| 90 | ООО «Завод углехимии» | г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, д. 2/503 |  | 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40614001313, 40615001313, 40616601313, 40617001313, 40618001313, 40619001313, 40632001313, 40632901313, 40691001103, 40691002313, 41310001313, 41320001313, 41330001313, 41340001313, 41350001313, 41360001313, 41950101103, 73611001314 |
| 91 | ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» | г. Междуреченск, ул. Горького, д. 101 |  | 47110101521, 92011001532, 40611001313, 40612001313, 40615001313, 40613002313, 40614001313, 40616601313, 40617001313, 46211099203, 91120002393, 92130201523, 92130301523, 91920501393, 92130101524, 36122102424, 40211001624, 46811202514, 48120302524, 48120401524, 61140001204, 72110001394, 73310001724, 73322001724, 73339001714, 89000001724, 91920402604, 40310100524, 91920502394, 92111001504 |
| 92 | ООО «Анжерская нефтегазовая компания» | Яйский район, п. Безлесный, в 150 м к северо-востоку от Анжерской ЛПДС |  | 91120002393, 91920401603, 43113001524, 89211002604, 91920402604, 40635001313 |
| 93 | АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» | г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 30 |  | 92021001102, 92022001102, 36133101394, 40231201624, 43319911524, 36122102424, 36133101394, 40310100524, 45711101204, 61140001204, 81290101724 |
| 94 | АО «Кемеровская генерация» | г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 30 |  | 92021001102, 92022001102, 36133101394, 40231201624, 43319911524, 36122102424, 36133101394, 40310100524, 45711101204, 61140001204,81290101724 |
| 95 | ООО «Энерготранс» | г. Юрга, ул. Заводская, д. 2а |  | 92011001532, 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40615001313, 61140001204, 92111001504, 47110101521 |
| 96 | ООО «ЮРГА ВОДТРАНС» | г. Юрга, ул. Шоссейная, д. 14а |  | 92011001532, 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40615001313,92111001504, 73310001724, 73339001714, 72210201394, 72210101714, 72220001394, 47110101521, 46811202514, 91920402604, |
| 97 | ООО «СибПромСнаб» | г. Новокузнецк, пр. Курако, д. 25-7 |  | 73111001724, 43320101514, 43310101514, 43319911524, 43112211524, 43320211524, 43319811 524, 43320311514, 43320201524, 43320241524, 43320231524 |
| 98 | ООО «Пром РТИ» | г. Новокузнецк, ул. Чернышова, д. 14-52 |  | 40611001313, 43320222523, 73111001724, 43320101514, 43310101514, 43320202514, 43319911524, 43320241524, 43320231524, 43320311514 |
| 99 | ООО ПО «ТОКЕМ» | г. Кемерово, ул. Карболитовская, д. 1 |  | 47110101521, 92011001532, 91920401603, 43423111204, 40591131604, 81290101724, 73310001724, 73339001714, 92111001504 |
| 100 | ООО «СПК «Чистогорский» | Новокузнецкий район, п. Чистогорский |  | 11251001333, 61140001204 |
| 101 | ООО «Экологические инновации» | г. Новокузнецк, ул. Некрасова, д. 18, корпус 6а |  | III, IV |
| 102 | АО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им.Н.Е.Крюкова» | г. Новокузнецк, ул. Некрасова, д. 28 |  | 47110101521, 92011001532, 92130201523, 84100001513, 89000001724, 73310001724, 36122101424, 48120302524, 91920402604, 48120401524, 92111001504, 73339001714, 91920502394, 40231201624, 40310100 524, 92130101524 |
| 103 | ОАО «Управляющая компания «Кузбассразрез-уголь» | г. Кемерово, Пионерский бульвар, д. 4а |  | III, IV |
| 104 | ЗАО «Салаирский химический комбинат» | г. Салаир, ул. Гагарина, 7 |  | 92021001102, 84100001513, 91120002393, 92130201523, 92130301523, 34851101204, 36122102424, 40211001624, 40211001624, 45711101204, 47110101521 48120302524, 48120401524,73310001724, 91920102394, 91920402604, 91920502394, 92111001504, 92130101524 |
| 105 | ООО «Сибирские промышленные технологии» | г. Салаир, ул. Молодежная, д. 8б/1 |  | 40615001313, 40612001313, 40613001313, 40618001313, 40619001313, 40632001313, 40632901313, 40617001313, 40614001313, 30113212313, 30114801394, 73611001314, 40611001313 |
| 106 | ООО «Промресурс» | г. Кемерово, ул. Свободы, д. 7, оф. 329 |  | III, IV |
| 107 | ОАО «Юргинский гормолзавод» | г. Юрга, ул. Шоссейная, д. 31 |  | 47110101521, 92011001532, 40611001313, 40615001313, 41310001313, 40613001313, 40616601313, 91920401603, 92130201523, 92111001504 |
| 108 | ООО «Кузбассоргхим» | г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, д. 2/22 |  | 30121312103, 30121321103 |
| 109 | ООО «Газпром добыча Кузнецк» | г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 4 |  | 92130201523, 92130301523, 92130101524, 73310001724, 91920402604, 40231201624, 29112011394 |
| 110 | АО «Нитро Сибирь-Кузбасс» | г. Кемерово, ул. Черняховского, д. 2, пом. 6 |  | 47110101521, 92011001532, 40611001313, 40613001313, 40615001313, 40612001313, 40614001313, 40616601313, 40617001313, 40618001313, 40619001313, 40632901313, 91120002393, 92130201523, 92130301523, 92130101524, 92111001504, 91920402604, 73339001714, 73310001724, 48120401524 |
| 111 | ОАО «Кузбассэнерго» | г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 30 |  | 9202100110,2 92022001102, 40231201624, 43319911524, 34851101204, 36122102424, 36133101394, 45711101204, 61140001204, 81290101724 |
| 112 | АО «Шахтоуправле-ние «Талдинское-Южное» | Прокопьевский район, с. Большая Талда, строение АБК «Шахта «Талдинская» |  | 40611001313, 40615001313, 40616601313, 40613001313, 40614001313, 40211001624 |
| 113 | АО «Кемеровский механический завод» | г. Кемерово, ул.1-я Стахановская, д. 31 |  | 91920501393, 40613001313, 46250099203, 92130201523, 92130301523, 91920402604, 92130101524, 36122202314, 30531101424, 30531101424, 73310001724, 81290101724 |
| 114 | ООО «Западно-Сибирский элекрометаллурги-ческий комбинат» | г. Новокузнецк, проезд Производственный, д. 31б |  | 47110101521, 91920402604, 91920102394, 40214001624, 48120101524, 48120201524, 48120302524, 48120401524, 45551099514, 43320231524 |
| 115 | ОАО «Анжерский машиностроитель-ный завод» | г. Анжеро-Судженск, ул. Войкова, д. 6а |  | 40611001313, 40613001313, 40616601313, 40614001313, 36348191103, 46811202514, 73310001724, 35121011204, 36123101424, 36311002204, 48120302524, 48120401524, 31004231524, 91910002204, 91920402604 |
| 116 | ООО «Южкузбассбетон» | г. Мыски, ул. Левологовая, д. 1 |  | 40611001313, 40615001313, 40613001313, 40616601313, 46211001513, 46250099203, 34241002424, 43319911524 |
| 117 | ООО ХК «СДС-Энерго» | г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 53/2 |  | 40614001313 |
| 118 | ООО «Шахто-управление Карагайлинское» | г. Киселевск, пгт Карагайлинс-кий, ул. Прогрессив- ная, д. 1а |  | 40612001313, 40615001313, 40616601313, 40614001313, 40613001313 |
| 119 | ФКУ «ИК № 35 ГУ ФСИН по Кемеровской области» | г. Мариинск, ул. Макаренко, д. 7 |  | 40611001313, 40615001313, 61140001204, 73310001724, 91920402604,731220021724, 73339001714 |
| 120 | ООО «Паритет» | Кемеровский район, п. Металлплощадка, ул. Северная, д. 3 |  | 33129311524, 43113111524, 43114101204, 43114102204, 43115121514, 43119311514, 43119981724, 92111001504, 92111211524, 92112001504 92113001504, 92113002504, 92311111524 |
| 121 | ООО «ЭкоЛэнд» | г. Новокузнецк, ул. Запорожская, д. 21а |  | 61140001204, 61120001214, 618902022041, 73310001724, 73111001724, 89000001724, 81210101724, 81290101724, 40581001294 |
| 122 | ООО «ТеплоЭнерго-СбытПлюс» | г. Топки, ул. Советская, д. 48 |  | 73120001724, 73310001724, 61140001204, 73321001724, 73331001714, 73210001304 |
| 123 | ООО «Инвест Ресурс» | г. Кемерово, пер. Ишимский, д. 3а, пом. «г» |  | 30113212313, 30113211104, 30114151294, 30114181314, 30114182394, 30114801394, 30115901104, 3011831242, 30118321424, 30118411404, 30118913424, 73610002724, 73610101394, 73611001314 |
| 124 | ООО СП «СЕРВИСПРОМ» | г. Прокопьевск, ул. Лесная, д. 20 |  | 48220101532, 48220113532, 48220121532, 48220131532, 4822015153, 48221102532, 48221111532, 48221211532, 48221212522, 92011001532, 74361111313, 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40614001313, 40615001313, 40616601313, 40617001313, 40618001313, 40619001313, 40632001313, 40632901313, 41961111313, 92122111313, 92223712393, 40691001103, 40691002313, 41310001313, 41320001313, 41330001313, 41340001313, 41350001313, 413600 01313, 41950101103, 92011002523, 74361182394, 92111001504, 92112001504, 92113001504, 92113002504 |
| 125 | АО «Завод Универсал» | г. Новокузнецк, ш. Кузнецкое, д. 20 |  | 73111001724, 73120001724, 73310001724, 73321001724, 73322001724,73331001714, 73339001714, 73610002724, 81290101724, 89000001724 |
| 126 | АО «Объединенная Угольная компания «Южкузбассуголь» | г. Новокузнецк, пр. Курако, д. 33 |  | 40611001313, 40612001313,40614001313, 40615001313, 4061660133, 40617001313,43112211524 |
| 127 | ООО «Втормет» | г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, д. 9, корпус 2 |  | 36121291223, 36121304433, 3612311433, 36121313433, 406110 01313, 40612001313, 40613001313, 40614001313, 40615001313, 41310001313, 46201101203, 46211001513, 46211002213, 46211099203, 46240001513, 46 40002213, 46240003203, 46250001513, 46250002213, 46250099203, 46260099203, 46280001513, 46280002213, 46280099203, 4823040252 3, 48230403523, 4823051152 3, 9201100252 3, 92011003513, 92012002523, 92013002523, 92130201523,92130301523 |
| 128 | ООО «Шахта «Алардинская» | г. Калтан, п. Малиновка, ул. Угольная, д. 56 |  | 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40615001313, 40616601313, 43320101514 |
| 129 | ООО «Сосновское» | Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Кузнецкая, д. 16, пом. 1 |  | 41310001313, 11211001334, 11221001334 |
| 130 | ООО «Сибирьпласт» | г. Юрга, ул. Кирова, д. 33, кв. 38 |  | 43510003514 |
| 131 | ООО «Шахта «Есаульская» | г. Новокузнецк, пр. Курако, д. 33 |  | 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40615001313, 43320101514 |
| 132 | АО «Кузбасская птицефабрика» | Новокузнецкий район, п. Степной, д. 8 |  | 11271101333, 40611001313, 40613001313, 40615001313, 11271102294, 11279101334, 61140001204 |
| 133 | АО «ЦОФ «Абашевская» | г. Новокузнецк, тупик Стрелочный, д. 12 |  | 40614001313, 40615001313, 41310001313, 41320001313, 43319911524 |
| 134 | АО Разрез «Шестаки» | г. Гурьевск |  | 47110101521, 92011001532, 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40614001313, 40615001313, 40635001313, 91120002393, 91920401603, 92130201523, 92130301523, 21131004424, 36122102424, 40211001624, 40310100524, 46811102514, 48120101524, 48120302524, 48120401524, 91920402604, 91920502394, 92111001504, 92130101524 |
| 135 | ООО «Гурьевский рудник» | г. Гурьевск, ул. Жданова, д. 1 |  | 47110101521, 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40614001313, 40615001313, 40616601313, 40632901313, 84100001513, 92130201523, 92130301523, 23111203404, 40429099514, 43319911524, 46811102514, 48120101524, 48120201524, 48120302524, 48120401524, 481205 02524, 73310001724, 73339001714, 89000001724, 91920402604, 92111001504, 91920102394, 92130101524 |
| 136 | ООО «Шахта «Усковская» | г. Новокузнецк, пр. Курако, д. 33 |  | 40611001313, 40612001313, 40614001313, 4061500131 3, 4061660131 3, 40617001313, 43112211524 |
| 137 | ООО «Ровер» | Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 29 |  | 47110101521, 92011001532, 92012001532, 40616601313, 40614001313, 40611001313, 40615001313, 40612001313, 40613001313, 49119101523, 91920401603, 92130301523, 92130201523, 92130101524, 92111001504, 21131002424, 48120302524, 48120401524, 48120101524, 73310001724 |
| 138 | ООО «Разрез Пермяковский» | Беловский район, с. Каракан |  | 40611001313, 40612001313, 40615001313, 92111001504 |
| 139 | ООО «Энерготранс-АГРО» | Юргинский район, п. Юрга 2-я, ул. Новая, д. 20а |  | 47110101521, 92011001532, 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40615001313, 73210001304,73310001724 |
| 140 | СП ООО «Барзасское товарищество» | г. Березовский, ул. Нижний Барзас, д. 1в |  | 40611001313, 40615001313, 40612001313, 21131002424, 92111001504 |
| 141 | АО «ОФ «Распадская» | г. Междуреченск, ул. Мира, д. 106, оф. 203 |  | 40612001313, 40613001313, 40614001313, 40615001313, 40616601313, 61140001204, 72901011394 |
| 142 | АО «Разрез Распадский» | г. Междуреченск, ул. Мира, д. 106, оф. 213 |  | 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40614001313, 40615001313, 40616601313, 61140001204, 72901011394 |
| 143 | ООО «Элемент» | г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, этаж 2, пом. 11 |  | 92011002523 |
| 144 | ООО «УК Сталкер» | г. Юрга, пр. Победы, д. 38 б |  | III |
| 145 | ООО «Шахта № 12» | г. Киселевск, ул. Чумова, д. 2а |  | 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40615001313, 406166013132 |
| 146 | ООО «Атом-Омск» | г. Омск, ул. Автомобильная 3-я, д. 2 г, оф. 12 |  | 92111001504, 92111211524, 92112001504, 92113002504, 92113001504 |
| 147 | ООО «Анжерская нефтегазовая компания» | г. Анжеро- Судженск, планиро-вочный район промплощадки АНГК |  | III |
| 148 | ООО «Химпром» | г. Кемерово, ул.1-я Стахановская, д. 35, оф. 215 |  | III |
| 149 | ОАО «Новокузнецкое дорожное ремонтно-строительное управление» | Новокузнецкий район, п. Тальжино, ул. Советская, д. 14а |  | 4061500131 3, 40616601313, 40611001313, 40613001313 |
| 150 | ООО «Завод углехимии» | г. Новосибирск, ул. Широкая, д. 1а, этаж 2, оф. 205а |  | III, IV |
| 151 | ООО «АТП «Южкузбассуголь» | г. Новокузнецк, ул. Силикатная, д.20 |  | 92011001532, 40611001313, 40615001313, 40613001313, 91120002 393, 40635001313, 46211099203, 92130301523, 92130201523, 92130101524, 91920402604, 91920502394, 73210001304, 36122102424, 92111001504, 73339001714, 73310001724, 89000001724, 61140001204, 48120302524, 40310100524, 40211001624, 46811202514 , 45590101614, 47110101521 |
| 152 | ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС» | г. Москва, ул. Академика Варги, д.8, кор. 1 |  | III |
| 153 | ООО «Экологические инновации» | г. Новокузнецк, ул. Некрасова, д. 18, кор.6 |  | III, IV |
| 154 | ООО «Кузбассразрез-угольВзрывпром» | г. Кемерово, Пионерский бульвар, д. 4а |  | III |
| 155 | АО «НефтеХим-Сервис» | г. Новокузнецк, пр. Пионерский, д. 58, пом. 133 |  | 92011001532, 48221212522, 40611001313, 40616601313, 40615001313, 40613001313, 40614001313, 91120002393, 92121001313, 44100202493, 44100103493, 44260101203, 92130201523, 92130301523, 92130101524, 72310202394, 92111001504, 91920402604, 91920102394, 45570000714, 45711101204, 44250402204, 44375102494, 44312101524, 40231201624, 49110221524, 48120201524, 48120101524, 36122102424, 72871013394, 73310001724, 73339001714 |
| 156 | ООО «СибЭкоСтрой» | г. Кемерово, ул. Дружбы, д. 31, кв. 67 |  | III |
| 157 | ООО «Сибэкометалл» | г. Новокузнецк, ул. Промстроевская, д. 34, пом. 16 |  | III, IV |
| 158 | ООО «ПромЭко» | г. Новокузнецк, ул. Некрасова, д.18, кор.6 |  | I - IV |
| 159 | ООО НПП «Переработка отходов» | г. Новокузнецк, ул. Производствен-ная, д.29 |  | III, IV |

5.3.3. Объекты обезвреживания

Перечень объектов по обезвреживанию отходов составлен на основании сведений, полученных от организаций, эксплуатирующих объекты, и представлен в таблице 32 и приложении А (таблица А.11.1) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp).

Перечень объектов по обезвреживанию медицинских отходов и их подробные характеристики представлены в приложении А (таблица А.11.2) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp).

Таблица 32

Объекты обезвреживания

| № п/п | Балансодержатель | Адрес организации | Коды обрабатываемых отходов по ФККО/класс опасности обрабатываемых отходов |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ООО «Кузбасский бройлер» | г. Новокузнецк, Новокузнецкий район, п. Металлургов | 11271101333 |
| 3 | ООО «НТЦ Экологическая безопасность Сибири» | г. Новокузнецк, площадь Побед, д. 2б | 93121512293, 93121111523, 36121101313, 36122201313, 36122203393, 40231101623, 40591201603, 40591211603, 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40614001313, 40615001313, 40616601313, 40617001313, 40617001313, 40618001313, 40619001313, 40631001313, 40632001313, 40635001313, 40635011323, 40639001313, 40641001393, 40691001103, 40691001313, 41310001313, 41310001313, 41330001313, 41340001313, 41350001133, 41360001133, 41950101103, 44250101293, 44250401203, 44250401203, 44250401203, 44250501203 |
| 4 | ООО «Витал-Сервис» | г. Новокузнецк, ш. Кузнецкое, д. 21 кор.8 | III, IV |
| 5 | ООО «Рециклинг» | г. Белово, ул. Кузбасская, д. 37 | 35534911493 |
| 6 | ООО «Технологии рециклинга» | г. Новокузнецк, ул. Производственная, д. 29 | 84100001513, 92130201523, 92130301523, 44310101523, 44350101613, 92130101524, 91920402604, 91920202604, 44310102524, 91920502394 |
| 7 | ООО «Экологический региональный центр» | г. Новокузнецк, ш. Пойменное, д. 12/2 | 47110101521, 47131111491, 47161111291, 47181111101, 47193111521, 47199111521, 74742111101, 74742112101, 74747111201, 47191000521, 47192000521, 94145101101, 30711462603, 35150101393, 35523001423, 36121101313, 36121513223, 36122201313, 36122203393, 40231101623, 40232111603, 40232191603, 40591201603, 40595912603, 40611001313, 40612001313, 40613001313, 40614001313, 40615001313, 40616601313, 40617001313, 40618001313, 40619001313, 40631001313, 40632001313, 40635001313, 40639001313, 40641001393, 40691001103, 40691002313, 41310001313, 41320001313, 41340001313, 41350001313, 41360001313, 41612111313, 41716111523, 41950101103, 43811311513, 43811932513, 54250101293, 44250311293, 44550401203, 44250501203, 44253411293, 44310101523, 44310311613, 44310301613, 44311411603, 44311482523, 44311483523, 44312511523 |
| 8 | ООО «Кузнецкэколгогия+» | г. Калтан, ул. Шушталепская, д. 1а | III. IV |
| 9 | ОАО «Знамя» | г. Киселевск, ул. Ускатная, д. 6а | 30000000000 |
| 10 | МБУ «УГОЧС г. Кемерово» | г. Кемерово, ул. Коломейцева, д. 3, ул. Коммунистическая, д. 93а | 40000000000 |
| 11 | ООО «АКМО» | г. Новокузнецк, ул. Кондомское шоссе, д. 8 | 90000000000 |
| 12 | АО «Управление по профилактике и рекультивации» | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ламповая, д. 16 (промплощадка предприятия-аккумуляторный цех участка планово-предупредительного ремонта) | 90000000000 |
| 14 | ООО «ЭкоВторРесурс» | г. Новокузнецк, ул. Кирзаводская, д. 4, пом. 2 | II,III,IV |
| 15 | ООО «Экологические инновации» | г. Новокузнецк, ул. Некрасова, д. 18, кор.6 | III,IV |
| 17 | ОАО «Славино» | Новокузнецкий район, с. Славино | 11000000000 |
| 18 | ООО «РегионЭкология» | г. Новокузнецк, Защитный проезд, д.12, кор. 4. | I-IV |
| 19 | ООО «Химпром» | г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 40 | 3 0000000000 |
| 20 | ООО «Стальной канат» | г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 88, кор. 4, кв. 233 | III,IV |
| 21 | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» | г. Новокузнецк, ш. Космическое, д. 16 | II |
| 22 | ООО «АНГК» | г. Анжеро-Судженск, планировочный район район промплощадки АНГК | III,IV |
| 23 | ООО «Нефтеперерабаты-вающий завод «Северный Кузбасс» | г. Анжеро-Судженск, ул. Карла Маркса, д. 7-31 | 91120002393,91920401603,89211001603, 91920402604 |
| 24 | АО «Кузбасская птицефабрика» | Новокузнецкий район, п. Степной, д. 8 | 11271101333 |
| 25 | ООО «Сосновское» | Новокузнецкий район, ул. Кузнецкая, д.16, 1 | 11211001334,11221001334 |
| 26 | ООО «Русь Экохим» | г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 116, кор.1, литер Е, пом. 14-н, оф. 318 | III. IV |
| 27 | ОАО «Кузбассэнерго» | г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 30 | 92021001102,92022001102 |
| 28 | ООО «Газпром добыча Кузнецк» | г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 4 | 92130301523,92130101524,73310001724,91920402604,40231201624,29112011394 |
| 29 | ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» | г. Кемерово, Пионерский бульвар, д. 4а | III. IV |
| 30 | ООО «Служба экологической безопасности» | г. Новокузнецк, пер. Вологодского, д.1, кор. 1 | III. IV |
| 31 | ООО «Сибирский центр утилизации» | г. Кемерово, пр. Ленина, д. 33, кор. 3, оф. 605 | III. IV |
| 32 | ООО «СПК» Чистогорский» | Новокузнецкий район, п. Чистогорский | 11251001333,40611001313 |
| 33 | ООО «Экосервис» | г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 12а | 47110101521,47111101521,47191000521, 47192000521 |
| 34 | ООО «ЮРГА ВОДТРАНС» | г. Юрга, ул. Шоссейная, д. 14а | IV |
| 35 | АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» | г. Березовский, ул. Матросова, д. 1 | IV |
| 37 | ООО «АПФ «Скоморошка» | г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, д. 1 | 11211001334 |
| 38 | ООО «ПромЭко» | г. Новокузнецк, ул. Некрасова, д.18, кор.6 | I-IV |
| 39 | ООО «МедПромСервис» | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Туснолобовой, д. 2а | IV |
| 40 | ООО «Литвиновское» | г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, д. 1, оф. 5 | 11211001334 |
| 41 | ООО «ЭкоКапитал» | Алтайский край, Мамонтовский район, п. Комсомольский, ул. Вокзальная, д. 4 | III. IV |

5.3.4. Объекты размещения

Информация о характеристиках объектов размещения промышленных отходов приведена в таблице 33, а также в приложении А (таблица А.9) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp).

Для обеспечения эксплуатации существующих объектов размещения ТКО и контроля их фактической остаточной вместимости целесообразно предусмотреть комплекс эксплуатационных мероприятий:

проведение ежегодного нивелировочного контроля высотных отметок размещения отходов и плотности сложения формируемых массивов с получением топогеодезической съемки поверхности участка размещения отходов и протоколов контроля плотности сложения массивов;

проведение ежегодных мониторинговых исследований качества компонентов окружающей среды в границах объекта и на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

оборудование пунктов весового контроля или наращивание имеющихся мощностей (устройство дополнительных групп) для обеспечения бесперебойного вывоза отходов от потребителей;

наращивание систем дегазации свалочных массивов по мере увеличения газопродуктивности объектов;

расширение сети технологических внутриобъектных дорог, обеспечивающих доставку и формирование отходов на технологических картах;

проведение мероприятий эксплуатационного обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций и систем объектов обращения с отходами (сети внешнего и внутреннего электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сети связи, система вентиляции и кондиционирования воздуха).

Таблица 33

Объекты размещения ТКО

| № | Балансодержатель | Точный адрес | Проектная дата начала эксплуата-ции | Проект-ная мощ-ность, тонн в год | Проектная вмести-мость объекта, тонн | Остаточная вместимость объекта на 01.01.2019, тонн | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Чистый город» | г. Киселевск, горный отвод ОАО «Поляны» (поле ликвидирован-ной шахты «Краснокаменс-кая») | 2008 | 80000 | 1350000 | 505900 |  |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Юрги | г. Юрга, южная граница города | 2013 | 35000 | 595000 | 504550 |  |
| 3 | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» | г. Новокузнецк, Заводской район, севернее площадки | 2004 | 8594,669 | 708400 | 502430 | Не принимает отходы от населения |
| 4 | Муниципальное предприятие Анжеро-Судженского кородского округа «КомСАХ» | На северо-западе г. Анжеро-Судженска | 1975 | 193125 | 1178060 | 238970 |  |
| 5 | ООО «Спецавтохозяйст-во» | г. Ленинск-Кузнецкий, район Северной промзоны | 2006 | 55000 | 800000 | 494808,48 |  |
| 6 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово | г. Кемерово, ул. Железнодо-рожная (юго-западная окраина) | 1940 | 426478 | 9000000 | 3605413 |  |
| 7 | ООО «Экологические технологии» (ООО «ЭкоТек») | Новокузнецкий район, в 1,2 км к юго-востоку от п. Степной | 2014 | 6000 | 80000 | н/д | Пригоден к использованию при недостатке мощностей ООО «ЭкоЛэнд» |
| 8 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гурьевского муниципального района | Северо-западная окраина г. Гурьевска в 1,5 км от автодороги Гурьевск-Барит | 1988 | 8000 | 32290 | 0 |  |
| 9 | ООО «Эдельвейс М» | Мариинский район, 3000 м на юг от ориентира г. Мариинск | 2001 | 13750 | 206250 | 95207,57 |  |
| 10 | ООО «Феникс» | г. Киселевск, п. Карагайлинс-кий, расположен к юго-западу от границ п. Карагайлинс-кий на расстоянии 1125 м | 1997 | 40000 | 520000 | 237593 |  |
| 11 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Промышленновско-го муниципального района | пгт Промыш-ленная | 2008 | 83640 | 83640 | 60850 |  |
| 12 | ООО «Полигон» | г. Полысаево | 2008 | 6600 | 2211000 | 1992320 |  |
| 13 | МУ «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуществу г. Белово» | г. Белово, на выезде в сторону д. Ивановка | 2008 | 76000 | 1500000 | 1094249,4 |  |
| 14 | Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово | г. Кемерово, Кировский район, юго-восточнее кладбища «Кировское-3» | 2004 | 15000 | 120000 | 0 | Объект не эксплуатируется с 01.01.2019 имеется договор от 14.11.2018 № 223-002-ОК между муниципальным предприятием г. Кемерово «Спецавтохозяй-ство» и ООО «Агентство природных технологий» (г. Ижевск) на выполнение изыскательских и проектных работ по рекультивации земельных участков, на которых расположен полигон твердых бытовых отходов |
| 15 | ООО «ЭкоЛэнд» | г. Новокузнецк, пр. Родниковый, д. 25 | 2008 | 450000 | 2553590 | 1159190 |  |
| 16 | МУП «Полигон-Сервис» | пгт Яшкино |  | 219938 | 136000 | 118080 |  |

В таблице 34 представлен перечень перспективных объектов размещения ТКО.

Таблица 34

Перспективные объекты размещения ТКО

| Наименование | Географиче-ские координаты | Дата ввода в эксплуата-цию | Проектная мощность, тонн в год | Проектная вместимость объекта, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспектив-ный полигон в Кемеровском районе | 55.374022, 85.940946 | 2020 | 310000 | 4200000 |

6. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, за исключением ТКО, подготовленный на основании информации Южно-Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования за 2016 – 2018 годы, приведен в приложении Б (таблица Б.1) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp).

Усредненный сводный баланс отходов за 2016 – 2018 годы представлен в таблице 35.

Отходы, переданные в другие субъекты Российской Федерации для последующих утилизации, обезвреживания, размещения и поступившие из других субъектов Российской Федерации на территорию Кемеровской области, отсутствуют.

В приложении Б (таблица Б.3) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp), а также в электронной модели территориальной схемы определен расширенный баланс в части ТКО с указанием расходов на каждом этапе обращения с отходами на каждый год действия территориальной схемы, соответствующий характеристикам объектов по обращению с отходами.

Таблица 35

Усредненный сводный баланс отходов за 2016 – 2018 годы, тонн

| Класс опасности отходов | Образование отходов за отчетный год | Пступление в организации, предоставившие отчетность, всего | Поступление , в т.ч. по импорту | Обработано отходов | Утилизировано отходов, всего | Утилизировано/использовано отходов для повторного применения (рециклинг) | Утилизировано/использовано отходов, предварительно прошедших обработку | Обезвреживание отходов, всего | Обезврежено отходов, предварительно прошедших обработку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 76688,5 | 0 | 0 | 13418,7 | 16174,3 | 9586,0 | 0,0 | 57251,5 | 13418,7 |
| IV класс | 965040,4 | 1240,7 | 0 | 13854,2 | 303946,8 | 266726,3 | 12843,2 | 621092,2 | 1011,0 |
| V класс | 483708,1 | 11431,3 | 0 | 4231,0 | 489276,1 | 45736,2 | 0 | 6,8 | 0 |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV класс | 42729,1 | 275,3 | 0 | 0 | 32396,8 | 11621,0 | 0 | 0 | 0 |
| V класс | 3175212169,2 | 189704950,8 | 0 | 108164,3 | 1511725970,8 | 713357942,2 | 0 | 6,5 | 0 |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 1876,3 | 0 | 0 | 0 | 1876,3 | 1876,3 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 9042,3 | 0 | 0 | 0 | 7220,9 | 4824,0 | 0 | 1005,7 | 0 |
| III класс | 21781,0 | 790,9 | 0 | 86,7 | 18540,7 | 10628,7 | 86,7 | 598,4 | 0 |
| IV класс | 1660584,4 | 3205485,0 | 0 | 14,6 | 3437376,9 | 627570,7 | 0,2 | 220,6 | 0 |
| V класс | 773698,7 | 210446,7 | 0 | 8010,1 | 650632,1 | 348677,2 | 0 | 5,7 | 0 |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 843,5 | 123,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,2 | 0 |
| II класс | 20,2 | 138,0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,4 | 0 | 18,8 | 0 |
| III класс | 18556,7 | 12457,7 | 0 | 795,4 | 8038,4 | 3647,5 | 783,2 | 642,3 | 0 |
| IV класс | 61132,3 | 142194,6 | 0 | 50,6 | 193617,7 | 140191,0 | 48,2 | 258,7 | 0 |
| V класс | 833257,3 | 585585,7 | 0,7 | 237,6 | 706158,5 | 440016,6 | 174,4 | 93,2 | 0 |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV класс | 41415,2 | 51851,4 | 0 | 7,4 | 27862,0 | 7135,6 | 0 | 89,1 | 0 |
| V класс | 2716945,7 | 196152,7 | 0 | 75032,4 | 309611,1 | 139104,3 | 75007,5 | 268,7 | 0 |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 122,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 107,0 | 88,6 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 38,5 | 0 |
| IV класс | 48649,4 | 115135,8 | 0 | 467,3 | 19583,3 | 12442,7 | 0 | 10843,3 | 900,0 |
| V класс | 169725,0 | 36292,1 | 0 | 3,3 | 20810,9 | 8637,5 | 0 | 50,7 | 0 |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 11384,5 | 3676,9 | 0 | 6,0 | 1907,4 | 412,1 | 0 | 388,9 | 0 |
| IV класс | 43975,5 | 116200,9 | 0 | 44,8 | 29303,7 | 25901,2 | 20,8 | 0 | 0 |
| V класс | 469922,3 | 29787,5 | 0 | 0,0 | 241589,0 | 3561,4 | 0 | 0 | 0 |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| II класс | 350,3 | 548,3 | 0 | 69,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 26,7 | 0 |
| III класс | 9224,0 | 3327,2 | 0 | 3,0 | 8916,4 | 4898,0 | 3,0 | 573,8 | 0,1 |
| IV класс | 34431,3 | 58866,1 | 0 | 1099,1 | 51928,0 | 37915,9 | 1099,1 | 979,4 | 0 |
| V класс | 19016,6 | 79736,8 | 0 | 0,1 | 27146,0 | 16862,8 | 0,1 | 0,1 | 0 |

Продолжение таблицы 35

| Класс опасности отхода | Передача отходов другим организациям для обработки | Передача для утилизации | Передача для обезвреживания | Передача для хранения | Передача для захоронения | Размещение на собственных объектах (хранение) | Размещение на собственных объектах (захоронение) | Наличие в организации на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 45530,5 | 45530,5 | 0 | 0 | 0 | 193,8 | 0 | 28094,0 |
| IV класс | 7329,1 | 14783,7 | 0 | 0 | 0 | 5432,1 | 0 | 284872,2 |
| V класс | 2799,1 | 631,8 | 6,8 | 22,9 | 1275,4 | 0,8 | 11295,7 | 18061,7 |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV класс | 88,3 | 0 | 93,6 | 0 | 186,3 | 5147,5 | 12036,9 | 980560,0 |
| V класс | 227504517,1 | 114904573,0 | 476,7 | 172677184,0 | 8001201,5 | 1468716934,6 | 107447261,5 | 19892846173,8 |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6884,3 |
| II класс | 815,7 | 634,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5581,0 |
| III класс | 765,7 | 222,1 | 12,5 | 186,6 | 12,6 | 2656,2 | 1006,0 | 487996,1 |
| IV класс | 2836765,9 | 2905355,9 | 587,7 | 293199,8 | 1695,1 | 360354,1 | 6867,7 | 7217240,1 |
| V класс | 295162,8 | 306301,3 | 44,0 | 149,7 | 6986,4 | 365009,9 | 2408,2 | 2147773,6 |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 64,5 | 299,8 | 506,8 | 0,1 | 62,9 | 0 | 0 | 17,1 |
| II класс | 2,2 | 6,8 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,4 |
| III класс | 6155,2 | 10868,4 | 3014,9 | 38,2 | 6,9 | 16,1 | 1,0 | 19639,5 |
| IV класс | 2064,4 | 1171,0 | 380,9 | 2,5 | 5654,3 | 10,6 | 2028,1 | 3148,4 |
| V класс | 237131,0 | 667419,5 | 410,5 | 119,3 | 15367,8 | 0,4 | 9492,5 | 22683,1 |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV класс | 13823,1 | 11336,2 | 532,2 | 671,3 | 15123,3 | 628,2 | 25046,8 | 713187,1 |
| V класс | 112247,0 | 181905,4 | 4087,7 | 37345,7 | 77666,1 | 2387957,7 | 38053,1 | 122542451,7 |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 122,3 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 93,2 | 51,4 | 83,2 | 1,7 | 22,4 | 0 | 2,8 | 11381,1 |
| IV класс | 78149,7 | 68270,1 | 13505,7 | 399,7 | 14283,6 | 12165,3 | 20751,5 | 488775,4 |
| V класс | 17322,2 | 13403,3 | 9683,8 | 122,7 | 13807,6 | 1448,5 | 121334,6 | 132125,5 |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III класс | 2156,3 | 1777,1 | 10527,0 | 0 | 106,2 | 7,0 | 41,6 | 9075,6 |
| IV класс | 89711,7 | 93303,6 | 5956,9 | 12,6 | 20268,1 | 2697,1 | 27514,4 | 395414,5 |
| V класс | 38880,4 | 32835,6 | 279,1 | 0 | 68614,7 | 0 | 100958,7 | 320415,5 |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II класс | 308,8 | 693,8 | 164,1 | 2,3 | 0,5 | 0,4 | 0 | 148,4 |
| III класс | 758,5 | 487,8 | 1527,5 | 4,3 | 96,7 | 0,2 | 90,5 | 2938,5 |
| IV класс | 6133,3 | 23721,6 | 4179,8 | 15,1 | 1717,3 | 340,4 | 5706,9 | 21642,8 |
| V класс | 82501,0 | 85857,7 | 35,8 | 100,6 | 2782,2 | 0 | 1905,9 | 222662,1 |

7. Обращение с отдельными видами отходов

7.1. Твердые коммунальные отходы

Наиболее перспективным для развития системы обращения ТКО Кемеровской области является:

строительство мусороперегрузочных и мусоросортировочных объектов, на которых будет производиться перегрузка отходов и их обработка;

строительство или модернизация полигонов для обеспечения бесперебойного вывоза отходов на объекты, соответствующие природоохранному законодательству;

минимизация потока отходов, направляемых на размещение (хранение, захоронение) за счет ввода в эксплуатацию современных комплексов обработки и утилизации ТКО, мощности которых позволяют не только производить отбор вторичных материальных ресурсов, но также осуществлять компостирование органических отходов и производство альтернативного топлива.

Согласно пункту 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.98                    № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается.

Сортировка отходов позволяет выделить вторичные материальные ресурсы для переработки, сокращает затраты на вывоз отходов на место их захоронения, а также значительно продлевает срок эксплуатации полигона.

7.2. Отходы строительства и ремонта

В настоящее время в части обращения с отходами строительного производства приоритетными направлениями являются сокращение объемов образования отходов и обеспечение максимально возможной утилизации.

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что полученные после переработки строительных отходов вторичные материальные ресурсы многообразны по физико-механическим характеристикам и применению.

К примеру, строительный мусор: кирпич, стяжка, бетон, плитка, полученные при демонтаже строительных объектов, после переработки превращаются в строительный щебень вторичного происхождения по ГОСТ 25137-82 «Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация».

Вторичный щебень рекомендуется использовать при устройстве подстилающего слоя подъездных и малонагруженных дорог; фундаментов под складские, производственные помещения и небольшие механизмы; при устройстве основания или покрытия пешеходных дорожек, автостоянок, прогулочных аллей, откосов вдоль рек и каналов; приготовлении бетона, используемого для устройства покрытий внутренних площадок гаражей и сельских дорог; в заводском производстве бетонных и железобетонных изделий прочностью до 30 МПа.

Существуют различные методы разрушения строительных материалов: статические (раскалывание, дробление, резка и расширение) и динамические (ударное, вибрационное, взрывные), при этом удельные энергетические затраты более низкие при использовании динамических методов. В настоящее время наибольшие результаты достигнуты в совершенствовании технологии разрушения строительных конструкций ударными методами, раскалыванием, резкой, дроблением и расширением.

Основными стадиями переработки строительного мусора являются:

загрузка бункера питателя с помощью погрузчика;

переработка исходного материала в щебень на дробилке;

извлечение металлических включений;

фракционирование (сортировка) щебня на грохоте.

Примером реализации данных стадий может быть следующая процедура. Предварительно измельченные в агрегате крупного дробления строительные отходы подаются на конвейер, который оснащен магнитным надленточным отделителем, вылавливающим металлические включения. Освобожденные от металла куски перерабатываемого материала направляются в вибропитатель, который отсеивает мелкую (до 50 мм) фракцию и обеспечивает равномерную подачу материала в разделительную станцию на отсортировку дерева и пластмассы. Мелкая фракция через агрегат сортировки СМД513, снабженный односитным грохотом, разделяется на неиспользуемый «мусор» и крупные куски, которые направляются на склад готовой продукции. Очищенный от дерева и пластмассы материал попадает в агрегат дробления СМД518 с роторной дробилкой СМД75А, где измельчается, а затем ленточным конвейером, оснащенным магнитным отделителем металла, транспортируется в агрегат сортировки ДРО602 с трехситным грохотом. Самая крупная фракция из агрегата сортировки направляется в агрегат дробления СМД518 на повторное дробление. Таким образом, получается щебень 3 фракций, который накапливается на складе готовой продукции. Арматура пакуется и подается на склад готовой продукции.

Ударные методы

Наиболее широкое распространение получили гидравлические и пневматические молоты на самоходных установках, отличающиеся высокой производительностью, мобильностью и возможностью точного приложения удара. Гидравлические молоты по сравнению с пневматическими имеют меньший уровень шума, вибрации и пылеобразования. Здесь лучше всего зарекомендовали себя гидравлические молоты с энергией единичного удара 9000 Дж и гидропневматические установки с нагрузкой до 3000 Дж.

Раскалывание

При разрушении бетонных и железобетонных конструкций методом раскалывания используют гидроклинья, позволяющие работать без вредных воздействий вибраций, шума и пылеобразования. Гидроклин состоит из гидроцилиндра и расклинивающего устройства, вставляемого в высверленное отверстие и создающего усилие до 130 т, а также насосной станции, создающей давление в гидроцилиндре. Средняя производительность гидроклиньев примерно в 510 раз выше по сравнению с ручными отбойными молотками.

Резка

При разрушении находят применение способы резки, позволяющие расчленить сооружение или конструкцию на отдельные элементы (блоки), пригодные для повторного использования. При этом используются алмазные отрезные круги и термическая резка с применением кислородного дутья, плазмы или электрической дуги. Современные машины с алмазными кругами позволяют резать железобетон на глубину до 400 мм и с механической скоростью подачи до 2 м/мин.

Дробление

Дробление осуществляется с помощью зубьев, которые устанавливаются на бетоноломе или отдельно крепятся на экскаваторе. Сменное рабочее оборудование позволяет дробить железобетонные конструкции толщиной до 700 мм и фундаменты до 1200 мм.

Разрушение

Для разрушения строительных конструкций с помощью расширения наиболее часто используют патроны жидкой углекислоты (кардокса), действие которых основано на увеличении объема в результате перехода углекислого газа из жидкого в газообразное состояние, при этом развиваемое давление изменяется от 125 до 275 МПа. В последнее время появились и другие расширяющиеся составы, действие которых основано на различных химических процессах, протекающих от 30 мин до нескольких часов. Разрушение конструкций происходит в результате расширения залитой в пробуренные шпуры смеси порошка с водой, но развиваемое в результате давление значительно ниже, чем при использовании каркаса (в пределах 3040 МПа). Поэтому таким способом разрушают, как правило, легкие железобетонные конструкции.

Когда все процессы производства продукции выполняются около сносимого здания, используется передвижное или самоходное перерабатывающее оборудование, размещаемое на мобильной площадке переработки строительных отходов. Комплект оборудования включает: башенный кран (при разборке здания), формирующий штабели из элементов зданий с различными характеристиками; экскаватор со сменным рабочим оборудованием (ковш, гидромолот и гидроножницы); погрузчик для выемки подготовленных к первичному дроблению разрушенных элементов зданий из штабеля, перемещения этих элементов до агрегата первичного дробления и загрузки первичного устройства агрегата (в этих процессах может быть использован бульдозер); агрегаты первичного и вторичного дробления; грохот для разделения продуктов дробления по крупности; конвейеры для размещения продукции нескольких фракций, отходов переработки и арматуры, подающие в штабели. Отгрузку продукции и отходов осуществляют погрузчики, а арматуры – экскаваторы, реже погрузчики.

Следует отметить, что сфера обращения с отходами строительства и сноса (в основном сноса) может быть прибыльной. На территории многих субъектов Российской Федерации функционируют организации, занимающиеся переработкой отходов железобетона, бетона и некоторых иных строительных отходов, которые затем продаются дорожно-строительным и иным организациям, также в процессе дробления из отходов извлекаются черные металлы, которые продаются специализированным организациям по сбору черных металлов.

Таким образом, при разработке технологии накопления, вывоза и утилизации отходов строительства и сноса необходимо:

- Разработать порядок обращения с отходами строительства и сноса, в котором установить обязанность по разработке регламентов с их последующим согласованием в региональных природоохранных органах с представлением в местные администации, на территории которых данные работы запланированы.

- Создать возможность для развития организаций-переработчиков строительных отходов, разработав перечень тех видов отходов, размещение которых не может быть согласовано в регламенте для захоронения на полигоне в связи с объективной возможностью их переработки.

- Вести на региональном и муниципальном уровне перечень организаций, занимающихся переработкой строительных отходов, сделав его общедоступным для всех заинтересованных лиц (путем размещения на официальных сайтах соответствующих органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным образом).

- Разработать логистические схемы транспортировки отходов для переработки от мест проведения строительства до организаций-переработчиков.

- Задействовать административные механизмы, создав организациям-переработчикам строительных отходов приоритет при реализации продукции, например, при закупке строительных материалов для ремонтно-строительных работ, финансируемых из бюджетов всех уровней.

- Разрешить передачу (в том числе безвозмездную) определенных видов строительных отходов (древесина, шифер, кирпич и т. д.) населению для использования в личном подсобном хозяйстве.

При реализации данных мероприятий появится возможность прямого взаимодействия организаций, занимающихся строительством и сносом, с организациями, перерабатывающими строительные отходы. Первым это поможет уменьшить платежи за негативное воздействие, вторых обеспечит сырьем для работы, кроме того, эта мера уменьшит количество захораниваемых на полигонах ТКО отходов, что увеличит срок службы полигонов.

7.3. Сельскохозяйственные отходы

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также применяемые в полеводстве удобрения и интексициды.

Основными известными методами утилизации сельскохозяйственных отходов являются:

компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства;

вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

7.4. Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод  и использования воды

Под отходами от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды понимаются осадки сточных вод (далее – ОСВ), образующиеся при очистке сточных вод на очистных сооружениях и станциях аэрации. ОСВ, с одной стороны, имеют высокую степень микробного загрязнения и загрязнения тяжелыми металлами, с другой стороны, характеризуются высоким содержанием ораганогенов (азот, углерод, кислород), макроэлементов (фосфор, калий и др.) и микроэлементов (медь, цинк, молибден и др.), в том числе элементов, лимитирующих скорость круговоротов веществ и влияющих на продуктивность культур. По количеству микроэлементов одна тонна сухого вещества эквивалентна 100 килограммам комплексного минерального удобрения. Возможно использование ОСВ (после детоксикации и обеззараживания) в качестве рекультивационных грунтов.

7.5. Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром

Зола – несгоревший остаток, образовавшийся в результате сгорания органического вещества. В течение процессов сжигания могут образовываться твердые отходы. Такие твердые отходы обычно называются «зола» или «шлак». Зола бывает двух типов: один называют «нелетучий остаток», обычно извлекаемый на полу камеры сжигания, другой, называемый «летучая зола», состоит из мелкодисперсных фракций и уносится с дымовыми газами.

«Летучая зола» обычно извлекается с помощью оборудования для очистки дымовых газов. Зола от сжигания и остатки от очистки дымовых газов являются одним из основных потоков отходов, обрабатываемых с помощью процессов стабилизации и отверждения либо в установке для сжигания (например, в некоторых инсинераторах). Улучшение дожигания шлака может быть достигнуто с помощью оптимизации параметров сжигания для того, чтобы произошло полное сжигание связанного углерода, отделение шлака от остатков очистки дымовых газов. Смешение остатков очистки дымовых газов со шлаком приводит к загрязнению шлака. Вследствие более высокого содержания металлов, выщелачиваемости металлов и содержания органического вещества в остатках системы газоочистки снижается качество шлака. Это ограничивает варианты для последующего использования шлака. Разделение шлака и остатков системы газоочистки состоит в раздельном накоплении, хранении и транспортировании обоих потоков остатков. Это связано, например, со специально выделенными бункерами для хранения и контейнерами, а также специальными способами обращения с мелкими фракциями и пыльными остатками системы газоочистки. Отделение остатков системы газоочистки от шлака создает возможность его дальнейшего использования (например, с помощью сухой обработки или промывки водорастворимых солей, тяжелых металлов в экстракторе золы), например, для производства заменителей песка и гравия. Такое производство должно осуществляться на основании технической документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы на новые технику, технологию и/или новые вещества.

После сепарации металлов шлак можно хранить на открытом воздухе или в специализированном крытом здании в течение нескольких недель. Хранение обычно осуществляется в отвалах на бетонном полу. Дренаж и сточная вода собираются для очистки. При необходимости отвалы могут увлажняться с использованием спринклерного оросителя или рукавной системы, для того чтобы предотвратить образование пыли и выбросов и создать благоприятные условия для выщелачивания солей и карбонизации. На практике обычно устанавливается период старения от 6 до 20 недель (или он предписывается) для обработки шлака перед использованием в качестве строительного материала или в некоторых случаях перед размещением на полигоне.

Зола используется:

в дорожном строительстве (при сооружении земляного полотна, для устройства укрепленных оснований, для возведения насыпей, для устройства дорожных одежд);

при стабилизации грунтов: укрепление слабых грунтов (пески, торфяники), как добавка к вяжущим в целях их экономии при укреплении грунтов;

в асфальто- и цементобетонах (в качестве заполнителя и минерального порошка в асфальтобетанах);

для гидротехнических насыпных сооружений.

7.6. Отходы обрабатывающей промышленности

В соответствии с действующим законодательством ответственность за экологически безопасное обращение с отходами производства лежит на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, являющихся их собственниками.

Отходы производства характеризуются:

разнородностью состава;

многообразием видов отходов;

выраженным варьированием количества образования.

При этом вывоз отходов осуществляется либо в рамках вывоза ТКО, либо на несанкционированные свалки.

Территориальной схемой предполагается:

усиление контроля со стороны муниципальных образований за юридическими лицами в области складирования и вывоза отходов.

максимальное использование ресурсного потенциала отходов на предприятиях-отходообразователях, ориентированность на использование отходов в собственных или других технологических процессах и/или их переработка во вторичное сырье и вторичную продукцию;

переработка отходов производства в рамках системы обращения с муниципальными отходами (при заключении договоров с лицензированными организациями на рыночных условиях).

В таблице 36 представлены основные требования по обращению с разными видами отходов.

Таблица 36

Порядок обращения с отходами производства и потребления

| Наименование отходов | Движение отходов | Условия хранения отходов | Не допускается |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Аккумуляторы отработанные | По мере накопления передача в специализированную организацию для дальнейшего обезвреживания | Временное хранение должно осуществляться в помещении, недоступном для посторонних, в штабеле либо на стеллажах | Хранение под открытым небом, в местах, имеющих свободный доступ, на грунтовой поверхности |
| Все виды отработанных масел | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход должен храниться в металлических либо пластиковых бочках, установленных на металлические поддоны или на железобетонном покрытии, по мере накопления транспортироваться в специально отведенное для хранения место | Переполнение емкостей (тары) для хранения масел и пролив его на рельеф, попадание воды внутрь емкости для хранения; замасливание грунта |
| Отходы лакокрасочных средств | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход должен храниться в металлических либо пластиковых бочках, установленных на металлические поддоны или на ж/б покрытии, по мере накопления транспортироваться в специально отведенное для хранения место | Сжигание, попадание на рельеф |
| Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Должны храниться на площадке с твердым покрытием либо способом, не допускающим соприкосновение отходов с почвой (на поддонах) | Сжигание, захламление территории, хранение на грунтовой поверхности |
| Отходы цветного и черного металла | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Должны храниться в специальных металлических контейнерах либо на твердом покрытии | Смешивание с другими видами отходов |
| Отходы, загрязненные нефтепродуктами | По мере накопления передача в специализированную организацию для обезвреживания | Отход должен накапливаться в металлических ящиках на удалении от источников возможного возгорания | Смешивание с другими видами отходов, поступление ветоши в контейнеры для ТКО, нарушение пожарной безопасности при хранении |
| Покрышки, шины, резинотехнические изделия | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может храниться на оборудованной площадке с твердым покрытием в штабелях либо в специальном помещении на стеллажах | Захламление территории, смешивание с другими видами отходов, нарушение пожарной безопасности при хранении, сжигание |
| Стеклянный бой | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах | Захламление территории |
| Отходы бумаги и картона | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твердым покрытием в тюках | Захламление территории, сжигание |
| Полимерные отходы | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твердым покрытием | Захламление территории, сжигание |
| Древесные отходы | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твердым покрытием | Захламление территории |

На территории Кемеровской области осуществляет деятельность                объединение юридических лиц «Кузбасская ассоциация переработчиков отходов» (далее - ОЮЛ «Кузбасская ассоциация переработчиков отходов»), созданная в 2009 году. На данный момент она является крупнейшим из профессиональных объединений специализированных отходоперерабатывающих предприятий в России. Участники ОЮЛ «Кузбасская ассоциация переработчиков отходов» осуществляют деятельность по обращению с отходами производства и потребления в части сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения, а также производства современной экологичной продукции на основе вторичного сырья.

ОЮЛ «Кузбасская ассоциация переработчиков отходов» объединяет специализированные предприятия – операторы по обращению с отходами, которые перерабатывают свыше 400 наименований промышленных и коммунальных отходов, инвестируют в развитие производственных мощностей и создание новых производств по переработке отходов. В 2018 году участниками ОЮЛ «Кузбасская ассоциация переработчиков отходов» было переработано свыше 3,5 млн. тонн отходов, произведено свыше 3 млн. тонн вторичной продукции. В части обращения с отходами производства участниками ОЮЛ «Кузбасская ассоциация переработчиков отходов»  применяются следующие высокоэффективные технологии:

1. ООО «ЭкоШина» (г. Новокузнецк)

Технология утилизации отходов: утилизация механическим способом. Используется установка для резки и дробления колес с получением резиновой крошки и попутным извлечением текстильного и металлического корда. На установке используется как традиционный многостадийный метод переработки рядовых автошин и резинотехнических изделий – это многостадийная резка и дробление с параллельным удалением из смеси металлокорда и тканевой составляющей, так и довольно новый (разработанный в России) метод одностадийного дробления с помощью высокоскоростного истирания для автошин большого диаметра (карьерная техника). Данный метод более экономичен и по энергозатратам, и по используемому оборудованию.

Мощность: 1500 тонн/год.

Производимая продукция: резиновая крошка, основа для уникального травмобезопасного покрытия для детских и спортивных площадок, промышленных полов повышенной прочности, устойчивых к агрессивным средам.

2. ООО «Атлантик» (г. Ленинск-Кузнецкий)

Технология утилизации отходов: механическая обработка изношенных автошин, многоступенчатое разрезание с получением отдельных частей (кольца, чипсы).

Мощность: 2400 тонн/год.

Производимая продукция: резиновые диски (рокхопперы).

3. ООО «СМЦ-Огнеупоры» (г. Новокузнецк)

Технология обработки отходов: выборка, сортировка, дробление отходов огнеупоров до нужных фракций согласно технологическим инструкциям.

Мощность: 36000 тонн/год.

Производимая продукция: шамотные порошки, мертели, динасовый порошок, стартовая смесь, неформованные огнеупоры периклазового и шпинелевидного состава.

Технология утилизации: дробление, фракционный рассев, использование в качестве полуфабрикатов и входного сырья для производства огнеупорной продукции.

Мощность: 42000 тонн/год.

Производимая продукция: огнеупорная продукция: ПИБС, МПН-50, МАСВО, стартовая смесь, МПТК, МПГРК, МПП, порошки на ДСК, промывочные брикеты.

4. ООО «Экомаш» (г. Новокузнецк)

Технология утилизации отходов: изготовление шпалопропиточного масла из отходов коксохимического производства ОАО «НКМК». Согласно разработанной специалистами предприятия технологии отходы коксохимического производства в течение всего года извлекаются из незамерзающих слоев на глубине 2,5 м с помощью установленного на понтоне скребкового конвейера. Затем, попадая в подогреваемый смеситель, масса избавляется от мусора, доводится до однородного состава, соединяется с диспергирующими и обезвоживающими добавками и отгружается в накопительные емкости или автотранспорт для доставки потребителям.

Мощность: 25000 тонн/год.

Производимая продукция: шпалопропиточное масло.

Производимая продукция: масло каменноугольное, топливные брикеты.

5. ООО «Кузнецкэкология» (с. Куртуково Новокузнецкого района)

Технология утилизации отходов: переработка автопокрышек, РТИ, отработанных масел и нефтешламов методом низкотемпературного пиролиза на установке «Пиротэкс».

Мощность: 2000 тонн/год.

Производимая продукция: технический углерод, пиролизная жидкость.

6. ООО «Огнеупор ЭКО» (г. Новокузнецк)

Технология утилизации отходов: переборка и дробление отходов огнеупоров.

Мощность: 50000 тонн/год.

Производимая продукция: щебень.

7. ООО «Рециклинг» (г. Белово)

Технология утилизации отходов: многоступенчатая комплексная технология утилизации и обезвреживания накопленных отходов Беловского цинкового завода, извлечение ценных компонентов, последующее возвращение полученных сырьевых материалов и полупродуктов в рабочие циклы, что обеспечивает их повторное использование в народном хозяйстве (рекуперацию). Реализуется проект ликвидации опасного объекта – обезвреживание отходов Беловского цинкового завода и рекультивация участков нарушенных земель.

Мощность: 320000 тонн/год.

Производимая продукция: медь цементационная.

8. ООО «АКМО» (г. Новокузнецк)

Технология обработки отходов: механическое разделение отработанных свинцовых и никелькадмиевых аккумуляторов на составляющие элементы.

Мощность: 1000 тонн/год.

Технология обезвреживания отходов: нейтрализация слитой из аккумуляторов кислоты.

Мощность: 20 тонн/год.

9. ООО «Технологии рециклинга» (г. Новокузнецк)

Технология утилизации отходов: разборка (разделение на фракции), сортировка (по крупности), измельчение на дробильно-сортировочном комплексе накопленных металлургических шлаков на территории шлакового отвала Кузнецкого металлургического комбината площадью      178 га, расположенного в Центральном районе г. Новокузнецка, и выделение отдельных компонентов магнитным методом.

Мощность: 3000000 тонн/год.

Производимая продукция: железосодержащий концентрат, шлакометаллический скрап, металлолом, щебень и песок для дорожного строительства, инертный материал для последующей рекультивации отвала.

Кроме того, участниками ОЮЛ «Кузбасская ассоциация переработчиков отходов» в ближайшее время планируется внедрение новых технологий и проектов в части обращения с промышленными отходами:

ООО «Атлантик» (г. Ленинск-Кузнецкий) планирует создание комплексного утилизационного центра в г. Ленинске-Кузнецком мощностью 3000 тонн/год.

ООО «Огнеупор-ЭКО» (г. Новокузнецк) планирует создание механизированного участка выборки и сортировки огнеупорных отходов мощностью 100000 тонн/год.

ООО «Экомаш» (г. Новокузнецк) планируют произвести модернизацию оборудования по переработке лежалых отходов каменноугольной смолы коксохимического производства ОАО «НКМК» мощностью 35000 тонн/год.

ООО «Кузнецкэкология» (Новокузнецкий район) планирует строительство нового комплекса по переработке шин (в том числе крупногабаритных), отработанных масел и РТИ с получением широкого спектра товарных продуктов, мощностью 40 тонн/сутки.

7.7. Отходы электрического и электронного оборудования

К отходам электрического и электронного оборудования (далее – ОЭЭО) относятся все отслужившие свой срок устройства, чья работа зависит от электрического тока и/или электромагнитного поля. Телефоны, ноутбуки, телевизоры и т.д. превращаются в отходы, устаревая все быстрее и быстрее, приходя в негодность, чтобы обеспечить необходимость покупки новых устройств.

К электронным отходам относятся в том числе печатные платы, которые благодаря высокой концентрации токсичных веществ являются очень опасными. Подобные отходы без должной утилизации негативно воздействуют как биотическую экосистему, так и на абиотическую. Наличие разнообразных высокотоксичных материалов и тяжелых металлов делает захоронение на свалке или простое сжигание неприемлемыми методами управления подобными отходами, поэтому наиболее оптимальный способ утилизации электронных отходов – это их утилизация.

Кроме того, что электронные отходы представляют собой большую опасность для окружающей среды, следует отметить, что на производство мобильных телефонов и персональных компьютеров уходят значительные доли золота, серебра и палладия, добываемых ежегодно во всем мире. Следует отметить, что концентрация этих драгоценных металлов в печатных платах более чем в десять раз превышает их концентрацию в добываемой руде. Однако переработка печатных плат – технологически  сложный процесс из-за неоднородности материалов применяемых компонентов.

Опасные химические вещества в электронных отходах могут содержаться либо в их компонентах, либо выделяться при их переработке. Основными загрязняющими веществами в электронных отходах являются стойкие органические загрязнители (СОЗ), которые обладают большим периодом полураспада. Кроме того, в электронных отходах содержатся такие тяжелые металлы, как свинец, кадмий, хром, ртуть, медь, марганец, никель, мышьяк, цинк.

Отсутствие нормативных документов, касающихся обработки и утилизации ОЭЭО, не позволяет вводить целевые показатели, связанные с уровнем переработки, извлечения токсичных и ценных веществ.

В связи с низкими объемами утилизируемых ОЭЭО на большинстве предприятий в целях получения максимального выхода коммерчески привлекательных веществ на стадии предварительной переработки (по существу разборки) активно используется ручной труд. Из техники извлекаются печатные платы, крупные компоненты из черных и цветных металлов, однородные пластики.

Технологии измельчения (шредирования) целесообразно использовать на объемах утилизации не менее 3000 тонн в год. После измельчения производится сепарация с использованием магнитных сепараторов (черные металлы), сепараторов на основе вихревых токов (цветные металлы), воздушных, оптических методов сортировки, мокрых вибростолов (пластики и драгоценные металлы).

Утилизация печатных плат разнится на разных предприятиях и зависит от конкретных технологий получения конечного продукта. Наиболее совершенные технологии предусматривают на предварительном этапе удаление и сортировку навесных элементов.

ООО «Экологический региональный центр» (г. Новокузнецк) создан комплекс по переработке отходов электронного и электротехнического оборудования мощностью 250 тонн в год.

7.8. Отходы добычи полезных ископаемых

Отходы добычи полезных ископаемых составляют большую часть всех отходов, образующихся на территории Кемеровской области. Их глубокая переработка с доизвлечением ценных компонентов и утилизацией нерудной фракции в строительной индустрии может быть осуществлена в пределах области с использованием как известных, так и специально разработанных инновационных ресурсосберегающих технологий. Некоторые отходы минерального сырья могут быть использованы в современных биотехнологиях в качестве питательных сред для микроорганизмов.

Порядок обращения с основными видами отходов добычи полезных ископаемых представлен в таблице 37.

Таблица 37

Порядок обращения с основными видами отходов добычи полезных ископаемых

| Наименование отрасли | Состав сырьевых компонентов отходов добычи и переработки | Направления возможного использования отходов добычи и переработки |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Черная металлургия | Железные и марганцевые руды: остатки невыбранных компонентов железных и марганцевых руд (от 2 до 16 % от уровня первичного извлечения); окисленные мартитовые кварциты; силикат, карбонат; природный камень (каменный материал); гравий, песок; глинистые породы | В черной металлургии – для дальнейшей переработки и доизвлечения полезных компонентов; в строительстве – в качестве замены щебня, песка или в дополнение к ним |
| Цветная металлургия | Руды цветных металлов: остатки невыбранных компонентов руд цветных металлов (приравниваются к бедным и труднообогатимым рудам с содержанием ценных компонентов от 0,2 до 40 % от уровня первичного извлечения); сопутствующие компоненты руд черных, драгоценных и редкоземельных металлов; компоненты апатито-нефелиновых, фосфоритных и других сырьевых элементов для химической промышленности | В черной и цветной металлургии - для повторной переработки и извлечения из них руд черных, цветных, драгоценных и редкоземельных металлов; в черной металлургии - в качестве сырья для получения легированных железных порошков, легированных окисленных окатышей и других ценных материалов; в строительной промышленности - в качестве глинистого компонента при производстве белых цементов, строительного гипса; в сельском хозяйстве - в качестве удобрений; в горнорудной промышленности - для гидравлической закладки выработанных пространств шахт и рудников; в машиностроении и металлообработке - в технологии производства (кварцевые пески) литых чугунных и стальных изделий |
| Химическая промышленность | Рудное сырье химической промышленности: остатки невыбранных компонентов апатито-нефелиновых фосфоритных, боратовых руд, серы и других сырьевых продуктов (от 5 до 50 % от уровня первичного извлечения); суглинки и неогеновые глины; природный камень, гравий, песок; гравийно-песчаная смесь в чистом виде и в смеси со щелочными компонентами, известняком, гипсом суглинками и др. глинистыми материалами; гипс, гипсовый камень, известняк; глинистые материалы, включая соленостную глину | В химической (горно-химической) промышленности - для повторной переработки и доизвлечения полезных компонентов, а также в качестве закладочного материала выработанного пространства шахт и рудников; в цветной промышленности - для повторной переработки и извлечения компонентов цветных металлов; в строительстве и промышленности строительных материалов – в качестве строительного материала для сооружения оснований зданий, дорог, в качестве материала для изготовления железобетонных изделий, керамической продукции и др.; в сельском хозяйстве - в качестве минерального удобрения |

8. Схема потоков отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в ГРОРО

8.1. Организации, осуществляющие транспортирование отходов

В соответствии с частью 3.1 статьи 23 Федерального закона                        от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по транспортированию отходов                 I – IV классов опасности были обязаны получить лицензию на ее осуществление до 01.07.2016. С 01.07.2016 осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.

На основании банка данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по сбору и транспортированию отходов на территории Кемеровской области, на 01.04.2019 лицензии имеют 222 организации, оказывающие услуги по транспортированию ТКО. Общий перечень представлен в приложении А (таблица А.12) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/ default.asp). Характеристика имеющегося транспортного парка по данным региональных операторов приведена в приложении А (таблица А.13) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp).

8.2. Система транспортирования ТКО

Текущая схема транспортирования ТКО на территории Кемеровской области, по данным организаций, транспортирующих отходы и представивших информацию для формирования территориальной схемы, представлена в таблице 38.

Таблица 38

Текущая схема транспортирования отходов

| Муниципальное образование | Население на 01.01.2019, чел. | Место выгрузки | Район (город) расположения места выгрузки |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские округа |  |  |  |
| Анжеро-Судженский | 74949 | МП «КомСАХ» | г. Анжеро-Судженск |
|  |  | МП «КомСАХ» | г. Анжеро-Судженск |
| Беловский | 126477 | ООО «Белсах+» | г. Белово |
| Березовский | 47837 | МП «КомСАХ» | г. Анжеро-Судженск |
| Калтанский | 29695 | ООО «ЭкоЛэнд» | г. Новокузнецк |
| г. Кемерово | 558662 | МП «Спецавтохозяйство» | г. Кемерово |
|  |  | ООО «Сибпром-сервис» | пгт Промыш-ленная |
| Киселевский | 93471 | ООО «Чистый город» | г. Киселевск |
|  |  | ООО «Феникс» | г. Киселевск |
| Краснобродский | 14074 | ООО «Чистый город» | г. Киселевск |
|  |  | ООО «Феникс» | г. Киселевск |
| Ленинск-Кузнецкий | 97401 | ООО «Спецавтохозяйство» | г. Ленинск-Кузнецкий |
| Междуреченский | 98111 | Мусороперегрузочная станция г. Мыски | г. Мыски |
| Мысковский | 43113 | Мусороперегрузочная станция г. Мыски | г. Мыски |
| Новокузнецкий | 552105 | ООО «ЭкоЛэнд» | г. Новокузнецк |
| Осинниковский | 46665 | ООО «ЭкоЛэнд» | г. Новокузнецк |
| Полысаевский | 28899 | ООО «Полигон» * | г. Полысаево |
| Прокопьевский | 191839 | ООО «Чистый город» | г. Киселевск |
|  |  | Мусороперегрузочная станция г. Прокопьевска | г. Прокопьевск |
| Тайгинский | 24948 | МУП «Полигон-Сервис» | пгт Яшкино |
| Юргинский | 81073 | Полигон ТБО в г. Юрга | г. Юрга |
| Муниципальные округа |  |  |  |
| Гурьевский | 39271 | ООО «Белсах+» | г. Белово |
| Ижморский | 10922 | МП «КомСАХ» | г. Анжеро-Судженск |
| Кемеровский | 46556 | МП «Спецавтохозяйство» | г. Кемерово |
| Крапивинский | 22740 | ООО «Спецавтохозяйство» | г. Ленинск-Кузнецкий |
| Ленинск-Кузнецкий | 20851 | ООО «Спецавтохозяйство» | г. Ленинск-Кузнецкий |
| Прокопьевский | 30444 | ООО «Чистый город» | г. Киселевск |
|  |  | ООО «Феникс» | г. Киселевск |
|  |  | ООО «ЭкоЛэнд» | г. Новокузнецк |
| Промышленновский | 46617 | ООО «Сибпром-сервис» | пгт Промыш-ленная |
| Топкинский | 43010 | МП «Спецавтохозяйство» | г. Кемерово |
| Тяжинский | 21900 | ООО «Эдельвейс-М» | г. Мариинск |
| Чебулинский | 14312 | ООО «Эдельвейс-М» | г. Мариинск |
| Юргинский | 20753 | Полигон ТБО в г. Юрге | г. Юрга |
| Яйский | 17352 | МП «КомСАХ» | г. Анжеро-Судженск |
| Яшкинский | 27314 | МУП «Полигон-Сервис» | пгт Яшкино |
| Муниципальные районы |  |  |  |
| Беловский | 26589 | ООО «Белсах+» | г. Белово |
| Мариинский | 53718 | ООО «Эдельвейс-М» | г. Мариинск |
| Новокузнецкий | 50102 | ООО «ЭкоЛэнд» | г. Новокузнецк |
| Таштагольский | 52073 | Мусороперегрузочная станция Таштагол | г. Таштагол |
| Тисульский | 20413 | ООО «Эдельвейс-М» | г. Мариинск |
| * Объекты, исчерпавшие свои мощности |  |  |  |

Анализ схемы движения потоков отходов с учетом прогнозной инфраструктуры обращения с отходами (ввода в эксплуатацию новых мощностей и вывода из эксплуатации действующих) показал необходимость изменения схемы транспортирования, которые отражены в приложении В (таблица В.1) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp), а также потребность в обновлении парка спецтранспорта (подраздел 9.2 настоящей территориальной схемы).

Рисунок 5. Схема потоков отходов (2020 год)

При построении схемы потоков ТКО в электронной модели территориальной схемы решалась задача оптимизации расходов на транспортирование ТКО. Для каждого муниципального образования были составлены маршруты до объектов по обращению с отходами по дорогам общего пользования. В случае если в качестве таких объектов рассматривались перегрузки или сортировки, были составлены маршруты отходов на полигоны (с учетом снижения расходов на транспортирование отходов после их сортировки). Все ценовые показатели определены без учета налога на добавленную стоимость, в ценах базового года и в дальнейшем индексировались на индекс потребительских цен, установленный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации.

Для каждого муниципального образования были определены оптимальные направления транспортирования отходов исходя из минимальных расходов на их транспортирование.

Результатом решения оптимизационной задачи является схема потоков ТКО, образованных на территории Кемеровской области. Данная схема составлена отдельно на каждый год действия территориальной схемы. В отдельные годы происходит перераспределение потоков отходов в связи с закрытием выводимых из эксплуатации объектов размещения отходов. Перспективная схема потоков отходов на каждый год действия территориальной схемы представлена в приложении В (таблица В.1) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/default.asp).

Перспективная система транспортирования отходов на каждый год графически отражена в электронной модели территориальной схемы.

При возникновении каких-либо чрезвычайных или непредвиденных ситуаций на объектах размещения отходов, определенных как конечные объекты размещения ТКО на срок действия территориальной схемы, транспортирование отходов должно осуществляться на ближайший легитимный объект, имеющий остаточный ресурс на момент возникновения чрезвычайной или непредвиденной ситуации. К таким ситуациям могут относиться:

административное приостановление деятельности объекта;

прекращение деятельности объекта (приостановление/ аннулирование лицензии);

пожар на объекте;

выход из строя техники на объекте;

ремонт дороги к объекту;

распутица, размытие, снежный завал подъездных путей и на самом объекте;

изменение срока ввода в эксплуатацию нового объекта, предусмотренного территориальной схемой.

Изменение направления транспортирования в связи с какой-либо из вышеуказанных ситуаций может осуществляться в течение не более чем 90 календарных дней. О начале и окончании периода изменения направления транспортирования региональный оператор обязан в официальном порядке уведомить департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области в течение одного дня с момента начала/окончания периода изменения направления транспортирования отходов. В случае отсутствия указанных уведомлений изменение направления транспортирования отходов будет считаться нарушением схемы потоков отходов от источников их образования до объектов размещения отходов, предусмотренных настоящей территориальной схемой. В случае официального отрицательного ответа департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области на соответствующее уведомление регионального оператора последний должен соблюдать схему потоков отходов от источников их образования до объектов размещения отходов, предусмотренную настоящей территориальной схемой.

Расстояние от центра каждого сельского поселения/городского округа до каждого из объектов размещения отходов представлено в таблицах 39 и 40 (в соответствии с зонами деятельности региональных операторов).

Электронная модель территориальной схемы обладает функционалом, позволяющим выбирать оптимальные места для размещения мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций исходя из визуализации источников образования ТКО, для которых их транспортирование связано с наибольшими расходами.

Описание схемы транспортирования отходов, за исключением ТКО, не представляется возможным сделать в рамках территориальной схемы, поскольку эта сфера деятельности не является регулируемой.

Зоны деятельности региональных операторов приведены в разделе 11 настоящей территориальной схемы.

Таблица 39

Расстояния до объектов размещения ТКО, км, зона Север

| Север | Полигон ТБО в г. Юрге | Полигон ТБО в г. Белово | МП Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное спецавтохозяйство» | Полигон ТБО ООО «Полигон» | Полигон ТБО в Промышленновском районе | Полигон ТБО ООО «Спецавтохозяйство» | ООО «Эдельвейс М» полигон ТБО г. Мариинска | Полигон ТБО МУП «Полигон-Сервис» | Перспективный полигон в Кемеровском районе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бековское сельское поселение | 242,2 | 11,2 | 233,2 | 37,1 | 107,3 | 54,3 | 290,6 | 216,1 | 142,3 |
| Евтинское сельское поселение | 251,8 | 36,0 | 242,8 | 46,7 | 116,9 | 63,9 | 300,2 | 225,8 | 152,0 |
| Новобачатское сельское поселение | 253,3 | 31,7 | 244,2 | 48,1 | 118,3 | 65,3 | 301,6 | 227,2 | 153,4 |
| Менчерепское сельское поселение | 240,2 | 29,7 | 231,2 | 35,1 | 105,3 | 52,3 | 288,6 | 214,1 | 140,3 |
| Моховское сельское поселение | 211,7 | 25,8 | 202,7 | 11,3 | 76,8 | 23,8 | 260,1 | 185,6 | 105,4 |
| Пермяковское сельское поселение | 271,2 | 55,4 | 262,2 | 66,1 | 136,3 | 83,3 | 319,6 | 245,2 | 165,0 |
| Старобачатское сельское поселение | 258,9 | 36,1 | 249,9 | 53,8 | 124,0 | 71,0 | 307,3 | 232,9 | 152,7 |
| Старопестеревское сельское поселение | 223,3 | 16,8 | 214,2 | 18,1 | 88,4 | 35,4 | 271,6 | 197,2 | 117,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гурьевский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гурьевское городское поселение | 263,8 | 32,8 | 254,8 | 58,7 | 128,9 | 75,9 | 312,2 | 237,7 | 157,5 | 163,9 |
| Салаирское городское поселение | 275,8 | 44,8 | 266,8 | 70,7 | 140,9 | 87,9 | 324,2 | 249,7 | 169,5 | 175,9 |
| Горскинское сельское поселение | 295,5 | 65,1 | 286,5 | 90,4 | 106,7 | 87,3 | 343,9 | 269,4 | 189,2 | 195,6 |
| Малосалаирское сельское поселение | 265,9 | 34,9 | 256,9 | 60,8 | 116,1 | 78,0 | 314,3 | 239,8 | 159,6 | 166,0 |
| Новопестеревское сельское поселение | 287,3 | 56,9 | 278,2 | 82,1 | 113,4 | 79,1 | 335,6 | 261,2 | 181,0 | 187,4 |
| Раздольное сельское поселение | 258,2 | 27,2 | 249,2 | 53,1 | 123,3 | 70,3 | 306,6 | 232,2 | 152,0 | 158,4 |
| Сосновское сельское поселение | 277,3 | 46,3 | 268,3 | 72,2 | 142,4 | 89,4 | 325,7 | 251,3 | 171,1 | 177,5 |
| Ур-Бедаревское сельское поселение | 287,5 | 57,2 | 278,5 | 82,4 | 120,9 | 79,4 | 335,9 | 261,5 | 181,2 | 187,6 |
| Урское сельское поселение | 275,1 | 83,0 | 266,1 | 95,0 | 87,2 | 84,0 | 323,5 | 249,1 | 168,9 | 175,3 |
| Ижморский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ижморское городское поселение | 179,9 | 259,0 | 50,5 | 240,2 | 211,6 | 221,8 | 113,8 | 144,5 | 141,8 | 148,2 |
| Колыонское сельское поселение | 221,7 | 295,9 | 87,4 | 277,1 | 248,5 | 258,6 | 150,7 | 181,5 | 178,6 | 185,0 |
| Красноярское сельское поселение | 190,3 | 217,1 | 99,6 | 198,4 | 169,8 | 179,9 | 65,9 | 161,0 | 99,9 | 106,3 |
| Постниковское сельское поселение | 193,2 | 272,3 | 63,8 | 253,5 | 224,9 | 235,0 | 87,4 | 157,8 | 155,0 | 161,4 |
| Святославское сельское поселение | 210,6 | 289,7 | 81,2 | 270,9 | 242,3 | 252,4 | 144,5 | 175,2 | 172,4 | 178,8 |
| Симбирское сельское поселение | 229,3 | 256,1 | 97,4 | 237,4 | 208,8 | 218,9 | 110,9 | 200,0 | 138,9 | 145,3 |
| Троицкое сельское поселение | 207,7 | 234,5 | 75,5 | 215,8 | 187,2 | 197,3 | 89,3 | 178,4 | 117,3 | 123,7 |
| Кемеровский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арсентьевское сельское поселение | 142,4 | 169,2 | 55,0 | 150,5 | 121,9 | 132,0 | 154,4 | 89,6 | 52,0 | 58,4 |
| Береговое сельское поселение | 143,5 | 95,4 | 134,4 | 76,7 | 73,6 | 58,2 | 191,9 | 117,4 | 37,2 | 43,6 |
| Березовское сельское поселение | 130,9 | 111,0 | 121,9 | 92,3 | 73,5 | 73,8 | 179,3 | 104,9 | 24,6 | 31,0 |
| Щегловское сельское поселение | 99,1 | 156,5 | 101,3 | 137,8 | 106,9 | 119,3 | 158,7 | 60,8 | 37,0 | 43,4 |
| Елыкаевское сельское поселение | 121,3 | 143,4 | 123,2 | 124,7 | 100,3 | 106,2 | 180,6 | 106,1 | 30,9 | 37,3 |
| Звездное сельское поселение | 74,2 | 145,4 | 123,9 | 126,6 | 94,4 | 108,1 | 181,3 | 105,3 | 18,7 | 13,2 |
| Ясногорское сельское поселение | 105,2 | 135,1 | 118,0 | 116,3 | 76,0 | 97,8 | 175,4 | 99,4 | 11,9 | 11,6 |
| Суховское сельское поселение | 128,1 | 119,2 | 112,4 | 100,4 | 80,6 | 81,9 | 169,8 | 95,4 | 15,7 | 22,1 |
| Ягуновское сельское поселение | 115,1 | 121,2 | 118,7 | 102,4 | 60,6 | 83,9 | 176,1 | 100,2 | 18,6 | 20,2 |
| Крапивинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крапивинское городское поселение | 194,8 | 111,7 | 185,8 | 92,9 | 137,9 | 74,4 | 243,2 | 168,8 | 88,6 | 95,0 |
| Зеленогорское городское поселение | 207,3 | 119,5 | 198,2 | 100,7 | 145,7 | 82,2 | 255,6 | 181,2 | 101,0 | 107,4 |
| Банновское сельское поселение | 193,9 | 100,9 | 184,9 | 82,1 | 136,5 | 63,7 | 242,3 | 167,8 | 87,6 | 94,0 |
| Барачатское сельское поселение | 165,8 | 89,0 | 156,8 | 70,3 | 52,2 | 51,8 | 214,2 | 139,8 | 59,6 | 66,0 |
| Борисовское сельское поселение | 190,9 | 75,8 | 181,8 | 57,0 | 102,0 | 38,6 | 239,2 | 164,8 | 84,6 | 91,0 |
| Зеленовское сельское поселение | 162,7 | 83,8 | 153,7 | 65,1 | 105,4 | 46,6 | 211,1 | 136,7 | 56,5 | 62,9 |
| Каменское сельское поселение | 202,6 | 87,5 | 193,6 | 68,8 | 113,8 | 50,3 | 251,0 | 176,5 | 96,3 | 102,7 |
| Крапивинское сельское поселение | 196,4 | 109,7 | 187,4 | 90,9 | 135,9 | 72,4 | 244,8 | 170,4 | 90,1 | 96,5 |
| Мельковское сельское поселение | 194,7 | 79,7 | 185,7 | 60,9 | 105,9 | 42,5 | 243,1 | 168,7 | 88,5 | 94,9 |
| Тарадановское сельское поселение | 201,0 | 86,0 | 192,0 | 67,2 | 112,2 | 48,7 | 249,4 | 175,0 | 94,7 | 101,1 |
| Шевелевское сельское поселение | 157,8 | 90,9 | 148,8 | 72,2 | 100,5 | 53,7 | 206,2 | 131,8 | 51,6 | 58,0 |
| Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горняцкое сельское поселение | 207,3 | 45,9 | 198,3 | 27,1 | 57,7 | 16,1 | 255,7 | 181,2 | 101,0 | 107,4 |
| Демьяновское сельское поселение | 189,1 | 44,0 | 180,1 | 25,2 | 70,2 | 6,7 | 237,5 | 163,0 | 82,8 | 89,2 |
| Драченинское сельское поселение | 216,8 | 55,4 | 207,7 | 36,6 | 44,4 | 25,6 | 265,1 | 190,7 | 110,5 | 116,9 |
| Краснинское сельское поселение | 251,1 | 89,7 | 242,1 | 71,0 | 59,0 | 60,0 | 299,5 | 225,1 | 144,9 | 151,3 |
| Подгорновское сельское поселение | 231,4 | 37,6 | 222,3 | 49,1 | 81,7 | 40,2 | 279,7 | 205,3 | 125,1 | 131,5 |
| Чкаловское сельское поселение | 215,9 | 54,5 | 206,9 | 35,7 | 66,3 | 24,8 | 264,3 | 189,8 | 109,6 | 116,0 |
| Чусовитинское сельское поселение | 176,8 | 56,2 | 167,7 | 37,5 | 82,4 | 19,0 | 225,1 | 150,7 | 70,5 | 76,9 |
| Шабановское сельское поселение | 238,7 | 77,3 | 229,7 | 58,6 | 76,9 | 47,6 | 287,1 | 212,7 | 132,4 | 138,8 |
| Мариинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мариинское городское поселение | 261,3 | 288,1 | 170,6 | 269,4 | 240,8 | 250,9 | 12,0 | 232,0 | 170,9 | 177,3 |
| Белогородское сельское поселение | 232,9 | 339,6 | 103,5 | 320,9 | 292,3 | 302,4 | 63,5 | 197,6 | 222,4 | 228,8 |
| Благовещенское сельское поселение | 299,3 | 326,1 | 142,5 | 307,3 | 278,7 | 288,9 | 50,0 | 270,0 | 208,9 | 215,3 |
| Большеантибесское сельское поселение | 274,2 | 301,0 | 127,4 | 282,2 | 253,6 | 263,7 | 24,8 | 244,9 | 183,7 | 190,1 |
| Калининское сельское поселение | 259,0 | 285,9 | 168,4 | 267,1 | 238,5 | 248,6 | 9,7 | 229,7 | 168,6 | 175,0 |
| Кийское сельское поселение | 268,3 | 295,2 | 142,4 | 276,4 | 247,8 | 257,9 | 19,0 | 239,0 | 177,9 | 184,3 |
| Красноорловское сельское поселение | 235,0 | 340,6 | 105,6 | 321,8 | 293,2 | 303,4 | 64,5 | 199,6 | 223,4 | 229,8 |
| Лебяжье сельское поселение | 301,8 | 328,6 | 175,8 | 309,9 | 281,3 | 291,4 | 52,5 | 272,5 | 211,4 | 217,8 |
| Малопесчанское сельское поселение | 250,1 | 348,6 | 120,7 | 329,8 | 301,2 | 311,3 | 72,4 | 214,7 | 231,3 | 237,7 |
| Николаевское сельское поселение | 287,2 | 314,0 | 161,2 | 295,3 | 266,7 | 276,8 | 37,9 | 257,9 | 196,8 | 203,2 |
| Первомайское сельское поселение | 280,9 | 307,7 | 154,9 | 288,9 | 260,3 | 270,5 | 31,6 | 251,6 | 190,5 | 196,9 |
| Сусловское сельское поселение | 286,2 | 313,1 | 160,3 | 294,3 | 265,7 | 275,8 | 36,9 | 256,9 | 195,8 | 202,2 |
| Таежно-Михайловское сельское поселение | 318,7 | 345,5 | 149,0 | 326,8 | 298,2 | 308,3 | 69,4 | 289,4 | 228,3 | 234,7 |
| Промышленновский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленновское городское поселение | 168,9 | 93,7 | 173,0 | 74,9 | 3,9 | 64,0 | 230,4 | 154,4 | 72,8 | 74,4 |
| Вагановское сельское поселение | 206,0 | 109,6 | 210,2 | 90,8 | 44,4 | 79,8 | 267,6 | 191,6 | 110,0 | 111,6 |
| Калинкинское сельское поселение | 157,3 | 96,7 | 161,4 | 78,0 | 15,7 | 67,0 | 218,9 | 142,9 | 61,3 | 62,9 |
| Лебедевское сельское поселение | 165,0 | 107,4 | 169,1 | 88,6 | 17,4 | 77,6 | 226,5 | 150,5 | 68,9 | 70,5 |
| Окуневское сельское поселение | 184,2 | 109,1 | 188,4 | 90,3 | 14,8 | 79,3 | 245,8 | 169,8 | 88,2 | 89,8 |
| Плотниковское сельское поселение | 153,8 | 99,1 | 157,9 | 80,3 | 44,9 | 61,8 | 215,3 | 139,3 | 57,7 | 59,4 |
| Падунское сельское поселение | 179,0 | 136,4 | 215,7 | 117,7 | 42,2 | 106,7 | 273,1 | 197,1 | 115,5 | 117,1 |
| Пушкинское сельское поселение | 185,1 | 109,9 | 189,2 | 91,2 | 23,5 | 80,2 | 246,6 | 170,6 | 89,0 | 90,6 |
| Тарабаринское сельское поселение | 183,4 | 71,8 | 187,5 | 53,1 | 27,3 | 42,1 | 245,0 | 169,0 | 87,4 | 89,0 |
| Тарасовское сельское поселение | 204,6 | 132,9 | 208,7 | 114,2 | 35,1 | 103,2 | 266,1 | 190,1 | 108,5 | 110,1 |
| Титовское сельское поселение | 199,6 | 124,4 | 203,7 | 105,7 | 30,1 | 94,7 | 261,1 | 185,1 | 103,5 | 105,1 |
| Тисульский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тисульское городское поселение | 310,4 | 337,2 | 219,7 | 318,5 | 289,9 | 300,0 | 68,6 | 281,1 | 220,0 | 226,4 |
| Белогорское городское поселение | 424,1 | 450,9 | 333,4 | 432,1 | 403,5 | 413,6 | 182,3 | 394,8 | 333,6 | 340,0 |
| Комсомольское городское поселение | 328,5 | 355,4 | 237,9 | 336,6 | 308,0 | 318,1 | 86,7 | 299,2 | 238,1 | 244,5 |
| Берикульское сельское поселение | 346,2 | 373,0 | 255,5 | 354,2 | 325,6 | 335,8 | 104,4 | 316,9 | 255,8 | 262,2 |
| Большебарандатское сельское поселение | 340,4 | 367,2 | 249,7 | 348,4 | 319,8 | 329,9 | 98,6 | 311,0 | 249,9 | 256,3 |
| Куликовское сельское поселение | 315,5 | 342,3 | 224,8 | 323,5 | 294,9 | 305,1 | 73,7 | 286,2 | 225,1 | 231,5 |
| Листвянское сельское поселение | 289,8 | 316,6 | 199,1 | 297,8 | 269,2 | 279,4 | 48,0 | 260,5 | 199,4 | 205,8 |
| Серебряковское сельское поселение | 404,5 | 431,3 | 278,5 | 412,6 | 384,0 | 394,1 | 155,2 | 375,2 | 314,1 | 320,5 |
| Полуторниковское сельское поселение | 383,6 | 410,4 | 293,0 | 391,7 | 363,1 | 373,2 | 141,8 | 354,3 | 293,2 | 299,6 |
| Тамбарское сельское поселение | 344,1 | 370,9 | 253,4 | 352,2 | 323,6 | 333,7 | 102,3 | 314,8 | 253,7 | 260,1 |
| Третьяковское сельское поселение | 320,8 | 347,7 | 230,2 | 328,9 | 300,3 | 310,4 | 79,1 | 291,5 | 230,4 | 236,8 |
| Утинское сельское поселение | 313,3 | 340,1 | 222,6 | 321,4 | 292,8 | 302,9 | 71,5 | 284,0 | 222,9 | 229,3 |
| Центральское сельское поселение | 398,6 | 425,4 | 307,9 | 406,7 | 378,1 | 388,2 | 156,8 | 369,3 | 308,2 | 314,6 |
| Топкинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топкинское городское поселение | 93,5 | 147,7 | 137,8 | 128,9 | 87,7 | 110,5 | 195,2 | 119,2 | 31,6 | 31,3 |
| Верх-Падунское сельское поселение | 106,7 | 178,5 | 168,6 | 159,8 | 118,5 | 141,3 | 226,0 | 150,1 | 62,5 | 62,2 |
| Зарубинское сельское поселение | 74,9 | 167,8 | 150,5 | 149,0 | 107,7 | 130,5 | 207,9 | 131,9 | 45,2 | 39,8 |
| Лукошкинское сельское поселение | 91,8 | 173,5 | 163,6 | 154,7 | 113,4 | 136,3 | 221,0 | 145,0 | 57,4 | 57,1 |
| Осиногривское сельское поселение | 118,0 | 139,6 | 142,3 | 120,8 | 69,6 | 102,4 | 199,7 | 123,7 | 42,1 | 43,8 |
| Соломинское сельское поселение | 71,6 | 161,8 | 151,9 | 143,1 | 101,8 | 124,6 | 209,3 | 115,6 | 45,7 | 45,5 |
| Топкинское сельское поселение | 96,8 | 151,6 | 126,8 | 132,9 | 91,6 | 114,4 | 184,2 | 108,2 | 20,6 | 20,3 |
| Усть-Сосновское сельское поселение | 97,0 | 206,8 | 196,9 | 188,0 | 146,7 | 169,5 | 254,3 | 141,0 | 90,7 | 90,4 |
| Хорошеборское сельское поселение | 67,5 | 183,6 | 173,7 | 164,9 | 123,6 | 146,4 | 231,1 | 111,5 | 67,6 | 67,3 |
| Черемичкинское сельское поселение | 131,9 | 133,3 | 136,0 | 114,5 | 63,3 | 96,0 | 193,4 | 117,4 | 35,8 | 37,4 |
| Шишинское сельское поселение | 67,7 | 177,4 | 167,5 | 158,7 | 117,4 | 140,2 | 224,9 | 111,7 | 61,3 | 61,1 |
| Юрьевское сельское поселение | 100,2 | 154,4 | 144,5 | 135,7 | 94,4 | 117,2 | 201,9 | 125,9 | 38,3 | 38,0 |
| Тяжинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тяжинское городское поселение | 318,7 | 345,5 | 192,7 | 326,8 | 298,2 | 308,3 | 69,4 | 289,4 | 228,3 | 234,7 |
| Итатское городское поселение | 350,3 | 377,1 | 224,3 | 358,4 | 329,8 | 339,9 | 101,0 | 321,0 | 259,9 | 266,3 |
| Кубитетское сельское поселение | 367,8 | 394,6 | 241,8 | 375,8 | 347,2 | 357,4 | 118,5 | 338,5 | 277,4 | 283,8 |
| Листвянское сельское поселение | 329,1 | 355,9 | 203,1 | 337,2 | 308,6 | 318,7 | 79,8 | 299,8 | 238,7 | 245,1 |
| Акимо-Анненское сельское поселение | 333,2 | 360,0 | 207,2 | 341,2 | 312,6 | 322,8 | 83,9 | 303,9 | 242,8 | 249,2 |
| Новоподзорновское сельское поселение | 375,5 | 402,3 | 249,5 | 383,5 | 354,9 | 365,1 | 126,2 | 346,2 | 285,1 | 291,5 |
| Новопокровское сельское поселение | 361,4 | 388,2 | 235,4 | 369,4 | 340,8 | 351,0 | 112,1 | 332,1 | 271,0 | 277,4 |
| Преображенское сельское поселение | 330,9 | 357,7 | 204,9 | 339,0 | 310,4 | 320,5 | 81,6 | 301,6 | 240,5 | 246,9 |
| Нововосточное сельское поселение | 314,8 | 341,6 | 188,8 | 322,8 | 294,2 | 304,4 | 65,4 | 285,5 | 224,4 | 230,7 |
| Ступишинское сельское поселение | 320,7 | 347,5 | 194,7 | 328,8 | 300,2 | 310,3 | 71,4 | 291,4 | 230,3 | 236,7 |
| Тисульское сельское поселение | 335,1 | 361,9 | 209,1 | 343,2 | 314,6 | 324,7 | 85,8 | 305,8 | 244,7 | 251,1 |
| Чулымское сельское поселение | 367,3 | 394,2 | 241,4 | 375,4 | 346,8 | 356,9 | 118,0 | 338,0 | 276,9 | 283,3 |
| Чебулинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верх-Чебулинское городское поселение | 239,3 | 266,1 | 148,6 | 247,4 | 218,8 | 228,9 | 16,9 | 210,0 | 148,9 | 155,3 |
| Алчедатское сельское поселение | 264,9 | 291,7 | 174,2 | 272,9 | 244,3 | 254,4 | 24,4 | 235,6 | 174,4 | 180,8 |
| Ивановское сельское поселение | 262,8 | 289,6 | 172,1 | 270,8 | 242,2 | 252,3 | 39,5 | 233,5 | 172,3 | 178,7 |
| Усманское сельское поселение | 223,3 | 250,1 | 132,6 | 231,4 | 202,8 | 212,9 | 31,9 | 194,0 | 132,9 | 139,3 |
| Усть-Сертинское сельское поселение | 272,1 | 298,9 | 181,5 | 280,2 | 251,6 | 261,7 | 30,3 | 242,8 | 181,7 | 188,1 |
| Усть-Чебулинское сельское поселение | 259,6 | 286,4 | 168,9 | 267,6 | 239,0 | 249,2 | 4,6 | 230,3 | 169,2 | 175,6 |
| Чумайское сельское поселение | 273,1 | 300,0 | 182,5 | 281,2 | 252,6 | 262,7 | 53,1 | 243,8 | 182,7 | 189,1 |
| Юргинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арлюкское сельское поселение | 47,3 | 209,6 | 199,7 | 190,8 | 149,5 | 172,3 | 257,1 | 91,3 | 93,5 | 93,2 |
| Зеледеевское сельское поселение | 53,7 | 274,8 | 202,8 | 256,0 | 214,7 | 237,5 | 322,3 | 96,5 | 158,7 | 158,4 |
| Лебяжье-Асановское сельское поселение | 27,5 | 233,5 | 160,4 | 214,8 | 173,5 | 196,3 | 281,0 | 70,3 | 117,4 | 117,1 |
| Мальцевское сельское поселение | 42,7 | 263,8 | 175,6 | 245,0 | 203,7 | 226,5 | 311,3 | 85,5 | 147,7 | 147,4 |
| Новоромановское сельское поселение | 30,4 | 190,0 | 168,5 | 171,2 | 139,1 | 152,8 | 225,9 | 76,8 | 63,3 | 57,8 |
| Попереченское сельское поселение | 39,5 | 196,0 | 186,1 | 177,3 | 136,0 | 158,8 | 243,5 | 83,5 | 80,0 | 79,7 |
| Проскоковское сельское поселение | 27,0 | 248,1 | 159,9 | 229,4 | 188,1 | 210,9 | 295,6 | 69,8 | 132,0 | 131,7 |
| Тальское сельское поселение | 15,0 | 237,1 | 145,2 | 218,4 | 177,1 | 199,9 | 284,7 | 55,1 | 121,1 | 98,8 |
| Юргинское сельское поселение | 14,3 | 221,1 | 148,4 | 202,4 | 161,1 | 183,9 | 268,6 | 58,3 | 105,0 | 104,8 |
| Яйский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яйское городское поселение | 165,9 | 250,4 | 36,6 | 231,7 | 203,1 | 213,2 | 130,9 | 130,6 | 133,2 | 139,6 |
| Безлесное сельское поселение | 147,4 | 231,9 | 12,0 | 213,2 | 184,6 | 194,7 | 158,4 | 112,1 | 114,7 | 121,1 |
| Бекетское сельское поселение | 224,5 | 268,1 | 54,2 | 249,3 | 220,7 | 230,9 | 143,0 | 148,3 | 150,9 | 157,3 |
| Вознесенское сельское поселение | 169,0 | 253,5 | 33,6 | 234,7 | 206,1 | 216,3 | 181,7 | 133,7 | 136,3 | 142,7 |
| Дачно-Троицкое сельское поселение | 144,1 | 228,6 | 14,8 | 209,9 | 181,3 | 191,4 | 151,1 | 108,8 | 111,4 | 117,8 |
| Кайлинское сельское поселение | 157,5 | 242,0 | 23,3 | 223,2 | 194,6 | 204,8 | 165,2 | 122,1 | 124,7 | 131,1 |
| Китатское сельское поселение | 178,2 | 262,7 | 48,8 | 244,0 | 215,4 | 225,5 | 129,5 | 142,9 | 145,5 | 151,9 |
| Марьевское сельское поселение | 172,8 | 257,3 | 43,4 | 238,6 | 210,0 | 220,1 | 143,4 | 137,5 | 140,1 | 146,5 |
| Судженское сельское поселение | 153,8 | 238,3 | 24,5 | 219,6 | 191,0 | 201,1 | 142,4 | 118,5 | 121,1 | 127,5 |
| Улановское сельское поселение | 213,1 | 261,4 | 42,8 | 242,7 | 214,1 | 224,2 | 170,1 | 141,6 | 144,2 | 150,6 |
| Яшкинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яшкинское городское поселение | 46,8 | 204,5 | 101,6 | 185,7 | 154,9 | 167,3 | 222,8 | 2,9 | 85,0 | 91,4 |
| Акациевское сельское поселение | 40,7 | 221,6 | 115,6 | 202,8 | 172,0 | 184,3 | 239,9 | 25,5 | 102,1 | 108,5 |
| Дубровское сельское поселение | 44,3 | 205,0 | 96,5 | 186,3 | 155,4 | 167,8 | 223,3 | 9,0 | 85,5 | 91,9 |
| Колмогоровское сельское поселение | 75,6 | 171,4 | 130,4 | 152,7 | 121,8 | 134,2 | 189,7 | 37,3 | 51,9 | 58,3 |
| Ленинское сельское поселение | 49,4 | 239,5 | 128,4 | 220,8 | 190,0 | 202,3 | 257,8 | 43,5 | 120,1 | 126,5 |
| Литвиновское сельское поселение | 40,1 | 207,6 | 101,7 | 188,9 | 158,1 | 170,4 | 225,9 | 11,6 | 88,2 | 94,6 |
| Пачинское сельское поселение | 65,7 | 189,1 | 120,5 | 170,3 | 139,5 | 151,8 | 207,4 | 27,4 | 69,6 | 76,0 |
| Пашковское сельское поселение | 49,2 | 239,3 | 128,1 | 220,5 | 189,7 | 202,0 | 257,6 | 43,2 | 119,8 | 126,2 |
| Поломошинское сельское поселение | 8,3 | 234,9 | 131,7 | 216,2 | 174,9 | 197,7 | 282,4 | 41,6 | 97,6 | 92,1 |
| Таловское сельское поселение | 90,3 | 206,4 | 52,0 | 187,6 | 159,0 | 169,1 | 191,5 | 55,0 | 89,1 | 95,5 |
| Шахтерское сельское поселение | 25,4 | 227,7 | 121,8 | 209,0 | 191,9 | 190,5 | 246,0 | 31,7 | 108,2 | 114,6 |
| Городские округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Кемерово | 95,5 | 123,1 | 104,1 | 104,4 | 75,0 | 85,9 | 161,5 | 85,5 | 5,1 | 11,5 |
| Анжеро-Судженский городской округ | 136,1 | 220,6 | 5,1 | 201,9 | 173,3 | 183,4 | 161,3 | 100,8 | 103,4 | 109,8 |
| Беловский городской округ | 232,7 | 4,8 | 223,6 | 27,5 | 97,7 | 44,8 | 281,0 | 206,6 | 126,4 | 132,8 |
| Березовский городской округ | 137,4 | 164,3 | 69,8 | 145,5 | 116,9 | 127,0 | 142,3 | 108,1 | 47,0 | 53,4 |
| Ленинск-Кузнецкий городской округ | 199,7 | 40,2 | 190,7 | 21,4 | 59,3 | 8,5 | 248,1 | 173,6 | 93,4 | 99,8 |
| Полысаевский городской округ | 207,7 | 26,9 | 198,7 | 7,4 | 72,8 | 19,8 | 256,1 | 181,6 | 101,4 | 107,8 |
| Тайгинский городской округ | 74,9 | 224,0 | 69,6 | 205,2 | 176,6 | 186,7 | 209,1 | 39,5 | 106,7 | 113,1 |
| Юргинский городской округ | 3,8 | 230,7 | 137,1 | 211,9 | 170,7 | 193,5 | 278,2 | 47,0 | 93,0 | 87,6 |

Таблица 40

Расстояния до объектов размещения ТКО, км, зона Юг

| Юг | Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» | Полигон ТБО ООО «ЭкоТек» | Полигон ТБО ООО «Феникс» | Полигон ТБО ООО «Чистый город» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новокузнецкий муниципальный район |  |  |  |  |
| Загорское сельское поселение | 20,8 | 37,7 | 59,0 | 45,5 |
| Красулинское сельское поселение | 46,0 | 14,3 | 42,8 | 42,6 |
| Кузедеевское сельское поселение | 69,7 | 86,7 | 119,3 | 105,8 |
| Сосновское сельское поселение | 24,5 | 41,4 | 78,1 | 64,6 |
| Терсинское сельское поселение | 33,8 | 35,0 | 98,9 | 85,4 |
| Центральное сельское поселение | 28,8 | 40,7 | 88,7 | 75,2 |
| Прокопьевский муниципальный округ |  |  |  |  |
| Большеталдинское сельское поселение | 65,3 | 33,6 | 41,9 | 41,8 |
| Бурлаковское сельское поселение | 76,1 | 60,0 | 8,2 | 20,2 |
| Калачевское сельское поселение | 27,4 | 44,3 | 52,9 | 39,4 |
| Каменно-Ключевское сельское поселение | 113,3 | 97,2 | 36,3 | 55,6 |
| Кузбасское сельское поселение | 98,3 | 58,8 | 25,8 | 42,6 |
| Михайловское сельское поселение | 93,5 | 76,1 | 31,2 | 26,0 |
| Сафоновское сельское поселение | 60,2 | 50,3 | 50,6 | 31,0 |
| Терентьевское сельское поселение | 67,2 | 26,0 | 29,8 | 29,6 |
| Трудармейское сельское поселение | 94,7 | 78,6 | 17,7 | 40,6 |
| Яснополянское сельское поселение | 56,5 | 40,4 | 34,0 | 34,5 |
| Таштагольский муниципальный район |  |  |  |  |
| Таштагольское городское поселение | 180,9 | 197,8 | 230,5 | 217,0 |
| Казское городское поселение | 120,7 | 137,6 | 170,3 | 156,8 |
| Мундыбашское городское поселение | 93,3 | 110,2 | 142,9 | 129,4 |
| Спасское городское поселение | 187,9 | 204,8 | 237,5 | 224,0 |
| Темиртауское городское поселение | 111,9 | 128,8 | 161,5 | 148,0 |
| Шерегешское городское поселение | 174,9 | 191,9 | 224,5 | 211,0 |
| Каларское сельское поселение | 168,7 | 185,6 | 218,3 | 204,8 |
| Коуринское сельское поселение | 212,7 | 229,6 | 262,3 | 248,8 |
| Кызыл-Шорское сельское поселение | 202,7 | 219,6 | 252,3 | 238,8 |
| Усть-Кабырзинское сельское поселение | 234,4 | 251,3 | 284,0 | 270,5 |
| Городские округа |  |  |  |  |
| Калтанский городской округ | 51,3 | 68,2 | 100,9 | 87,4 |
| Киселевский городской округ | 66,5 | 51,8 | 21,9 | 1,7 |
| Междуреченский городской округ | 86,3 | 98,3 | 146,3 | 132,8 |
| Мысковский городской округ | 60,7 | 72,7 | 120,7 | 107,2 |
| Новокузнецкий городской округ | 12,5 | 29,4 | 69,5 | 56,0 |
| Осинниковский городской округ | 42,9 | 59,8 | 95,4 | 81,9 |
| Прокопьевский городской округ | 46,8 | 36,2 | 34,4 | 18,2 |
| Краснобродский городской округ | 89,7 | 73,6 | 12,7 | 32,3 |

9. Данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

9.1. Предложения по основным мероприятиям, направленным на развитие инфраструктуры экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с отходами,

в том числе ТКО

Максимальный процент отбора утильных компонентов из ТКО возможен при их отборе на стадии сбора отходов, при организации раздельного сбора и внедрении системы пунктов приема вторичных ресурсов.

Раздельное накопление ТКО предполагает накопление различных видов отходов в различных контейнерах, предназначенных для их накопления. Раздельное накопление отходов может осуществляться путем использования большого количества различных контейнеров для отдельного накопления стекла, в том числе по цветам, пластика, бумаги и прочих фракций либо путем использования двух различных контейнеров. Принцип системы заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, смет от уборки дворовой территории). Таким образом, не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное.

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление ТКО.

На первом этапе рекомендуется расширение сферы деятельности существующих организаций, обрабатывающих отходы, реализующих точечные программы по раздельному накоплению. На втором этапе, после того как у населения выработается практика раздельного накопления, можно рассмотреть возможность внедрения селективного накопления на большей территории с привлечением управляющих компаний при условии экономической целесообразности и достаточности мощностей обрабатывающих предприятий.

Для внедрения системы раздельного накопления отходов отходы вторичного использования целесообразно складировать в евроконтейнеры объемом 1,1 куб. метра, имеющие специальную маркировку.

Двухконтейнерная система накопления ТКО имеет следующие преимущества:

уменьшение необходимой площади земельного участка для организации контейнерной площадки;

снижение затрат на обустройство контейнерной площадки;

снижение затрат на приобретение и обслуживание контейнерного парка;

снижение затрат на транспортирование отходов за счет сокращения количества транспортных средств и логистических маршрутов для сбора отходов.

С учетом существующих технологических возможностей по сортировке отходов двухконтейнерная система раздельного накопления отходов экономически более эффективна, чем многоконтейнерная система накопления отходов.

Внедрение раздельного накопления ТКО целесообразно осуществлять поэтапно с использованием «пилотных» городов, расположенных в каждой из зон деятельности региональных операторов. Внедрение целесообразно начинать с относительно больших городов, городов, в которых уже организовано раздельное накопление ТКО, а также городов, рядом с которыми расположены сортировочные станции.

9.2. Определение потребности в транспорте 1-го и 2-го звена с учетом прогнозных значений объемов образования ТКО

Справочно для территориальной схемы была рассчитана потребность в транспорте 1-го и 2-го звена.

Потребность в транспорте 1-го звена в разрезе муниципальных единиц представлена в таблице 41. Расчет общей потребности в мусоровозном парке произведен оценочно без учета имеющегося транспортного парка ввиду неполноты информации, полученной от транспортирующих компаний.

Входные параметры

В качестве единицы мусоровозного парка учитывался мусоровоз вместимостью 12 куб. метров. Расчет представлен в двух срезах – потребность в 2020 году, а также потребность в 2024 году, когда будет завершено формирование системы обращения с отходами.

Оценочная потребность в транспорте 2-го звена представлена в таблице 42. В качестве расчетной единицы учитывалось транспортное средство вместимостью 30 куб. метров. В качестве исходных данных было принято время погрузки/выгрузки – 1 час, скорость транспортного       средства – 40 км/час, время работы – 12 часов в день. Расчет представлен в трех срезах – потребность в 2020 году, 2022 году, а также потребность в                      2024 году, когда будет завершено формирование системы обращения с отходами.

Таблица 41

Потребность в транспорте 1-го звена

| Муниципальное образование | Масса в 2020 году, тыс. тонн | Необходимо мусоровозов в 2020 году, штук | Масса в 2024 году, тыс. тонн | Необходимо мусоровозов в 2024 году, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анжеро-Судженский городской округ | 21,86 | 6 | 21,57 | 21 |
| Беловский городской округ | 38,37 | 10 | 37,87 | 10 |
| Беловский муниципальный район | 7,70 | 3 | 7,60 | 3 |
| Березовский городской округ | 13,67 | 7 | 13,50 | 7 |
| Город Кемерово | 167,66 | 33 | 165,48 | 32 |
| Новокузнецкий городской округ | 163,66 | 32 | 161,54 | 31 |
| Прокопьевский городской округ | 55,76 | 11 | 55,03 | 14 |
| Гурьевский муниципальный округ | 12,64 | 7 | 12,48 | 3 |
| Ижморский муниципальный округ | 3,38 | 4 | 3,33 | 4 |
| Калтанский городской округ | 9,31 | 5 | 9,19 | 5 |
| Кемеровский муниципальный округ | 13,50 | 6 | 13,32 | 5 |
| Киселевский городской округ | 28,32 | 6 | 27,95 | 7 |
| Крапивинский муниципальный округ | 8,57 | 5 | 8,46 | 9 |
| Краснобродский городской округ | 4,15 | 1 | 4,09 | 1 |
| Ленинск-Кузнецкий городской округ | 30,33 | 6 | 29,93 | 15 |
| Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | 6,08 | 3 | 6,00 | 3 |
| Мариинский муниципальный район | 15,72 | 6 | 15,52 | 5 |
| Междуреченский городской округ | 28,28 | 10 | 27,92 | 9 |
| Мысковский городской округ | 13,09 | 4 | 12,92 | 4 |
| Новокузнецкий муниципальный район | 14,13 | 7 | 13,94 | 7 |
| Осинниковский городской округ | 13,70 | 7 | 13,52 | 7 |
| Полысаевский городской округ | 8,60 | 3 | 8,48 | 3 |
| Прокопьевский муниципальный округ | 9,20 | 4 | 9,08 | 4 |
| Промышленновский муниципальный округ | 13,57 | 5 | 13,39 | 14 |
| Тайгинский городской округ | 7,26 | 4 | 7,16 | 7 |
| Таштагольский муниципальный район | 15,73 | 6 | 15,52 | 6 |
| Тисульский муниципальный район | 6,12 | 6 | 6,04 | 6 |
| Топкинский муниципальный округ | 12,38 | 4 | 12,22 | 4 |
| Тяжинский муниципальный округ | 6,49 | 7 | 6,40 | 7 |
| Чебулинский муниципальный округ | 4,02 | 2 | 3,96 | 2 |
| Юргинский городской округ | 23,55 | 4 | 23,24 | 23 |
| Юргинский муниципальный округ | 5,86 | 2 | 5,78 | 6 |
| Яйский муниципальный округ | 4,96 | 2 | 4,90 | 5 |
| Яшкинский муниципальный округ | 8,00 | 2 | 7,90 | 8 |

Таблица 42

Потребность в транспорте 2-го звена

| Год | Зона | Тип объекта инфраст-руктуры | Наименование объекта инфраструктуры | Тип принимаю-щего объекта инфраст-руктуры | Наименование принимающего объекта инфраструктуры | Масса отходов, отправленных на принимающий объект инфраструктуры | Требуется транс-портных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Юг | Перегрузка | Перегрузка Таштагол (п. Чугунаш) | Полигон | Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» | 15,73 | 4 |
| 2020 | Юг | Перегрузка | Перегрузка c элементами сортировки Мыски | Полигон | Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» | 41,37 | 4 |
| 2020 | Юг | Перегрузка | Перегрузка с элементами сортировки Прокопьевск | Полигон | Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» | 58,31 | 5 |
| 2024 | Юг | Перегрузка | Перегрузка в пгт Каз | Сортировка | Сортировка ООО «Эколэнд» | 3,21 | 1 |
| 2022 | Север | Перегрузка | Перегрузка в Мариинском районе | Сортировка | Перспективная сортировка в Кемеровском районе | 31,92 | 7 |
| 2024 | Юг | Перегрузка | Перегрузка с элементами сортировки Прокопьевск | Сортировка | Сортировка ООО «Эколэнд» | 57,55 | 5 |
| 2024 | Юг | Перегрузка | Перегрузка Таштагол (п. Чугунаш) | Сортировка | Сортировка ООО «Эколэнд» | 12,32 | 3 |
| 2022 | Север | Перегрузка | Перегрузка в Гурьевском районе | Сортировка | Перспективный МПК в Беловском районе | 12,48 | 1 |
| 2024 | Юг | Перегрузка | Перегрузка c элементами сортировки Мыски | Сортировка | Сортировка ООО «Эколэнд» | 40,84 | 3 |

9.3. Обоснование основных параметров предлагаемых к созданию объектов системы обращения с отходами

Разработка территориальной схемы в части объектов обращения с отходами строилась на следующих базовых принципах:

- В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Таким образом, весь объем ТКО, из которого может быть выделена полезная фракция, перед захоронением должен проходить обработку.

- В целях минимизации накопленного экологического ущерба объекты по утилизации, обработке, обезвреживанию и размещению отходов должны соответствовать требованиям природоохранного законодательства с учетом установленных ограничений и запретов, в том числе предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 24.06.98               № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». К числу обязательных требований для объектов размещения ТКО относятся такие, как наличие системы учета поступающих отходов, наличие весового и видового контроля поступающих отходов, наличие системы обустройства объектов (подъездные пути, ограждение, накопление и отвод фильтрата, биогаза, дезинфекционные ванны и пр.), наличие регистрации объектов в ГРОРО, наличие лицензии на осуществление деятельности у организации, эксплуатирующей объект, наличие заключений экологической экспертизы на проектную документацию и окончательное установление санитарно-защитной зоны, наличие программы экологического контроля.

- В соответствии с Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 31.05.2016 № АС-03-03-36/10394 для сокращения вовлекаемых земельных ресурсов под размещение отходов в первую очередь рассматривалась возможность приведения в соответствие с нормами действующего природоохранного законодательства существующих, в том числе фактически эксплуатируемых, объектов размещения отходов, в том числе не включенных в ГРОРО.

Для своевременного перенаправления потоков ТКО от источников образования и потоков балластных фракций обработанных ТКО требуется введение в эксплуатацию новых объектов их захоронения с достаточной годовой мощностью и емкостью.

Потоки ТКО, из которых могут быть выделены полезные фракции, перед захоронением должны проходить обработку. В ходе реализации предложений территориальной схемы к 2024 году планируется ввод в эксплуатацию объектов обработки, позволяющих осуществлять сортировку 100 % ТКО, образующихся на территории Кемеровской области.

Для достижения поставленных целевых показателей по обработке и утилизации отходов территориальной схемой предлагаются мероприятия, указанные в таблице 43.

Количество перспективных объектов размещения, обработки и их основные технологические параметры определены на основании:

- Формирующихся в течение срока действия схемы территориальных пустот в части объектов обращения с отходами, а также расположения областей количественной концентрации отходов.

- Логистических расчетов по оптимизации транспортной схемы перемещения ТКО и их балластных фракций после обработки, сгенерированных электронной моделью.

- Оптимизации тарифного уровня в зоне обслуживания регионального оператора.

В результате анализа потребности создания новых и реконструкции имеющихся объектов сформирован сценарий развития системы по обращению с отходами Кемеровской области.

Таблица 43

Перечень мероприятий для достижения поставленных целевых показателей по обработке и утилизации отходов

| Год | Зона | Вид деятельности | Объект | Расположение | Мероприятие | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Юг | Сортировка | Сортировка ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Реконструкция объекта | Мощность 310 тыс. тонн в год |
| 2020 | Север | Захоронение (полигон) | Перспективный полигон в Кемеровском районе | 55.374022, 85.940946 | Ввод в эксплуатацию | Мощность 310 тыс. тонн в год, емкость 4200 тыс. тонн |
| 2020 | Север | Захоронение (полигон) | МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство» (отвал в Заводском районе) | 55.350513, 86.018825 | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации и перенаправление объемов на перспективный полигон в Кемеровском районе будет осуществлен с момента ввода в эксплуатацию объекта и утверждения тарифа |
| 2020 | Юг | Утилизация | Завод по переработке ПЭТ | 53.8223032, 87.23323 | Ввод в эксплуатацию | Мощность 5 тыс. тонн в год |
| 2021 | Север | Захоронение (полигон) | Полигон ТБО в г. Белово | 54.431795, 86.251252 | Модернизация объекта | Увеличение мощности до 116 тыс. тонн в год |
| 2021 | Юг | Перегрузка | Перегрузка в пгт Каз | 53.12209, 87.593853 | Ввод в эксплуатацию | Мощность 4 тыс. тонн в год |
| 2021 | Юг | Перегрузка | Перспективная сортировка на мусоро- перегрузочной станции Прокопьевский городской округ | 53.821352, 86.68148 | Ввод в эксплуатацию | Мощность 80 тыс. тонн в год |
| 2021 | Юг | Перегрузка | Перспективная сортировка на мусоро- перегрузочной станции Мысковский городской округ | 53.736484, 87.711992 | Ввод в эксплуатацию | Мощность 50 тыс. тонн в год |
| 2021 | Юг | Сортировка | Сортировка ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Модернизация объекта | Увеличение мощности до 400 тыс. тонн в год |
| 2021 | Север | Сортировка | Перспективная сортировка в Кемеровском районе | 55.379893, 85.950337 | Ввод в эксплуатацию | Мощность 350 тыс. тонн в год |
| 2022 | Юг | МПЗ | Перспективная линия компостирования ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Ввод в эксплуатацию | Мощность до 150 тыс. тонн в год. Выход на максимальную проектную мощность к 2023 году |
| 2022 | Юг | Захоронение (полигон) | Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Модернизация объекта | Увеличение емкости до 1799,72 тыс. тонн |
| 2022 | Север | Перегрузка | Перегрузка в Гурьевском районе | 54.296405, 86.009803 | Ввод в эксплуатацию | Мощность 13 тыс. тонн в год |
| 2022 | Север | Перегрузка | Перегрузка в Мариинском районе | 56.133683, 87.714983 | Ввод в эксплуатацию | Мощность 33 тыс. тонн в год |
| 2023 | Север | Захоронение (полигон) | Полигон ТБО в г. Юрга | 55.692837, 84.935927 | Вывод из эксплуатации |  |
| 2023 | Север | Захоронение (полигон) | МП Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное спецавтохозяйство» | 56.105351, 85.975498 | Вывод из эксплуатации |  |
| 2023 | Север | Захоронение (полигон) | Полигон ТБО в Промышленновском районе | 54.937917, 85.622837 | Вывод из эксплуатации |  |
| 2023 | Север | Захоронение (полигон) | Полигон ТБО ООО «Спецавтохозяйство» | 54.711682, 86.181393 | Вывод из эксплуатации |  |
| 2023 | Север | Захоронение (полигон) | ООО «Эдельвейс М» полигон ТБО г. Мариинска | 56.133683, 87.714983 | Вывод из эксплуатации |  |
| 2023 | Север | Захоронение (полигон) | Полигон ТБО МУП «Полигон-Сервис» | 55.901571, 85.465187 | Вывод из эксплуатации |  |
| 2023 | Север | Сортировка | Перспективный МПК в Беловском районе | Координаты требуют уточнения | Ввод в эксплуатацию | Мощность 115 тыс. тонн в год |
| 2024 | Юг | Захоронение (полигон) | Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Модернизация объекта |  |
| 2024 | Север | Сортировка | Перспективный МПК в Беловском районе | 54.431376, 86.251117 | Модернизация объекта |  |

При проектировании, строительстве/реконструкции и рекультивации объектов обращения с отходами должны соблюдаться положения следующих документов:

«ИТС 17-2016. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Размещение отходов производства и потребления»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55097-2012 «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Обработка отходов в целях получения вторичных энергетических ресурсов»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р             56828.31-2017 «Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Иерархический порядок обращения с отходами».

Конкретные технологические решения в части строительства/ реконструкции/рекультивации объектов обращения с отходами будут предусмотрены на этапе подготовки и согласования проектно-технической документации при условии выполнения запланированных целевых показателей, установленных территориальной схемой, и соответствия наилучшим доступным технологиям.

10. Оценка объема соответствующих капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

Создание перспективной инфраструктуры обращения с отходами включает в себя как строительство новых объектов обращения с отходами, так и модернизацию/реконструкцию действующих объектов.

Суммы капитальных вложений, требуемых на указанные в разделе 9 мероприятия по созданию/реконструкции объектов обращения с ТКО, рассчитаны оценочно на основании предполагаемых инвестиций в строительство объектов по удельным затратам (на тонну мощности и/или вместимости).

Размер капитальных вложений подлежит утверждению региональной энергетической комиссией Кемеровской области в рамках рассмотрения и согласования инвестиционных и производственных программ на строительство/реконструкцию объектов обращения с отходами.

Размер капитальных вложений расчитан исходя из утвержденных инвестиционных и производственных программ, а в случае их отсутствия – исходя  из проектов аналогов.

Расчетные значения капитальных вложений в разрезе объектов представлены в приложении Б (таблица Б.2) к настоящей территориальной схеме (http://www.kemobl.ru/ default.asp).

Прогнозные значения инвестиций для предлагаемого сценария представлены в таблице 44.

Таблица 44

Прогнозные инвестиции в создание/модернизацию объектов обращения с отходами, тыс. рублей

| Зона | Вид объектов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Север | Объекты размещения (внебюджетные источники) | 533968 | 185195 | 0 | 0 |
| Север | Объекты сортировки (внебюджетные источники) | 0 | 1498341 | 0 | 177102 |
| Север | Объекты обезвреживания (внебюджетные источники) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Север | Перегрузочные станции (внебюджетные источники) | 0 | 0 | 48624 | 0 |
| Север | Капитальные вложения (внебюджетные источники) всего | 533968 | 1683536 | 48624 | 177102 |
| Север | Объекты размещения (бюджетные источники) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Север | Объекты сортировки (бюджетные источники) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Север | Объекты обезвреживания (бюджетные источники) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Север | Перегрузочные станции (бюджетные источники) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Север | Капитальные вложения (бюджетные источники) всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юг | Объекты размещения (внебюджетные источники) | 138987 | 21333 | 17572 | 72647 |
| Юг | Объекты сортировки (внебюджетные источники) | 258584 | 423939 | 8 301 | 0 |
| Юг | Объекты обезвреживания (внебюджетные источники) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юг | Перегрузочные станции (внебюджетные источники) | 51871 | 0 | 0 | 0 |
| Юг | Капитальные вложения (внебюджетные источники) всего | 449441 | 445272 | 25874 | 72647 |
| Юг | Объекты размещения (бюджетные источники) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юг | Объекты сортировки (бюджетные источники) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юг | Объекты обезвреживания (бюджетные источники) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юг | Перегрузочные станции (бюджетные источники) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юг | Капитальные вложения (бюджетные источники) всего | 0 | 0 | 0 | 0 |

Деятельность объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, за исключением ТКО, не регулируется в том же порядке, что и деятельность объектов обращения с ТКО. В связи с этим строительство/реконструкция/рекультивация таких объектов не может являться предметом рассмотрения территориальной схемы.

11. Сведения о зонах деятельности региональных операторов

Определение количества зон деятельности региональных операторов и разделение территории Кемеровской области на эти зоны осуществлялось на основе следующих критериев:

совпадение границ зон деятельности региональных операторов с административными границами поселений;

введение единых тарифов региональных операторов на обращение с ТКО в различных зонах деятельности;

максимальная ответственность регионального оператора за транспортирование ТКО в пределах его зоны деятельности (минимизация перемещения ТКО между различными зонами деятельности).

При этом в случаях, предусмотренных территориальной схемой, допускается транспортирование отходов региональным оператором на объекты, расположенные в зонах деятельности других региональных операторов (установление ограничения на транспортирование отходов в зоны деятельности других региональных операторов в условиях закрытия полигонов и строительства новых объектов по обращению с отходами приводит к избыточному росту издержек на транспортирование отходов).

При формировании зон деятельности региональных операторов с использованием электронной модели были рассмотрены различные варианты деления Кемеровской области на зоны, включая создание двух (южная и северная) и трех (южная, центральная и северная) зон.

При расчете тарифной модели были определены расходы на услугу регионального оператора; расходы на обработку ТКО, расходы на захоронение ТКО и расходы на транспортировку ТКО. При определении расходов на обработку ТКО был учтен доход от реализации вторичного сырья; срок амортизации по мусоросортировочным станциям принят 10 лет, по объектам размещения ТКО – 20 лет. Расчет удельных расходов был произведен на основе фактических, полученных от операторов по обращению с отходами, расходов на размещение, обработку и транспортировку ТКО. Инвестиционные затраты были определены на основании анализа проектов-аналогов.

Сравнение вариантов деления Кемеровской области на две и три зоны показало, что деление на две зоны более эффективно как с точки зрения логистической модели, так и с точки зрения финансовой модели расчета тарифов.

Рисунок 6. Зоны деятельности региональных операторов

Таблица 45

Распределение муниципальных образований Кемеровской области по зонам деятельности региональных операторов

| № п/п | Зона регионального оператора | Наименование муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Юг | Новокузнецкий городской округ |
| 2 |  | Прокопьевский городской округ |
| 3 |  | Осинниковский городской округ |
| 4 |  | Калтанский городской округ |
| 5 |  | Киселевский городской округ |
| 6 |  | Мысковский городской округ |
| 7 |  | Краснобродский городской округ |
| 8 |  | Междуреченский городской округ |
| 9 |  | Прокопьевский муниципальный округ |
| 10 |  | Новокузнецкий муниципальный район |
| 11 |  | Таштагольский муниципальный район |
| 12 | Север | г. Кемерово |
| 13 |  | Ленинск-Кузнецкий городской округ |
| 14 |  | Березовский городской округ |
| 15 |  | Анжеро-Судженский городской округ |
| 16 |  | Беловский городской округ |
| 17 |  | Юргинский городской округ |
| 18 |  | Тайгинский городской округ |
| 19 |  | Полысаевский городской округ |
| 20 |  | Юргинский муниципальный округ |
| 21 |  | Яйский муниципальный округ |
| 22 |  | Кемеровский муниципальный округ |
| 23 |  | Мариинский муниципальный район |
| 24 |  | Тяжинский муниципальный округ |
| 25 |  | Промышленновский муниципальный округ |
| 26 |  | Ижморский муниципальный округ |
| 27 |  | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ |
| 28 |  | Беловский муниципальный район |
| 29 |  | Топкинский муниципальный округ |
| 30 |  | Гурьевский муниципальный округ |
| 31 |  | Яшкинский муниципальный округ |
| 32 |  | Чебулинский муниципальный округ |
| 33 |  | Крапивинский муниципальный округ |
| 34 |  | Тисульский муниципальный район |

12. Прогнозные значения предельных тарифов в области

обращения с ТКО

Прогнозные значения предельных тарифов были рассчитаны для предлагаемого сценария развития инфраструктуры обращения с ТКО на территории Кемеровской области на основе следующих параметров:

- Тарифы действующих объектов обращения с отходами приняты на уровне, установленном региональной энергетической комиссией Кемеровской области. Для расчета в тоннах плотность отходов была вычислена путем деления массы образующихся отходов на их объем.

- Капитальные затраты на строительство/модернизацию объектов рассчитаны на основании утвержденных инвестиционных программ, а также проектов-аналогов. Эксплуатационные затраты рассчитаны по средним удельным затратам (на тонну фактической мощности) действующих объектов, принятым при расчете тарифов региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

- Затраты на транспортирование отходов для зоны деятельности Север на базовый год приняты на уровне 49,31 рубля на тонно-километр первого звена транспортирования (от объектов накопления отходов до объектов их перегрузки/обработки) и 28,31 рубля на тонно-километр второго звена транспортирования (от объектов перегрузки до объектов обработки и от объектов обработки до объектов размещения). Затраты на транспортирование отходов для зоны деятельности Юг на базовый год приняты на уровне 58,56 рубля на тонно-километр первого звена транспортирования (от объектов накопления отходов до объектов их обработки) и 34,82 рубля на тонно-километр второго звена транспортирования (от объектов обработки до объектов размещения).

- Собственные расходы регионального оператора приняты на уровне 10 % от необходимой валовой выручки на каждый год деятельности.

Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с ТКО не учитывают корректировок необходимой валовой выручки, в том числе проводимых в целях сглаживания, в связи с изменением законодательства, не учтенным при установлении тарифов, и в связи с возмещением расходов и недополученных доходов, а также в связи с исключением необоснованно полученных доходов. Необходимая валовая выручка регионального оператора для расчета тарифа определена, а включенная в нее необходимая валовая выручка операторов по обращению с ТКО учтена без налога на добавленную стоимость. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость отдельными категориями налогоплательщиков учитываются на этапе утверждения тарифов в соответствии с действующим налоговым законодательством. Единые тарифы региональных операторов утверждаются региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

Прогноз единого тарифа региональных операторов на 2020 –               2030 годы представлен в таблице 46.

Таблица 46

Прогнозный единый тариф региональных операторов без НДС (в куб. м)

| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона Север | 546 | 567 | 590 | 612 | 632 | 661 | 681 | 707 | 740 | 766 | 796 |
| Зона Юг | 528 | 538 | 550 | 567 | 584 | 594 | 617 | 634 | 650 | 669 | 686 |

13. Электронная модель территориальной схемы

Территориальная схема включает в себя электронную модель, в которой имеется база данных для хранения и обработки всей информации по вопросам обращения с отходами на территории Кемеровской области, финансовая модель, а также математическая модель для решения задачи оптимизации транспортных потоков, расположения и технических характеристик объектов по обращению с ТКО.

Электронная модель территориальной схемы размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Кемеровской области.

14. Порядок актуализации территориальной схемы

Внесение изменений в территориальную схему осуществляется органом исполнительной власти Кемеровской области, наделенным полномочиями по утверждению территориальной схемы. О внесенных изменения в территориальную схему уведомляется территориальный орган, осуществляющий государственный экологический надзор, информация о внесении изменений в территориальную схему размещается в открытом доступе на официальном сайте Кемеровской области.

Основания для корректировки территориальной схемы определены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем»:

а) изменение условий реализации территориальной схемы, в том числе соответствующие изменения законодательства Российской Федерации, выявление новых источников образования отходов, мест накопления отходов, объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

б) выявление способов оптимизации потоков с учетом действующих и вновь введенных объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

в) ввод в эксплуатацию новых объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

г) вывод из эксплуатации (ликвидация) объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

д) заключение соглашений между субъектами Российской Федерации по вопросам обращения с отходами.

В случае внесения изменений в территориальную схему с использованием электронной модели осуществляется пересчет расходов на обращение с отходами, включая транспортирование отходов. Внесение изменений в территориальную схему является основанием для корректировки тарифов в сфере обращения с ТКО (за исключением случаев, когда расходы на строительство и эксплуатацию новых объектов, предусмотренных территориальной схемой, осуществляется без повышения тарифов и не за счет тарифных и бюджетных источников). Корректировка единого тарифа регионального оператора на обращение с ТКО при этом осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением такого регионального оператора с Кемеровской областью об организации деятельности по обращению с ТКО. При внесении изменений в территориальную схему производится расчет экономических и социальных последствий реализации таких изменений.

Предложения по корректировке территориальной схемы представляются региональными операторами, другими операторами по обращению с отходами, осуществляющими деятельность на территории Кемеровской области, ассоциациями организаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами, общественными организациями и другими заинтересованными лицами.

По информации Единого государственного реестра почвенных ресурсов России (http://egrpr.soil.msu.ru/egrpr.php).

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/statistics/ population/).

По данным департамента промышленности Кемеровской области (http://kemdep.ru/deyatelnost/pokazateli-promyshlennogo-proizvodstva)

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/statistics/enterprises/agriculture/)

Расчет произведен путем деления общей массы отходов, образующейся в области, на общий объем отходов. Масса и объем рассчитаны путем применения нормативов накопления, утвержденных в Кемеровской области (в тоннах и в кубических метрах), к реестру источников образования ТКО.

Норматив накопления для физических лиц включает крупногабаритные отходы.

Норматив накопления, определенный исходя из массы, применяется для расчета средней плотности ТКО в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов.

При организации централизованной системы раздельного накопления ТКО на территории Кемеровской области данный показатель подлежит пересчету.

Без учета доставки контейнеров.